1. Напряжение изменяется в пределах 0…8 В. При равномерном квантовании датчик регистрирует приращение напряжения DU=0,1 В. Вычислить максимальное количество информации за 5 отсчетов.

2. Для передачи сообщений используется код, состоящий из трех символов, вероятности появления которых равны 0,45; 0,34; 0,21. Корреляция между символами кода отсутствует. Определить избыточность кода.

3. Студент может получить зачет с вероятностью 0.3, не проработав весь материал, и с вероятностью 0.9, проработав весь материал курса. Какое количество информации о подготовленности студента к зачету можно получить по данным о результатах сдачи зачета? В среднем 90% студентов готовы к сдаче зачета.