# 2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2

(для аэрокосмического факультета)

##### Расчет цепей с источниками гармонических воздействий

2.1. Задание

1. По заданному номеру варианта изобразить цепь, подлежащую расчету, выписать значения параметров элементов (граф схемы с параметрами изобразить на выносном листе)

2. Записать необходимое количество уравнений по первому и второму законам Кирхгофа, подставить численные значения всех коэффициентов. Полученную систему уравнений не решать.

3. Определить токи во всех ветвях цепи и напряжение на источнике тока методом контурных токов или методом узловых потенциалов.

4. Составить баланс активных и реактивных мощностей.

5. Записать мгновенные значения токов ветвей и напряжение на источнике тока.

6. Рассчитать ток в одной из ветвей методом эквивалентного источника напряжения или методом наложения.

7. Определить потенциалы всех точек произвольно выбранного замкнутого контура содержащего 3 и более ветви, построить на комплексной плоскости векторную топографическую диаграмму напряжений и токов для выбранного контура.

2.2. Выбор варианта цепи

1. Граф цепи, подлежащей расчету, выбирать в соответствии с рис. 2.1. Расположение источников напряжения и тока, а также пассивных элементов в ветвях выбирать с помощью табл. 2.1. Направление действия источников произвольное.

2. Численные значения параметров источников напряжения и тока выбирать с помощью табл. 2.2. Частота питающего напряжения и тока f=50 Гц.

3. Численные значения параметров пассивных элементов определяются по формулам:

| для четных ветвей: | для нечетных ветвей: |
| --- | --- |
| R = R0 + ARN, | R = R0 + AR  3,5N, |
| L = L0 + AL N, | L = L0 + AL 3,5N, |
| C = C0 + ACN, | С = С0 + AС 3,5N, |

где N – параметр определяемый преподавателем (от 1 до 9),  значения коэффициентов  R0,  L0,  C0 заданы в табл. 2.3, а каждый из дополнительных коэффициентов  AR,  AL,  AC, имея соответствующую размерность (Ом, мГн, мкФ), равен сумме цифр номера варианта.

Таблица 2.1

| Номер варианта | ##### Граф | ### Расположение элементов в ветвях цепи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник напряже-ния | источ-ник тока | резисторы | индуктив-ности | емкости |
| 1, 26, 51, 76 | а | 1 | 3 | 2, 3, 4, 5, 6 | 2 | 6 |
| 2, 27, 52, 77 | б | 1 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1 | 4 |
| 3, 28, 53, 78 | в | 3 | 6 | 1, 2, 4, 5, 6 | 4 | 1 |
| 4, 29, 54, 79 | г | 5 | 1 | 1, 2, 3, 4, 5 | 3 | 5 |
| 5, 30, 55, 80 | д | 5 | 3 | 1, 2, 3, 4, 5 | 2 | 3 |
| 6, 31, 56, 81 | е | 5 | 4 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1 | 4 |
| 7, 32, 57, 82 | а | 3 | 6 | 1, 2, 4, 5, 6 | 1 | 2 |
| 8, 33, 58, 83 | б | 5 | 1 | 1, 2, 3, 4, 5,6 | 4 | 2 |
| 9, 34, 59, 84 | в | 4 | 1 | 1, 2, 3, 5, 6 | 2 | 6 |
| 10, 35, 60, 85 | г | 5 | 4 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1 | 3 |
| 11, З6, 61, 86 | д | 1 | 3 | 1, 2, 3, 4, 5 | 2 | 5 |
| 12, 37, 62, 87 | е | 4 | 1 | 1, 2, 3, 5 | 2 | 3 |
| 13, 38, 63, 88 | а | 2 | 1 | 1, 3, 4, 5, 6 | 1 | 3 |
| 14, 39, 64, 89 | б | 4 | 3 | 1, 2, 3, 4, 5,6 | 2 | 5 |
| 15, 40, 65, 96 | в | 6 | 4 | 1, 2, 3, 4, 5 | 1 | 5 |
| 16, 41, 66, 91 | г | 1 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | 3 | 4 |
| 17, 42, 67, 92 | д | 3 | 4 | 1, 2, З, 4, 5 | 1 | 3 |
| 18, 43, 68, 93 | е | 5 | 3 | 1, 2, 3, 4, 5 | 4 | 2 |
| 19, 44, 69, 94 | а | 2 | 3 | 1, 3, 4, 5, 6 | 5 | 1 |
| 20, 45, 70, 95 | б | 3 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1 | 2 |
| 21, 46, 71, 96 | в | 1 | 3 | 2, 3, 4, 5, 6 | 2 | 6 |
| 22, 47, 72, 97 | г | 3 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | 4 | 2 |
| 23, 48, 73, 98 | д | 2 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5 | 3 | 2 |
| 24, 49, 74, 99 | е | 3 | 2 | 1, 2, 4, 5 | 5 | 1 |
| 25, 50, 75, 100 | а | 5 | 4 | 1, 2, 3, 4, 6 | 3 | 4 |

Таблица 2.2

| Ветви | Е |  |  | J |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N от 1 до 3 | N от 4 до 6 | N от 7 до 9 | N от 1 до 3 | N от 4 до 6 | N от 7 до 9 |
| 1 | 50e–j60 | 150ej30 | 200e j0 | 3ej45 | 4ej150 | 5ej150 |
| 2 | 100e–j45 | 100ej60 | 150e –j45 | 2ej60 | 5ej0 | 4ej45 |
| 3 | 120e j30 | 200ej45 | 100e –j45 | 5e–j45 | 3e–j120 | 2ej30 |
| 4 | 141e j0 | 50e–j30 | 141e –j60 | 4e–j30 | 4e–j60 | 3ej0 |
| 5 | 150e j45 | 200e –j45 | 141e j45 | 3e–j60 | 5e–j45 | 5e–j60 |
| 6 | 100e –j90 | 120e –j60 | 150e j150 | 2ej45 | 4e–j150 | 3ej120 |

## Таблица 2.3

| N | R0, Ом | L0, мГн | СО, мкФ |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | 40 | 80 | 100 |
| 2 | 50 | 100 | 110 |
| # 3 | 60 | 120 | 120 |
| 4 | 70 | 140 | 130 |
| 5 | 80 | 160 | 140 |
| 6 | 90 | 180 | 150 |
| 7 | 100 | 150 | 160 |
| 8 | 70 | 100 | 130 |
| 9 | 90 | 120 | 150 |