Решение должно содержать:

- титульный лист, в котором должны быть отражены: федеральный орган, образовательное учреждение (ОУ), подразделение ОУ, название курса, фамилия и инициалы автора, название группы;

- номер задачи;

- условие задачи;

- вывод необходимых расчетных формул с пояснением всех условных обозначений;

- при выполнении численных расчетов надо записать расчетную формулу определяемой величины, сделать соответствующую численную подстановку и произвести вычисления;

- окончательные результаты расчетов должны быть оформлены в соответствии с нормативными документами;

- решения должны быть пояснены структурными схемами средств измерения, временными диаграммами и построением графиков.

Задача 03.1.

Определить пределы допускаемых абсолютной и относительной погрешностей вольтметра класса точности которого обозначен 0.5, если его показание  Uv = 21 В, а конечное значение шкалы вольтметра Uк = 31 В. Оформите результат измерения в соответствии с нормативными документами в двух формах.

Задача 03.2.

Определите коэффициент амплитуды Ка и коэффициент формы Кф сигнала, представляющего собой последовательность однополярных прямоугольных импульсов длительностью 40 мс с частотой следования 10 Гц.

Задача 03.3.

Деятельность, заключающаяся в отборе таких конкретных объектов, которые признаются целесообразными для дальнейшего производства и применением в общественном производстве - это

а) сертификация;

б) систематизация объектов стандартизации;

в) селекция объектов стандартизации;

г) стандартизация.

Выберите верный вариант.

Задача 03.4.

С помощью вольтметров в нормальных условиях произвели измерение добротности согласно выражению Q=U2/U1, где U2=230 В, U1=1 В. Оцените абсолютную и относительную погрешности измерения добротности. Оформите результат измерения в соответствии с нормативными документами в двух формах, если установка входного напряжения U1 осуществлена с относительной погрешностью, предел которой равен 2,5 %, а измерение выходного напряжения контура при резонансе U2 выполнено с абсолютной погрешностью ±4 В   в нормальных условиях с вероятностью 0,997.

Задача 03.5.

Определить показание вольтметра среднеквадратических значений, если при измерении того же сигнала вольтметр средневыпрямленных значений показал 92 В. Вольтметры проградуированы в среднеквадратических значениях синусоидального сигнала, коэффициент формы измеряемого сигнала равен 3,4, а коэффициент амплитуды равен 4,6.