ДЗ1а (2016 уч. г.): Линейные электрические цепи постоянного тока. Вариант 1

(номиналы элементов см. в таблице к ДЗ1а)

|  | Задача 1.1 - Вычислить: Токи всех ветвей, используя метод свертки и формулы делителя тока и делителя напряжения. Баланс мощностей (мощность источников, мощность приёмников). - Построить схему измерения параметров цепи в Multisim а) токов и напряжений ветвей, б) мощности источников. |
| --- | --- |
|  | Задача 1.2 - Вычислить: Токи всех ветвей, используя преобразование треугольник-звезда, звезда-треугольник и метод свертки. Составить систему уравнений по законам Кирхгофа и формулам делителя тока и делителя напряжения. Баланс мощности (мощность источников, мощность приёмников). - Построить схему измерения параметров в Multisim а) токов и напряжений ветвей, б) мощности источников. |
|  | Задача 1.3 - Вычислить: Токи всех ветвей и потенциалы узлов, используя закон Ома, законы Кирхгофа, определить ветвь с наибольшей мощностью. Баланс мощности (мощность источников, мощность приёмников). - Построить схему измерения параметров в Multisim а) токов и напряжений ветвей, б) мощности источников. Произвести свёртку электрической цепи относительно выбранной ветви. Составить электрическую цепь, состоящую из источника напряжения или тока, эквивалентного внутреннего сопротивления этого источника и сопротивление относительно нагрузки выбранной ветви. |
|  | Задача 1.4 - Вычислить: Токи всех ветвей и потенциалы узлов, используя метод наложения и метод двух узлов. Баланс мощности (мощность источников, мощность приёмников). - Построить схему измерения параметров в Multisim а) токов и напряжений ветвей, б) мощности источников. |
|  | Задача 1.5 - Вычислить: Токи всех ветвей и потенциалы узлов, используя закон Ома, законы Кирхгофа. Баланс мощности (мощность источников, мощность приёмников). - Построить схему измерения параметров в Multisim а) токов и напряжений ветвей, б) мощности источников. |