МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский университет  «МИЭТ»

Кафедра: Электротехника

Дисциплина: Теоретические основы электротехники

210100.62«Электроника и наноэлектроника»  (выпускающая кафедра ИЭМС)

Пояснительная записка

к домашней работе ( ДЗ № 0 Вариант № 20   )

на тему:

Законы Кирхгофа.

Руководитель: Самухин В. И.

Выполнил: ст.гр.ЭКТ-28 Голубев Д.Б

Дата:

Москва 2016

- Законы Кирхгофа

- Вариант № 5

Задача №1

|  | - Задача №1 Дано:E1 = 5 В, R1 = 60 Ом R2 = 90 Ом, R3 = 75 Ом Вычислить: 1. Токи всех ветвей и потенциалы узлов. 2. Баланс мощности. |
| --- | --- |

Решение

- Решим задачу, используя з-н Ома и правило делителя тока.

R23=R2*R3/(R2+R3)=40,91 Ом;

RЭ=R1+R23=100,91 Ом;

I1= E1/RЭ=0.05 A;

I1=I4=0.05 A;

I2=I1*R3/(R2+R3)=0.022 A;

I3=I1*R2/(R2+R3)=0.027 A;

- Определим потенциал второго узла, учитывая, что потенциал первого узла v1=0:

v2 – v1 = I2*R2 =>  v2 = I2*R2 = 1.98 В

- Баланс мощностей устанавливает равенство (баланс) алгебраической суммы мощностей, развиваемых источниками энергии, сумме мощностей, расходуемых приемниками энергии. (Pцепи = Pисточников)

- Определим мощность источника

PE = E1*I1 = 5*0.05 = 0.25 Вт

- Определим мощности приемников

PП=I2*R

P1=I12*R1 = (0.05)2*60 = 0.15 Вт

P2=I22*R2 = (0.022)2*90 = 0.043 Вт

P3=I32*R3 = (0.027)2*75 = 0.054 Вт

- Проверка:

I1 – I2 – I3 = 0.05-0.022-0.027 =0	- верно

PE = P1 + P2 + P3

0.25 =0.15 +0.043+0.054

- Схема в Multisim:

Задача №2

|  | - Задача №2 Дано:E1 = 5 В, R1 = 60 Ом R2 = 90 Ом, R3 = 75 Ом R4 = 120 Ом, R5 = 110 Ом Вычислить: 1. Токи всех ветвей и потенциалы узлов. 2. Баланс мощности. |
| --- | --- |

Решение:

Определим все токи методом свертывания цепи

Преобразуем треугольник сопротивлений в звезду:

R23 = (R2*R3)/(R2+R3+R4)=23.6 Ом

R24 = (R2*R4)/(R2+R3+R4)=37.9 Ом

R34 = (R3*R4)/(R2+R3+R4)=31.5 Ом

Определим общее сопротивление цепи:

R0 = R34 + ((R1+R23)*(R5+R24))/(R1+R23+R5+R24) = 84.9 Ом

Определим все токи:

I6 = E1/R0 = 5/84.9 = 0.058 A      I34 = I6 = 0.058A

Определим токи делителем тока:

I1=I6*((R5+R24)/(R1+R23+R5+R24)) = 0.037 A    I23 = I1 = 0.037 A

I5=I6*((R1+R23)/(R1+R23+R5+R24)) = 0.021 A     I24 = I5 = 0.021 A

Определим остальные токи в цепи:

I3 = (I23*R23 + I34*R34)/R3 = 0.036 А

I2 = (I23*R23 – I24*R24)/R2 = 0.00089 A

I4 = (I24*R24 + I34*R34)/R4 = 0.022 A

Составим баланс мощностей

Мощность источника

P = E1 * I6 = 0.29 Вт

Мощность потребителей

P = I12*R1 + I22*R2 + I32*R3 + I42*R4 + I52*R5 = 0.29 Вт

Определим напряжение на всех элементах цепи

U1 = I1*R1 = 2.22 В

U2 = I2*R2 = 0.08 В

U3 = I3*R3 = 2.7 В

U4 = I4*R4 = 2.64 В

U5 = I5*R5 = 2.31 В

Задача №3

|  | - Задача №3 Дано:E1 = 5 В, R1 = 60 Ом, R2 = 90 Ом, R3 = 75 Ом, R4 = 120 Ом R5 = 110 Ом, R6 = 110 Oм Вычислить: 1. Токи всех ветвей и потенциалы узлов. 2. Баланс мощности. |
| --- | --- |

Решение:

- Определим все токи методом применения законов Кирхгофа

- E1 = I1*R1 + I2*R2 + I3*R3

- 0 = I4*R4 + I6*R6 – I2*R2

- 0 = I6*R6 + I3*R3 – I5*R5

- 0 = I2 + I4 – I1

- 0 = I2 + I6 – I3

- 0 = I2 + I5 – I1

- Решим систему уравнений методом Гаусса. Составим матрицы

Токи цепи:

I1 = 0.032 A

I2 = 0.018 A

I3 = 0.018 A

I4 = 0.013 A

I5 = 0.013 A

I6 = 0.0003 A

Определим напряжения на всех элементах

U1 = I1*R1 = 1.92 B		U3 = I3*R3 = 1.35 B		U5 = I5*R5 = 1.43 B

U2 = I2*R2 = 1.62 B		U4 = I4*R4 = 1.56 B		U6 = I6*R6 = 0.03 B

Определим потенциалы узлов

φ0 = 0 В	φ1 = Е1 = 5 В 	φ2 = φ1 — I1*R1 = 3.08 B

φ3 = I3*R3 = 1.35 B 		φ4 = I5*R5 = 1.43 B

Составим баланс мощностей

Мощность источника

P = E1*I1 = 0.16 Вт

Мощность потребителей

P1 = I12*R1 = 0.092 Вт

P2 = I22*R2 = 0.03 Вт

P3 = I32*R3 = 0.02 Вт

P4 = I42*R4 = 0.02 Вт

P5 = I52*R5 = 0.01 Вт

P6 = I62*R6 = 0 Вт

Свернем схему относительно сопротивления R1

Ux = E1 = 5 B

Преобразуем треугольник сопротивлений в звезду

R36 = (R3*R6)/(R3+R5+R6) = 27.9 Ом

R35 = (R3*R5)/(R3+R5+R6) = 27.9 Ом

R56 = (R6*R5)/(R3+R5+R6) = 41 Ом

Rxx = R35 + ((R36 + R2)*(R56 + R4))/(R36+R2+R56+R4) = 100 Ом

Определим ток I1

I1 = Uxx/(Rxx + R1) = 0.03 A

Задача №4

|  | - Задача №4 Дано:E1 = 530В, E2 = 1000 В R1 = 60 Ом, R2 = 90 Ом R3 = 75 Ом Вычислить: 1. Токи всех ветвей и потенциалы узлов. 2. Баланс мощности. |
| --- | --- |

Решение:

- Рассчитаем частичные токи с одним источником E1:

I1(E1) = E1/(R1+(R2*R3/R2+R3)) = 5,25 A

I2(E1) = (E1 - I1(E1) *R1)/R2 = 2,39 A

I3(E1) = (E1 - I1(E1) *R1)/R3 = 2,86 A

- Рассчитаем частичные токи с одним источником E2:

I2(E2) = E2/(R2+(R1R3/R1+R3) ) = 8,11 A

I1(E2)  = (E2 – I2(E2)*R2)/R1 = 4,5 A

I3(E2) = (E2 – I2(E2)*R2)/R3 = 3,6 A

- Суммируя алгебраически частичные токи, найдём действительные токи в ветвях:

I1= I1(E1)+ I1(E2) = -750 mA

I2= I2(E1) +I2(E2)  = 5,72 A

I3= I3(E1) +I3(E2)= 6,46 А

- Найдем потенциалы узлов.

Зная, что потенциал v0 = 0

v1 – v0 –E2 = - I2*R2 => v1=E2 – I2*R2=1000 -514,8 = 485,2 B

- Баланс мощностей  устанавливает равенство (баланс) алгебраической  суммы  мощностей, развиваемых источниками энергии, сумме мощностей, расходуемых  приемниками энергии. (Pцепи=Pисточников)

PП=I2*R

P1=I12*R1 = (0, 750)2*60 = 37,66 Вт

P2=I22*R2 = (5,72)2*90 = 2948,656 Вт

P3=I32*R3 = (6,46)2*75 = 3129,87 Вт

Pцепи=I12*R1+I22*R2+I32*R3≈ 6116,19 Вт

P1источник = E1*I1=530*0, 750≈396,97 Вт

P2источник = E2*I2=1000*5,72≈5720 Вт

Pисточник = P1+P2 = 6116,97 Вт

- Схема в Мультисим:

Задача №5

|  | - Задача №5 Дано:E1 = 530 В R1 = 60 Ом, R2 = 90 Ом R3 = 75 Ом, R4 = 120 Ом R5 = 110 Ом,R6 = 110 Ом Вычислить: 1. Токи всех ветвей и потенциалы узлов. 2. Баланс мощности. |
| --- | --- |

Решение:

- Определяем количество узлов и ветвей с неизвестными токами:

Nу = 4

Nв = 6

- Составим (Nу – 1) = 3 уравнений по I Закону Кирхгофа:

-I1 + I3 + I5 = 0

I1 - I2 - I4 = 0

I2 – I3 + I6 = 0

- Составим (Nв - Nу + 1) = 3 уравнений по II Закону Кирхгофа (обход контура по часовой стрелке):

I1 R1 + I2 R2 + I3 R3= E1,

I4 R4 + I6 R6 – I2 R2 = 0,

- I6 R6 + I5 R5 – I3 R3 = 0.

- Составим матрицу из коэффициентов перед токами и найдем их:

- Найдем численное значение токов:

I1= 3,40 A

I2 =1,96 A

I3= 2,00 A

I4 = 1,44 A

I5= 1,4 A

I6= 37,1 мA

- Баланс мощностей устанавливает равенство (баланс) алгебраической суммы  мощностей, развиваемых источниками энергии, сумме мощностей, расходуемых  приемниками энергии. (Pцепи = Pисточников)

PП=I2*R

P1=I12*R1 = (3,40)2*60 = 693,6 Вт

P2=I22*R2 = (1,96)2*90 = 345,7 Вт

P3=I32*R3 = (2)2*75 = 300 Вт

P4=I42*R4 = (1,44)2*120 = 248,8 Вт

P5=I52*R5 =  (1,4)2*110 = 215,6 Вт

P6=I62*R6 =  (0,0371)2*110 ≈151 мВт

Pцепи=I12*R1+I22*R2+I32*R3+I42*R4+I52*R5+I62*R6 ≈ 1803,8 Вт

Pисточник=E1*I1=1802 Вт

- Схема в Мультисим: