МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский университет  «МИЭТ»

Кафедра: Электротехника

Дисциплина: Основы  теории цепей

Пояснительная записка

к домашней работе (ДЗ № 2  вариант № 6 )

на тему:

Линейные электрические цепи постоянного тока. МКТ, МУП, МЭГ.

Руководитель: Гордиевич Л.А.

Выполнил: ст.гр. ЭКТ-28 Горовец М.Ф.

Оценка:

Москва 2016

|  | Вариант 6.1 Дано: R1 =10 Ом, R2 =10 Ом, R4 =5 Ом R5 =5 Ом R6 = 10 Ом R7 = 5 Ом E2 = 40 В E3 = 5 В J1= 1 A Определить: - токи всех ветвей схемы, используя МКТ, МУП. - ток в выделенной ветви, используя МЭГi, МЭГu. - проверить баланс мощностей 4) привести схемы в EWB или Ms для измерения токов ветвей, напряжений на элементах, мощностей источников и приемников. |
| --- | --- |

Метод контурных токов

Введем 3 контурных тока: I11, I22, I33

Из схемы : I22=I33

Тогда получим:

I11 (R4 + R6)-I1R4 + I33R6 = E3

I33 (R2 + R5 + R6 + R7) + I1 (R5 + R7)

+ I11R6 = E2

15I11 – 5+10I33 = 5

30I33+10 + 10I22 = 40

3I22 + 2I33 = 2

3I33 + I11 = 3 => I11 = 3-3I33

3(3-3I33) + 2I33 = 2 => I33 = 1 A

I11 = 3-3*1 = 0, I11 = 0

Токи в ветвях:

I1 = 1 A;  I2 = I33 = 1 A;  I4 = I11 – I1 = 0-1 = -1 A; I5 = -I22 – I33 = -1-1 = -2;

I6 = -I11 – I33 = 0-1 = -1 A; I3 = I2 + I6 = 1-1 = 0.

Метод Узловых потенциалов

Потенциал Y0 = 0

Из схемы

Y1 = E3 = 5В

Запишем уравнения для узловых

потенциалов.

Y2 (1/R4 + 1/R6 + 1/ R5 + R7) – Y1*1/R4 –

- Y3*1/(R5 + R7) = 0

Y3(1/R2 + 1/(R5 + R7)) – Y21/(R5 + R7) =

= E2 / R2

Y2 (1/5 + 1/10 + 1/ 10) – 5*1/5 - Y3*1/10 = 0

Y3(1/10 + 1/10) - Y2*1/10 = 1+4

4Y2  - Y3 = 10

2Y3 – Y2 = 50

Y3 = 4Y2 – 10

2(4Y2 – 10) – Y2 = 50

7Y2 = 70 => Y2 = 10B, Y3 = 4*10 – 10 = 30B

I2 = (E2 – Y3)/R2 = (40-30)/10 = 1 A;

I4 = (Y1 – Y2)/R4 = (5-10)/5 = -1 A;

I5 = (Y2 – Y3)/(R5 + R7) = (10-30)/10 = -2 A;

I6 = Y2 /R6  = -10/10 = -1 A;

I3 = I2 + I6 = 1-1= 0 A

Баланс мощностей

Определение напряжения на источнике тока( Iл):

-UI + I1R1 – I5( R5 + R7) – I4R4 = 0

-UI = I4R4  + I5( R5 + R7) – I1R1 = 0

-UI = -1*5  -2* ( 5 + 5) – 1*10 = - 5 - 20 – 10 = - 35B

Мощность, потребляемая целью:

Pп = I12R1 + I22R2 + I42R4 + I52(R5 + R7) + I62R6 = 1*10 + 1*10 + 1*5 +

+ 4( 5+5) + 12*10 = 75 Вт

Мощность источников энергии:

Pи = I2E2 + I1UI = 1*40 + 1*35 = 75 В

Получили: Pи = Pп

|  | Вариант 6.2 Дано: R2 =5 Ом, R3 =5 Ом, R4 = 5 Ом R5 = 10 Ом R6= 10 Ом R7 =5 Ом E2 = 20 В E5 = 15 В J6 = 2 A Определить: - токи всех ветвей схемы, используя МКТ, МУП. - ток в выделенной ветви, используя МЭГi, МЭГu. - проверить баланс мощностей 4) привести схемы в EWB или Ms для измерения токов ветвей, напряжений на элементах, мощностей источников и приемников. |
| --- | --- |

Метод контурных токов

Из схемы I22 = J6 = 2 A

I11R5 + I33R5 = E2 + E5

I33( R2 + R3 + R4 + R5 + R7) + I11R5 + I22R4 = E5

10I11 + 10I33 = 20 + 15

30I33 + 10I11 + 10 = 15

20I33 = -30

I33 = -1.5 A

10I11 = 35 + 1.5*10 => I11 = 5A

Токи в ветвях:

I2 = I11 – J6 = 5-2 = 3A;

I3 = - I33 = 1.5A;

I4 = -I22 - I33 = -2 – (-1.5) = - 0.5A;

I5 = I11 + I33 = 5-1.5 = 3.5A;

I6 = J6 = 2A

= 0

Метод узловых потенциалов

Из схемы определим потенциал

Y1 = E2 = 20B

Y0 = 0

Неизвестным является только потенциал только потенциал Y2

Y2 ( 1/(R2 + R3 + R7 ) + 1/ R4 ) – Y1* 1/ R4 = J6

Y2 ( 1/15 + 1/5 ) – 20*1/5 = 2

Y2 * 4/15 = 2+4 => Y2 = (6*15)/4 = 22,5 B

Определим токи в ветвяx:

I3 = Y2 / (R2 + R3 + R7) = 22.5/15 = 1.5 A

I4 = (Y1 - Y2)/ R4 = (20 - 22.5)/5 = - 0.5 A

I5 = (Y1 + Y5)/ R5 = (20 + 15)/10 = 3.5 A

I6 = J6 = 2A;  I2= I4 + I5 = -0.5 + 3.5 = 3 A

Баланс мощностей

Определим напряжение на источнике тока J6 :

-UJ6 + I6R6 + I3(R2 + R3 + R7 ) = 0

UJ6 = I6R6 + I3(R2 + R3 + R7 ) = 2*10 + 1.5( 5+5+5) = 20 + 22.5 = 42.5 В

Мощность, потребляемая цепью:

Pп = I32 ( R2 + R3 + R7 ) + I42 R4 +I52 R5 + I62 R6 = 2.25*15 + 0.25*5 + 12.25*10+

+22*10 = 197.5 Вт

Мощность источников

Pи = I5E6 + I2E2 + J6 *UJ6 = 3.5*15 + 3*20 + 2*42.5 = 52.5 + 60 + 85 = 197.5 Вт

Получили: Pи = Pп

|  | Вариант 6.3 Дано: R1 =4 Ом, R2 =2 Ом, R4 = 4 Ом R5 = 4 Ом R6 = 4 Ом R7 = 5 Ом R8 =3 Ом E2 = 24В E4 = 18 В J1 = 1 A Определить: - токи всех ветвей схемы, используя МКТ, МУП. - ток в выделенной ветви, используя МЭГi, МЭГu. - проверить баланс мощностей 4) привести схемы в EWB или Ms для измерения токов ветвей, напряжений на элементах, мощностей источников и приемников. |
| --- | --- |

Метод контурных токов

Неизвестных контурных токов – 3 ( I22, I33, I44)

I11 = J1 = 1 A

I22 (R1 + R7 + R8) – I33R1 = E2 – E4

I33 (R1 + R4 + R5) – I22R1 – R5*I44 + J1R4 =E4

I44 ( R5 + R6) – I33R5 = 0

Подставив значения, получим:

12I22 – 4I33 = 6	6I22 - 2I33 = 3

12I33 – 4I22 – 4I44 + 4 = 18 =>      6I33 – 2I22 – 2I44 = 7

8I44 – 4I33 = 0	 2I44 – I33 = 0

I33 = 2I44

6I22 = 3 + 2*2I44 => I22 = (3 + 4I44)/6

6*2I44 - (3 + 4I44)/3 - 2I44 = 7

10I44 - (3 + 4I44)/3 = 7 =>  30I44 – 3 – 4I44 = 21

26I44 = 24

I44 = 24/26 = 12/13

I33 = 2I44 = 24/13

I22 = (3+ 4*12/13)/6 = (39 + 48)/ 6*13 = 29/26

Определим токи в ветвях

I1 = I33 – I22 = (48-29)/26 = 19/26 = 0.73 A

I2 = J1 = 1 A

I3 = I22 + J1 = 26/29 +1 = 55/26 = 2.115 A

I4 = I33 + J1 = 24/13 +1 = 37/13 = 2.846 A

I5 = I33 + I44 = 24/13 – 12/13 = 0.923 A

I6 = I44 = 12/13 = 0.923 A

I7 = -I22 = -29/26 = -1.115 A

Y0 = 0

Y2 = E2 = 24 B

Метод узловых потенциалов

Уравнения для потенциалов

Y1(1/R1 + 1/R5 + 1/R6 + 1/(R7 + R8)) – Y2*1/R1 – Y3( 1/R5 + 1/R6) = - E4/R1

Y3(1/R4 + 1/R5 + 1/R6) – Y2*1/R4 – Y1(1/R5 + 1/R6) = -J1

Y1(1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/8) - 24*1/4 – Y3( 1/4 + 1/4) = -18/4

Y3(1/4 + 1/4 + 1/4) – 24*1/4 – Y1(1/4 + 1/4) = -1

7Y1 – 4Y3 = 12

7/8Y1 – 1/2Y3 = - 9/2 + 6

3/4Y3 – Y1*1/2 = 5	3Y3 – 2Y1 = 20

Y1= ((3Y3 -20)/ 2)* 7*((3Y3 – 20)/2) – 4Y3 = 12

21Y3 – 140 – 8Y3 = 24

13Y3 = 164

Y3 = 12.62 B

Y1 = (3*12.62 – 20)/2 = 8.92 B

Токи в ветвях

I1 = (Y1 – Y2 + E4)/R1= (8.92 – 24 + 18)/4 = 0,73 A

I2 =J1 = 1 A

I4 = (Y2 – Y3)/ R4 = (24 - 12.62)/4 = 2.845 A

I5 = (Y3 – Y1)/ R5 = (12.62 – 8.92)/4 = 0.925 A

I6 = (Y3 – Y1)/ R6 = (12.62 – 8.92)/4 = 0.925 A

I7 = -Y1/(R7 + R8) = -8.92/8 = -1.115 A

I3= -I7 + I2 = 1 – (-1.115) = 2.115 A

Баланс мощностей

Определим напряжение на источнике тока:

I2R2 + I4R4 = E2 + UJ1

UJ1 = I2R2 + I4R4 – E2 = 1*2 + 2.845*4 – 24 = -10.62 B

Мощность, потребляемая цепью:

Pп = I12R1 + I22R2 + I42R4 + I52R5 + I62R6 + I72(R7 + R8) = 0.732*4+12*2+(2.845)2*4+0.9252*4+0.9252*4+(-1.115)2*(5+3) = 53.3

Мощность источников

Pи = I1E4 + I3E2 + J1UJ1 = 0.73*18 + 2.115*24 – 1*10.62 = 53.3

Pп = Pи