## Выполнить два варианта 18 и 19.

## 2.5. Лабораторная работа 5

### ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ АСР МЕТОДОМ ГАРМОНИЧЕСКОЙ ЛИНЕАРИЗАЦИИ

Цель работы: Исследование автоколебательных процессов в нелинейной системе, влияние вида нелинейности на качество нелинейной системы.

###### Теоретические сведения

Гармоническая линеаризации основана на том, что в рассматриваемой нелинейной системе устанавливается режим некоторого периодического движения с заранее неизвестными амплитудой A и частотой .

Периодический выходной сигнал нелинейного звена можно разложить в ряд Фурье:

|  | y=F⋅(a⋅sinω t)=A02+n=1∞(An⋅cosnω t+Bn⋅sinnω t), | (16) |
| --- | --- | --- |

где

|  | A0=ω2⋅02πωF(a⋅sinω t)dt, | (17) |
| --- | --- | --- |
|  | An=ωπ⋅02πωF(a⋅sinω t)⋅cosnω tdt, | (18) |
|  | Bn=ωπ⋅02πωF(a⋅sinω t)⋅sinnω tdt. | (19) |

При наличии свойства фильтра линейная часть системы будет хорошо пропускать первую гармонику нелинейных колебаний и ослаблять все высшие гармоники. Поэтому переменная на входе нелинейного звена окажется близкой к синусоиде:

|  | x≈a⋅sinω t. | (20) |
| --- | --- | --- |

Таким образом, в нелинейной системе могут существовать автоколебания, и задача исследования сводится к определению двух неизвестных: частоты  и амплитуды A первой гармоники в случае симметричных колебаний.

Для решения данной задачи можно использовать метод гармонической линеаризации, заключающийся в представлении передаточной функции нелинейного звена в гармонически линеаризованном виде:

|  | Wн(a,s)=Y(s)X(s)=q(a)+q'(a)ωs. | (21) |
| --- | --- | --- |

При этом коэффициенты гармонической линеаризации определяются по следующим выражениям:

|  | q(a)=1π a02πF(a⋅sinω t)⋅sinω td(ω t), | (22) |
| --- | --- | --- |
|  | q'(a)=1π a02πF(a⋅sinω t)⋅cosω td(ω t). | (23) |

Определение частоты и амплитуды симметричных автоколебаний в нелинейной АСР (рис. 20) можно провести частотным способом.

Рис. 20. Структурная схема АСР

Рассчитываются и строятся на комплексной плоскости годографы Михайлова и нелинейной части.

Годограф линейной части находится обычным методом, путем замены s = j в передаточной функции Wл. Годограф нелинейного звена рассчитывается по гармонически линеаризованной передаточной функции:

|  | Wн(а)=q(a)+j⋅q'(a). | (24) |
| --- | --- | --- |

Точка пересечения годографов определяет величины A и , причем значение амплитуды определяется по обратной амплитудной характеристике нелинейного звена −1Wн(а), а значение частоты – по Wл(ω).

Проверку на устойчивость полученного решения можно осуществлять с помощью алгебраического критерия устойчивости:

|  | ∂X∂a⋅∂Y∂ω−∂Y∂a⋅∂X∂ω>0. | (25) |
| --- | --- | --- |

В случае выполнения неравенства в системе существуют устойчивые симметричные автоколебания, в противном случае будут неустойчивые расходящиеся колебания, что свидетельствует о неустойчивости всей системы.

Практическое задание:

- Найти АФЧХ линейной части.

- Найти обратную амплитудную характеристику нелинейного элемента.

- Построить эти две характеристики на одном графике в Mathcad.

- Сделать вывод об устойчивости автоколебаний в системе в случае их наличия.

Методика выполнения работы:

- Согласно варианту задания (табл.6, прил.1) определите передаточную функцию линейной части нелинейной системы Wл(s).

- Сделав замену s = j выделите вещественную (P()) и мнимую (Q(j)) часть. Постройте график АФЧХ в Mathcad.

- Согласно варианту задания (табл.6, рис.21) по статической характеристике нелинейного элемента рассчитайте коэффициенты гармонической линеаризации q(a) и q’(a).

- Определите передаточную функцию нелинейного элемента Wн(a).

- Найдите и постройте в Mathcad обратную амплитудную характеристику нелинейного элемента −1Wн(а).

- Постройте обе характеристики на одном графике и сделайте выводы о наличии автоколебательного режима в системе. В случае наличия автоколебаний сделайте вывод об их устойчивости.

#### ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Таблица 6

| ##### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения параметров системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № варианта | Вид НЭ (рис. 21) | № схемы ЛЧ (прил.1) | Параметры НЭ |  | Параметры линейной части |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b | c | K1 | K2 | K3 | Т1 | Т2 | Т3 |
| 1 | А | 1 | 15 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0,1 |
| 2 | Б | 3 | 20 | 20 | 2 | 3 | - | - | 0,5 | - |
| 3 | В | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 8 | 0,5 | - | - |
| 4 | Г | 1 | 20 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 5 | Д | 2 | - | 10 | 1 | 15 | 5 | 0,1 | 1 | - |
| 6 | Е | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | - | 0,7 | 0,1 | - |
| 7 | А | 1 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3 | 2 |
| 8 | Б | 1 | 10 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0,5 | 0,1 |
| 9 | В | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0,1 | 0,5 | 1 |
| 10 | Г | 7 | 20 | 20 | 1 | 5 | - | 0,5 | 1 | 0,1 |
| 11 | Д | 6 | - | 10 | 4 | 4 | - | 1 | 0,7 | - |
| 12 | Е | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13 | А | 4 | 15 | - | 2 | 5 | - | 0,4 | 0,3 | - |
| 14 | Б | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0,2 | 0,1 | - |
| 15 | В | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | - | - | 5 | - |
| 16 | Г | 4 | 7 | 20 | 2 | 2 | - | 0,3 | 0,4 | - |
| 17 | Д | 5 | - | 15 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - |
| 18 | Е | 7 | 5 | 30 | 5 | 1 | - | 1 | 0,5 | 0,6 |
| 19 | А | 6 | 10 | - | 3 | 2 | - | 0,6 | 0,7 | - |
| 20 | Б | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0,4 | 0,7 | - |
| 21 | В | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 8 | 0,5 | - | - |
| 22 | Г | 1 | 20 | 30 | 5 | 4 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 23 | Д | 2 | - | 10 | 1 | 15 | 5 | 0,1 | 1 | - |
| 24 | Е | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | - | 0,7 | 0,1 | - |
| 25 | А | 1 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3 | 2 |
| 26 | Б | 1 | 10 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0,5 | 0,1 |
| 27 | В | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0,1 | 0,5 | 1 |
| 28 | А | 4 | 15 | - | 2 | 5 | - | 0,4 | 0,3 | - |
| 29 | Б | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0,2 | 0,1 | - |
| 30 | А | 1 | 15 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0,1 |

| ## А | Б |
| --- | --- |
| В | Г |
| Д | Е |
| Рис. 21. Статические характеристики нелинейного элемента |  |

Содержание отчета:

Для защиты лабораторной работы необходим отчет с расчетами в рукописном виде и распечатанными (либо перерисованными) графиками. Все используемые файлы необходимо сохранять под другим именем в своей папке.

- Титульный лист.

- Расчет передаточной функции линейной части.

- Расчет АФЧХ и график АФЧХ.

- Расчет коэффициентов гармонической линеаризации.

- Расчет обратной амплитудной характеристики и ее график.

- Графики обеих характеристик в одной системе координат.

- Выводы.

Контрольные вопросы:

- Какие системы автоматического регулирования называются нелинейными? Назовите основные особенности нелинейных систем управления.

- В чем сущность метода фазовой плоскости? Какие существуют ограничения применению метода фазовой плоскости?

- Что называется фазовой плоскостью, изображающей точкой, фазовой траекторией?

- Виды фазовых траекторий, какие переходные процессы им соответствуют?

- Что называется изоклиной, как с помощью изоклин построить фазовые траектории?

- В чем сущность метода гармонической линеаризации?

- Объяснить графический метод определения параметров автоколебаний.

- В каком порядке производится исследование нелинейной системы методом гармонической линеаризации?

- Что называется предельным циклом, их виды.

Приложение 1

1

2

3

4

5

6

7