ДИСЦИПЛИНА: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Выполните контрольную работу:

В помещении длиной 36м и шириной 15м с наличием рабочих мест около стен выполнена установка для общего равномерного освещения на базе светильников с косинусным распределением. Потолок помещения побеленный чистый, стены светлые с незанавешенными окнами. Светильники подвешены на высоте 3м над рабочей поверхностью – письменные столы с отделкой  «под орех».

Обоснуйте выбор метода расчета, корректирующих коэффициентов и рассчитайте:

- размещение светильников на плане помещения:

- освещенность на рабочей поверхности в начальнй период эксплуатации осветительной установки при различных уровнях запыленности помещения ( три значения по выбору учащегося );

- удельную мощность осветительной установки.

Изобразите на плане расстояния между светильниками по длине и ширине помещения, удаление от стен крайнего ряда светильников.

Определите  значение нормированной освещенности, по которой была спроектирована осветительная установка.

Сравните расчетное значение удельной мощности осветительной установки с табличным по справочнику.

Тип лампы в светильнике - ДРИ-175

ηсв , % - 55