|  | Московский технический университет связи и информатики |
| --- | --- |

##### Теория электрической связи
(часть 1)

## Сборник  задач

### Кафедра теории электрической связи

Для специальностей: Авторы: Алексеева Т.Л. Кожанова Г.К. Корзинкин В.А. Парамонов Ю.В. Санников В.Г. Сухоруков А.С. 200900, 201000, 201100, 201200, 201400, 071700 направления 550400

Работа выполнена на

кафедре ТЭС МТУСИ

### Москва 2000

ПРЕДИСЛОВИЕ

"Сборник задач по курсу Теория  электрической  связи (часть 1)" предназначен, прежде всего, для студентов, обучающихся  в МТУСИ по дистанционной форме.   Однако, это пособие будет полезно   и для студентов дневной формы обучения, и для студентов-заочников.

Сборник задач содержит, в основном, простые задачи, позволяющие студенту самостоятельно проконтролировать насколько успешно он  умеет применять полученные знания для решения простейших  телекоммуникационных задач. Для решения большинства задач вполне достаточно изучить и понять основные теоретические сведения, изложенные в "Конспекте лекций по курсу Теория электрической связи" (часть 1), автор доц. Сухоруков А.С. .  Сборник содержит по каждому разделу теории одну задачу с подробным решением и две задачи такого же типа  для самостоятельного решения. Более сложные задачи отмечены звездочками.

В сборник включены также задачи с индексом "э", которые предлагаются  студентам для решения на зачете и экзамене  по курсу  ТЭС. В этих задачах    введены   обозначения:

m - предпоследняя   цифра,

n- последняя цифра номера студенческого билета.

- РАЗЛОЖЕНИЕ СИГНАЛОВ В РЯД ФУРЬЕ И В РЯД КОТЕЛЬНИКОВА.

Задача 1.1. Рассчитать спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов c амплитудой  А, длительностью  и периодом следования Т=2. Определить ширину спектра сигнала.

Построить временную и спектральную диаграммы заданного сигнала.

Задача 1.2. Рассчитать спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов c амплитудой  A=1B, длительностью =1мС и периодом следования Т=4мС. Определить ширину спектра сигнала.

Задача 1.3. Рассчитать спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов c амплитудой  A=2B, длительностью =2мкС и периодом следования Т=4мкС. Определить ширину спектра сигнала.

Задача 1.3э.  Рассчитать спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов c амплитудой  A= (n+1) вольт, длительностью =(m+5)мкС и периодом следования Т=(m+5)(n+2)мкС. Определить ширину спектра сигнала.

Задача 1.4. Определить интервал и частоту дискретизации в соответствии с теоремой Котельникова для непрерывного сигнала, отличного от нуля только для положительных значений t:

x(t)=exp(-t) при t>0,

если среднеквадратическая погрешность дискретизации не должна превышать  0.

Задача 1.5. Определить интервал и частоту дискретизации в соответствии с теоремой Котельникова для непрерывного сигнала, отличного от нуля только для положительных значений t:

x(t)=exp(-2t) при t>0,

если среднеквадратическая погрешность дискретизации не должна превышать  0,1.

Задача 1.6. Определить интервал и частоту дискретизации в соответствии с теоремой Котельникова для непрерывного сигнала, отличного от нуля только для положительных значений t:

x(t)=exp(-4t) при t>0,

если  среднеквадратическая погрешность дискретизации не должна превышать  0,1.

Задача 1.6э. Определить интервал и частоту дискретизации в соответствии с теоремой Котельникова для непрерывного сигнала, отличного от нуля только для положительных значений t:

x(t)=exp[- (m+n+1)t]  при t>0,

если среднеквадратическая погрешность дискретизации не должна превышать  0,5/ (n+1).

2.СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТКЛИКА НЕЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ ПРИ ДЕТЕРМИНИРОВАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Задача 2.1. ВАХ нелинейного элемента аппроксимирована двумя отрезками прямых :

i=30(u - 0,3)  мА, при u>0,3 B

i=0 при u<0,3 В

где Е0 =0,3 В - напряжение отсечки,

S=30 mA/B - крутизна наклона ВАХ.

К нелинейному элементу  приложено напряжение :

u(t)=0,4 + 0,5 cos2104 t,

где Е=0,4 В - напряжение смещения,

Um =0,5B - амплитуда гармонического сигнала.

Рассчитать амплитуды гармоник  тока Iк (к=0,1,2,3) , протекающего через нелинейный элемент и коэффициент нелинейных искажений, построить спектр тока.

k ()

| 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0 |
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 3 | 140 | 160 | 180 |

Рис.2.1а.

Задача 2.2. ВАХ нелинейного элемента аппроксимирована двумя отрезками прямых :

i=20(u - 0,1)  мА, при u  0,1 B

i=0 при u<0,1 В

где Е0 =0,1 В - напряжение отсечки,

S=20 mA/B - крутизна наклона ВАХ.

К нелинейному элементу  приложено напряжение :

u(t)=0,2 cos2104 t,

где Е=0 - напряжение смещения,

Um =0,2B - амплитуда гармонического сигнала.

Рассчитать амплитуды гармоник  тока Iк (к=0,1,2,3) , протекающего через нелинейный элемент и коэффициент нелинейных искажений , построить спектр тока.

Задача 2.3. ВАХ нелинейного элемента аппроксимирована двумя отрезками прямых :

i=40(u - 0,2)  мА, при u>0,2 B

i=0 при u<0,2 В

где Е0 =0,2 В - напряжение отсечки,

S=40 mA/B - крутизна наклона ВАХ.

К нелинейному элементу  приложено напряжение :

u(t)= -0,8 + 2 cos6103 t,

где Е= -0,8 В - напряжение смещения,

Um =2B - амплитуда гармонического сигнала.

Рассчитать амплитуды гармоник  тока Iк (к=0,1,2) , протекающего через нелинейный элемент и коэффициент нелинейных искажений, построить спектр тока.

Задача 2.3э. ВАХ нелинейного элемента аппроксимирована двумя отрезками прямых :

i=(m+2)(u - n)  мА, при u  n

i=0 при u< n

К нелинейному элементу  приложено напряжение :

u(t)=m + cos2104 t,

Рассчитать амплитуды гармоник  тока Iк (к=0,1,2,3) , протекающего через нелинейный элемент и коэффициент нелинейных искажений , построить спектр тока.

Задача 2.4.

ВАХ нелинейного элемента задана своими значениями:

i1 =3 мА, i2 =2мА,  i3 =1мА,

u1=1B,     u2=2B,     u3=3B.

Рассчитать методом трех ординат амплитуды и частоты гармоник тока и вычислить коэффициент нелинейных искажений, если входной гармонический сигнал имеет частоту f0=1мГЦ.

Задача 2.5.

ВАХ нелинейного элемента задана своими значениями:

i1 =4 мА, i2 =1,5мА,  i3 =0,

u1=0B,     u2=2B,     u3=4B.

Рассчитать методом трех ординат амплитуды и частоты гармоник тока и вычислить коэффициент нелинейных искажений, если входной гармонический сигнал имеет частоту f0=100 ГЦ, построить спектр тока.

Задача 2.6.

ВАХ нелинейного элемента задана своими значениями:

i1 =10 мА, i2 =4мА,  i3 =2мА,

u1=10B,     u2=20B,     u3=30B.

Рассчитать методом трех ординат амплитуды и частоты гармоник тока и вычислить коэффициент нелинейных искажений, если входной гармонический сигнал имеет частоту f0=200 ГЦ, построить спектр тока.

Задача 2.6э.

ВАХ нелинейного элемента задана своими значениями:

i1 =m мА, i2 =(m+5)мА,  i3 =(m+2)мА,

u1=1B,     u2=2B,     u3=3B.

Рассчитать методом трех ординат амплитуды и частоты гармоник тока и вычислить коэффициент нелинейных искажений, если входной гармонический сигнал имеет частоту f0=(n+1) кГц, построить спектр тока.

Задача2.7.

ВАХ нелинейного элемента задана полиномом:

i = a0+ a1u+ a2u2 +a3u3,

где a0=32мА, а1=4мА/В, а2=0,125мА/B2, а3=1мА/B3.

Входное напряжение равно:

u(t) = Um cos2 f0t,

где Um = 5 В, f0 =103 Гц.

Рассчитать спектр выходного тока и найти коэффициент нелинейных искажений.

Задача2.8.

ВАХ нелинейного элемента задана полиномом:

i = a0+ a1u+ a2u2 +a3u3,

где a0=20мА, а1=4мА/В, а2=0 , а3= -0,1мА/B3.

Входное напряжение равно:

u(t) = Um cos2 f0t,

где Um = 6 В, f0 =2. 103 Гц.

Рассчитать спектр выходного тока и найти коэффициент нелинейных искажений, построить спектр тока.

Задача2.9.

ВАХ нелинейного элемента задана полиномом:

i = a0+ a1u+ a2u2 +a3u3,

где a0=28мА, а1=10мА/В,  а2= 1 мА/B2.

Входное напряжение равно:

u(t) = Um cos2 f0t,

где Um = 2 В, f0 =5. 104 Гц.

Рассчитать спектр выходного тока и найти коэффициент нелинейных искажений, построить спектр тока.

Задача2.9э.

ВАХ нелинейного элемента задана полиномом:

i = m+ nu+ (m+1)u2 +(n+1)u3,

Входное напряжение равно:

u(t) = Um cos2 f0t,

Рассчитать спектр выходного тока и найти коэффициент нелинейных искажений, построить спектр тока.

3. МОДУЛИРОВАННЫЕ СИГНАЛЫ

Задача 3.1.Сигнал АМ записан в следующем виде:

u(t)=10 cos2104 t +5 cos2103 t . cos2104 t

Определить коэффициент глубины АМ , модулирующую и несущую частоты , ширину спектра АМ, построить спектр АМ.

Задача 3.2.Сигнал АМ записан в следующем виде:

u(t)=8 cos2105 t +2 cos2(105 +104 )t    +2 cos2(105 -104 )t

Определить коэффициент глубины АМ , модулирующую и несущую частоты , ширину спектра АМ, построить спектр АМ.

ОТВЕТ: Ma =0,5,   Um =8В, f 0=105 Гц,  F= 104 Гц,  П=2F= 2. 104 Гц

Задача 3.3.Сигнал АМ записан в следующем виде:

u(t)=16 cos2105 t + 2 cos2(105 +104 )t    +  2 cos2(105 -104 )t +

+  cos2(105 + 2. 104 )t    + cos2(105 - 2. 104 )t

Определить коэффициент глубины АМ для каждой из модулирующих частот, модулирующие и несущую частоты, ширину спектра АМ, построить спектр АМ.

Задача 3.3э.Сигнал АМ записан в следующем виде:

u(t)=(n+8) cos2105 t +2 cos2[105 + (m+1)103 ]t    +

+2 cos2[105 - (m+1)103 ]t

Определить коэффициент глубины АМ , модулирующую и несущую частоты , ширину спектра АМ, построить спектр АМ.

Задача 3.4.  Осциллограмма АМ-сигнала имеет максимальный размах колебаний  Umax = 6 В,  а минимальный Umin = 2В; период высокочастотного заполнения 10-4 с, период повторения огибающей 10-3 с, определить параметры АМ-сигнала: несущую частоту f0, модулирующую частоту F, среднюю амплитуду АМ-сигнала Um, глубину модуляции Ma. Построить спектр сигнала.

Задача 3.5.Осциллограмма АМ-сигнала имеет максимальный размах колебаний  Umax = 10 В,  а минимальный Umin = 0 ; период высокочастотного заполнения 5.10-4 с, период повторения огибающей 2.10-3 с, определить параметры АМ-сигнала: несущую частоту f0, модулирующую частоту F, среднюю амплитуду АМ-сигнала Um, глубину модуляции Ma. Построить спектр сигнала.

ОТВЕТ:

f0 = 2 кГц; F = 500 Гц;  Um = 5 В;  Ma = 1

Задача 3.6. Осциллограмма АМ-сигнала имеет максимальный размах колебаний  Umax = 8 В,  а минимальный Umin = 4 В ; период высокочастотного заполнения 10-6 с, период повторения огибающей 10-4 с, определить параметры АМ-сигнала: несущую частоту f0, модулирующую частоту F, среднюю амплитуду АМ-сигнала Um, глубину модуляции Ma. Построить спектр сигнала.

ОТВЕТ:f0 = 1 МГц; F = 10 кГц;  Um = 6 В;  Ma = 0.3.

Задача 3.6э. Осциллограмма АМ-сигнала имеет максимальный размах колебаний  Umax = (m+12) В,  а минимальный Umin = n В ; период высокочастотного заполнения (n+1)10-6 с, период повторения огибающей (m+1)10-4 с, определить параметры АМ-сигнала: несущую частоту f0, модулирующую частоту F, среднюю амплитуду АМ-сигнала Um, глубину модуляции Ma. Построить спектр сигнала.

Задача 3.7. Частотно-модулированный (ЧМ) сигнал записан в виде:

u(t)= cos (1500t+2,5 sin10t)

Определить амплитуду ЧМ сигнала Um , максимальную max и минимальную min   частоты ЧМ сигнала, несущую частоту 0  , модулирующую частоту , определить индекс частотной модуляции Мч , девиацию частоты д , ширину спектра ЧМ сигнала Пчм .

Задача 3.8. Частотно-модулированный (ЧМ) сигнал записан в виде:

u(t)= 2,5 cos (3000t+0,1 sin100t)

Определить амплитуду ЧМ сигнала Um , максимальную max и минимальную min   частоты ЧМ сигнала, несущую частоту 0  , модулирующую частоту , определить индекс частотной модуляции Мч , девиацию частоты д , ширину спектра ЧМ сигнала Пчм .

Задача 3.9. Частотно-модулированный (ЧМ) сигнал записан в виде:

u(t)= 6 cos (9800t+10 sin200t)

Определить амплитуду ЧМ сигнала Um , максимальную max и минимальную min   частоты ЧМ сигнала, несущую частоту 0  , модулирующую частоту , определить индекс частотной модуляции Мч , девиацию частоты д , ширину спектра ЧМ сигнала Пчм .

ОТВЕТ: Um =6В, 0   = 9800 р/с, =200р/с, Мч =10, д =2000р/с, max= 11800р/с,   min=7800р/с.

Задача 3.9э. Частотно-модулированный (ЧМ) сигнал записан в виде:

u(t)= (n+2) cos [(m+1)105 t+ (m+n+0,1) sin1000t)

Определить амплитуду ЧМ сигнала Um , максимальную max и минимальную min   частоты ЧМ сигнала, несущую частоту 0  , модулирующую частоту , определить индекс частотной модуляции Мч , девиацию частоты д , ширину спектра ЧМ сигнала Пчм .

Задача 3.10. Частотно-модулированный (ЧМ) сигнал записан в виде:

u(t)= 10 cos (62800t+2 sin6280t)

Определить несущую частоту f0  , модулирующую частоту F, определить индекс частотной модуляции Мч, ширину спектра ЧМ сигнала Пчм , рассчитать амплитуду и частоту несущей и боковых частот в спектре ЧМ сигнала.

Задача 3.11. Частотно-модулированный (ЧМ) сигнал записан в виде:

u(t)= 5 cos (1600t+4 sin100t)

Определить несущую частоту 0  , модулирующую частоту , определить индекс частотной модуляции Мч, ширину спектра ЧМ сигнала Пчм , рассчитать амплитуду и частоту несущей и боковых частот в спектре ЧМ сигнала.

Задача 3.12. Частотно-модулированный (ЧМ) сигнал записан в виде:

u(t)= 3 cos (9000t+0,05 sin800t)

Определить несущую частоту 0  , модулирующую частоту , определить индекс частотной модуляции Мч, ширину спектра ЧМ сигнала Пчм , рассчитать амплитуду и частоту несущей и боковых частот в спектре ЧМ сигнала.

Задача 3.12э. Частотно-модулированный (ЧМ) сигнал записан в виде:

u(t)= (m+1) cos [(n+2)1000t+(m+0,05) sin100t]

Определить несущую частоту 0  , модулирующую частоту , определить индекс частотной модуляции Мч, ширину спектра ЧМ сигнала Пчм , рассчитать амплитуду и частоту несущей и боковых частот в спектре ЧМ сигнала.

4. ФОРМИРОВАНИЕ И ДЕТЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ

Задача 4.1. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) нелинейного элемента амплитудного модулятора  аппроксимирована степенным полиномом. На каком участке ВАХ и в каких пределах следует выбрать рабочую точку  для получения неискаженной амплитудной модуляции? Рассчитать коэффициент глубины амплитудной модуляции по току.

Задача 4.2. На вход амплитудного модулятора  на биполярном транзисторе с общим эмиттером подводится напряжение «база-эмиттор»: uБЭ(t)=E+Umcosω0t. Вольт-амперная характеристика  транзистора аппроксимирована степенным полиномом:

i=ϕ(u)=0,5+2⋅u+0,8⋅u2+0,2⋅u3

Получить выражение для статической модуляционной характеристики модулятора  используя метод кратных дуг.

Задача 4.3*. На вход амплитудного модулятора  на полевом транзисторе с общим истоком подводится напряжение «затвор-исток»: uЗИ(t)=E+Umcosω0t. Вольт-амперная характеристика  транзистора аппроксимирована отрезками прямых:

ic=ϕ(uЗИ)=S(uЗИ−Е0), uЗИ≥Е0,0, uЗИ<Е0,

где  S  - крутизна ВАХ, Е0 - напряжение отсечки.

Получить выражение для статической модуляционной характеристики    модулятора  используя метод угла отсечки.

Задача 4.4*. Для условий задачи 4.3. найти такие величины напряжения смещения E' и амплитуды первой гармоники в рабочей точке, при которых СМХ амплитудного модулятора имеет максимальную крутизну. Заданы параметры:  S = 10 мА/В,  Um = 4 В,  E0 = - 4 В.

Задача 4.4э. На вход амплитудного модулятора   на транзисторе  подводится напряжение : uБЭ(t)=E+Umcosω0t. Вольт-амперная характеристика  транзистора аппроксимирована степенным полиномом:

i=ϕ(u)=m+(n+1)⋅u+(m+2)⋅u2+0,1(m+n+1)⋅u3

Получить выражение для статической модуляционной характеристики модулятора  используя метод кратных дуг.

Задача 4.5. Частотный модулятор  собран по схеме, содержащей индуктивно-емкостной автогенератор , к емкости  ck  контура которого параллельно подсоединен варикап с известной вольт-фарадовой характеристикой  св(u). Найти статическую модуляционную характеристику частотного модулятора.

Задача 4.6.  В частотном модуляторе, содержащем индуктивно-емкостной автогенератор , настроенный на резонансную частоту  fР = 5 МГц, параллельно емкости контура ck = 10 пФ подсоединен варикап с вольт-фарадовой характеристикой  св(u) = 10/(1+u2) пФ. Рассчитать и построить статическую модуляционную характеристику модулятора. Найти напряжение смещения, частоту переносчика и девиацию частоты в рабочей точке, если амплитуда модулирующего напряжения на варикапе равна  1 В.

Задача 4.6э.  В частотном модуляторе, содержащем индуктивно-емкостной автогенератор , настроенный на резонансную частоту  fР =(n+2) МГц, параллельно емкости контура ck = (m+8) пФ подсоединен варикап с вольт-фарадовой характеристикой  св(u) = 10/(1+u2) пФ. Рассчитать и построить статическую модуляционную характеристику модулятора. Найти напряжение смещения, частоту переносчика и девиацию частоты в рабочей точке, если амплитуда модулирующего напряжения на варикапе равна  1 В.

Задача 4.7. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) нелинейного элемента некогерентного детектора  аппроксимирована степенным полиномом. Показать, что при такой ВАХ невозможно неискаженное детектирование сигнала АМ. Вычислить коэффициент нелинейных искажений детектора, если напряжение смещения равно нулю, а на его вход подан АМ сигнал вида:

sАМ(t)=Um(1+МАcosΩt)cosω0t.

Задача 4.8. Показать, что статическая характеристика детектирования (СХД) некогерентного детектора, нелинейный элемент которого имеет вольт-амперную характеристику: i=ϕ(u)=a0+a1u+a2u2, описывается выражением: Iд=ψ(Um)=0.5a2Um2, где Um – амплитуда высокочастотного переносчика.

Задача 4.9. На вход некогерентного детектора  воздействует сумма постоянного напряжения и АМ сигнал вида:  u(t)=−4+2(1+0.5sin2π103t)sin2π104t. Рассчитать спектр тока детектирования, если вольт-амперная характеристика нелинейного элемента детектора описывается выражением: i=ϕ(u)=16+10u+1.5u2 при  u> -4  и  i = 0 при  u< -4. Оценить коэффициент нелинейных искажений детектирования.

Задача 4.9э. На вход некогерентного детектора  воздействует сумма постоянного напряжения и АМ сигнал вида:  u(t)=−m+2(1+0.5sin2π103t)sin2π104t. Рассчитать спектр тока детектирования, если вольт-амперная характеристика нелинейного элемента детектора описывается выражением: i=ϕ(u)=n+(m+1)u+(n+1)u2. Оценить коэффициент нелинейных искажений детектирования.

Задача 4.10. Структурная схема когерентного детектора состоит из перемножителя двух сигналов и фильтра нижних частот (ФНЧ). Найти отклик детектора при условии, что на его первый (основной) вход подается сигнал s(t)=Umcos(ω0t+ϕ0), на второй (синхронизирующий) вход подводится сигнал uC(t)=UCcos(ωCt+ϕC), а амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) ФНЧ равна: Kp(ω)=K01+(ωωГР)2p. Здесь  K0 – постоянная,  p – порядок ФНЧ,  ГР - его граничная частота.

Задача 4.11.. В схеме когерентного детектора : К0 = 1, UC = 2, 0 = C, 0 = C. Получить выражение для напряжения на выходе детектора  при подаче на его вход сигнала АМ.

Задача 4.12. В схеме когерентного детектора : К0 = 1, UC = 2, Um = 1, 0 = C, fГР = 2 кГц,  f0 = 100 кГц. Рассчитать и построить амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) детектора, если порядок ФНЧ равен 2.

Задача 4.12э.. В схеме когерентного детектора : К0 = 1, UC = (n+4), 0 = C, 0 = C. Получить выражение для напряжения на выходе детектора  при подаче на его вход сигнала АМ.

Задача 4.13*. Показать, что статическая характеристика детектирования  некогерентного детектора , нелинейный элемент которого имеет вольт-амперную характеристику: i=ϕ(u)=S(u−Е0), u≥Е0,0, u<Е0.- описывается выражением:Iд=ψ(Um)=SUm(sinθ−θcosθ)π, где Um – амплитуда высокочастотного переносчика,  - угол отсечки.

Задача 4.14*.. Для условий задачи 4.13 рассчитать и построить спектр тока детектирования, если входное напряжение детектора равно: u(t)=Е0+(1+0.8cos2π103t)sin2π104t, а  S = . Чему равен коэффициент нелинейных искажений детектирования?

- ФУНКЦИИ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТИ (ФПВ), ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ (ФРВ), ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ

Задача 5.1 Случайный процесс характеризуется ФПВ вида :

W(x) = Ax  при  0 < x < B. Найти взаимосвязь между числами А и В, рассчитать первый и второй начальные моменты распределения, определить дисперсию процесса.

Задача 5.2. Случайный процесс характеризуется ФПВ вида :

W(x) = 2x  при  0 < x < B. Определить  В, рассчитать первый и второй начальные моменты распределения, определить дисперсию процесса.

Задача 5.3. Случайный процесс характеризуется ФПВ вида :

W(x) = h  при  0 < x < 2. Определить  h, рассчитать первый и второй начальные моменты распределения, определить дисперсию процесса.

Задача 5.3э. Случайный процесс характеризуется ФПВ вида :

W(x) = (nx+m+1)  при  0 < x < B. Определить  В, рассчитать первый и второй начальные моменты распределения, определить дисперсию процесса, рассчитать ФРВ процесса.

Задача 5.4.В системе связи передается двоичный сигнал : 1 или 0.

На вход приемника поступает сигнал, пораженный нормальным шумом. Нормальный шум имеет  среднее значение равное 0  при передаче 0 и  среднее значение  равное 1В при передаче 1.

Приемник принимает решение, что передавался 0, если процесс на входе приемника меньше 0,5В; приемник принимает решение, что передавалась 1, если процесс на входе приемника больше 0,5В,

Определить среднюю вероятность ошибки, если вероятность передачи 1 равна p(1)=0,6 ;  а дисперсия шума равна  2 =0,25В2.

Примечание : F(0)=0,5; F(1)=0,84; F(2)=0,98; F(-x)=1-F(x).

Задача 5.5.В системе связи передается двоичный сигнал : 1 или 0.

На вход приемника поступает сигнал, пораженный нормальным шумом. Нормальный шум имеет  среднее значение равное 0  при передаче 0 и  среднее значение  равное 0,5 В при передаче 1.

Приемник принимает решение, что передавался 0, если процесс на входе приемника меньше 0,25 В; приемник принимает решение, что передавалась 1, если процесс на входе приемника больше 0,25 В,

Определить среднюю вероятность ошибки, если вероятность передачи 1 равна p(1)=0,5 ;  а дисперсия шума равна  2 =0,0625 В2.

Задача 5.5э.В системе связи передается двоичный сигнал : 1 или 0.

На вход приемника поступает сигнал, пораженный нормальным шумом. Нормальный шум имеет  среднее значение равное 0  при передаче 0 и  среднее значение  равное (n+1) при передаче 1.

Приемник принимает решение, что передавался 0, если процесс на входе приемника меньше (n+1)/2; приемник принимает решение, что передавалась 1, если процесс на входе приемника больше (n+1)/2.

Определить среднюю вероятность ошибки, если вероятность передачи 1 равна p(1)=0,5 ;  а дисперсия шума равна  2 =4.

Задача 5.6. Эргодический случайный процесс принимает значение а с вероятностью p(a)=0,6 и значение b с вероятностью p(b)=0,4.

Определите и постройте ФПВ и ФРВ этого процесса, нарисуйте одну из возможных реализаций этого процесса.

Задача 5.7. Эргодический случайный процесс принимает два значения: а = -2В с вероятностью p(a)=0,2 и значение b = 4В с вероятностью p(b)=0,8.

Определите и постройте ФПВ и ФРВ этого процесса, нарисуйте одну из возможных реализаций этого процесса.

Задача 5.8. Эргодический случайный процесс принимает три значения: а = -1 с вероятностью p(a)=0,2, значение с = 0 с вероятностью p(с)=0,3 и значение b=2 с вероятностью p(b)=0,5.

Определите и постройте ФПВ и ФРВ этого процесса, нарисуйте одну из возможных реализаций этого процесса.

Задача 5.8э. Эргодический случайный процесс принимает три значения: а = (n-1) с вероятностью p(a)=0,2, значение с =(n+1) с вероятностью p(с)=0,1 и значение b=n.

Определите и постройте ФПВ и ФРВ этого процесса, нарисуйте одну из возможных реализаций этого процесса.

- ФУНКЦИЯ КОРРЕЛЯЦИИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР  СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА

Задача 6.1.  Реализации случайного процесса имеют вид:

u(t)=Umcos(0t+), где -случайная фаза, равномерно распределенная на интервале от- до.

Определить функцию корреляции  и энергетический спектр данного процесса.

Задача 6.2.  Реализации случайного процесса имеют вид:

u(t)=0,6.cos(2000t+), где -случайная фаза, равномерно распределенная на интервале от- до.

Определить функцию корреляции  и энергетический спектр данного процесса.

Задача 6.3.  Реализации случайного процесса имеют вид:

u(t)=1,2.cos(2.106t+), где -случайная фаза, равномерно распределенная на интервале от- до.

Определить функцию корреляции  и энергетический спектр данного процесса.

Задача 6.3э.  Реализации случайного процесса имеют вид:

u(t)=(m+4).cos(n.106t+), где -случайная фаза, равномерно распределенная на интервале от- до.

Определить функцию корреляции  и энергетический спектр данного процесса.

Задача6.4. Реализации АМ сигнала, модулированные случайным процессом имеют вид:

u(t) = х(t) cos0t

где х(t) - случайный процесс с заданной корреляционной функцией b(), равной:

b() = 8 ехр (- 2 )

Определить  функцию корреляции процесса u(t), его энергетический спектр и ширину энергетического спектра.

Задача6.5. Реализации АМ сигнала, модулированные случайным процессом имеют вид:

u(t) = х(t) cos0t

где х(t) - случайный процесс с заданной корреляционной функцией b(), равной:

b() = 4 ехр (- 4 )

Определить  функцию корреляции процесса u(t), его энергетический спектр и ширину энергетического спектра.

Задача6.5э. Реализации АМ сигнала, модулированные случайным процессом имеют вид:

u(t) = х(t) cos0t

где х(t) - случайный процесс с заданной корреляционной функцией b(), равной:

b() = (m+5) ехр (- n )

Определить  функцию корреляции процесса u(t), его энергетический спектр и ширину энергетического спектра.

7. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНЕЙНЫХ И НЕЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ.

Задача 7.1.  На входе линейного полосового фильтра с амплитудно-частотной характеристикой К () равной:

К ()= К0  при      0 - П   <  < 0 +П

К ()= 0  при     0 - П  >  ;      > 0 +П ;

действует  нормальный (гауссов) белый шум со спектральной плотностью G0=2В2/Гц. Определить функцию корреляции выходного процесса z,   записать выражение для ФПВ выходного процесса, если  П=3,14.103  рад/c , 0 = 106 рад/с, К0 =0,1 .

Задача 7.2. На вход полосового фильтра приемника поступают нормальный  белый шум со спектральной плотностью 2,5 в2 / Гц и  шум от входного усилителя, также являющегося  белым нормальным шумом со спектральной плотностью 1,5 в2 / Гц.

Определить функцию корреляции   процесса y на выходе фильтра,   записать выражение для ФПВ выходного процесса, если  коэффициент передачи полосового фильтра К0 = 0,05  в полосе частот от 98 кГц  до 102 кГц.

Задача 7.3.  На вход идеального  фильтра нижних  частот, коэффициент передачи которого равен 0,3 в полосе частот от 0 до 3кГц  поступает нормальный  белый шум со спектральной плотностью 0,5 в2 / Гц.

Определить функцию корреляции выходного процесса y,   записать выражение для ФПВ выходного процесса.

Задача 7.3э.  На вход идеального  фильтра нижних  частот, коэффициент передачи которого равен (n+0,3)  в полосе частот от 0 до (m+2)кГц  поступает нормальный  белый шум со спектральной плотностью (m+n+1) в2 / Гц.

.  Определить функцию корреляции выходного процесса y,   записать выражение для ФПВ выходного процесса.

Задача 7.4.  На линейную цепь с  импульсной реакцией :

g{t}= A exp (- bt)    при    t. >0

поступает процесс

u(t) = x(t) + E,

где   x(t) - белый шум с нулевым средним  и спектральной

плотностью энергии 0,01 в2 / Гц,

Е = 6 В.

Определить среднее значение отклика y(t)  при t=100 с,  найти функцию корреляции  отклика в стационарном режиме, если А =10-3,  b = 10-2.

Задача 7.5.   На линейную цепь с  импульсной реакцией :

g{t}= A exp (- Аt)    при    t. >0

поступает процесс

u(t) = x(t) + E,

где   x(t) - белый шум с нулевым средним  и спектральной

плотностью энергии 10 в2 / Гц,

Е = 2 В.

Определить среднее значение отклика y(t)  при t=1000 с,  найти функцию корреляции  отклика в стационарном режиме, если А =10-3.

Задача 7.6. .   На линейную цепь с  импульсной реакцией :

g{t}= A [exp (- Аt)]. cos 0t  при    t. >0

поступает процесс   x(t) - белый шум с нулевым средним  и спектральной     плотностью энергии 5 в2 / Гц.

Определить среднее значение отклика y(t),  найти функцию корреляции  отклика в стационарном режиме, если А =10-1,

0 = 100рад/с.

Задача 7.6э.   На линейную цепь с  импульсной реакцией :

g{t}= A [exp (- Аt)]. cos 0t  при    t. >0

поступает процесс   x(t) - белый шум с нулевым средним  и спектральной     плотностью энергии (m+5) в2 / Гц.

Определить среднее значение отклика y(t),  найти функцию корреляции  отклика в стационарном режиме, если А =(m+2)10-1,

0 = 100рад/с.

Задача 7.7. На нелинейную цепь с характеристикой  y=x  при х<0, y=x  при  х  0  (,> 0) воздействует случайный процесс, мгновенные значения которого равномерно распределены в интервале от а до b (a<0, b>0) . Определить ФПВ выходного процесса.

Задача 7.8. На нелинейную цепь с характеристикой  y=x  при х<0, y=x  при  х  0  (,> 0) воздействует нормальный случайный процесс с нулевым средним и дисперсией 2. Определить ФПВ выходного процесса.

Задача 7.9. На нелинейную цепь с характеристикой  y=|x| воздействует нормальный случайный процесс с нулевым средним и дисперсией 2. Определить ФПВ выходного процесса.

Задача 7.9э. На нелинейную цепь с характеристикой  y=mx  при х<0, y=(n+2) x  при  х  0 воздействует нормальный случайный процесс с нулевым средним и дисперсией 2. Определить ФПВ выходного процесса.

Задача 7.10. Эргодический случайный процесс x (t) с ФПВ w(x)=exp(-2 |x|)  поступает на пороговое устройство, формирующее выходной процесс y в виде положительных прямоугольных импульсов, длительность которых равна времени превышения процессом х(t) порога v = -0.5 В. Определить  мощность переменной составляющей импульсной последовательности, если высота импульсов 4 В.

Задача 7.11. Нормальный случайный процесс x (t) с нулевым средним и дисперсией D  поступает на пороговое устройство, формирующее выходной процесс y в виде положительных прямоугольных импульсов, длительность которых равна времени превышения процессом х(t) порога v=0 В. Определить  мощность переменной составляющей импульсной последовательности, если высота импульсов A.

Задача 7.12. Случайный процесс х(t) , значения которого равномерно распределены  от -1,5 В  до  1,5 В поступает на вход нелинейного преобразователя с характеристикой y(x):

y(x)  = 1, если х>0,5

y(x) = 0, если  -0,5 < х < 0,5

y(x) = -1, если х <-0,5

Определить дисперсию процесса y.

Задача 7.12э. Нормальный случайный процесс x (t) со средним значением, равным m, и дисперсией (n+4)  поступает на пороговое устройство, формирующее выходной процесс y в виде положительных прямоугольных импульсов, длительность которых равна времени превышения процессом х(t) порога v=0 В. Определить  мощность переменной составляющей импульсной последовательности, если высота импульсов A.

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ  ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ И ФИЛЬТРОВ

Задача 8.1  Задан дискретный сигнал xi :

xi =   0,     i  0

xi =  1.5,    i =1, 2 ,3

xi =   0,     i > 3

Определить его z - преобразование.

Задача 8.2.  Задан дискретный сигнал xi :

xi =   0,     i < 0

xi =  1,    i  0

Определить его z - преобразование..(При решении использовать формулу суммы убывающей геометрической прогрессии )

Задача 8.3.  Задан дискретный сигнал xi :

xi =   0,     i < 0

xi =  аi ,    i  0

Определить его z - преобразование. . (При решении использовать формулу суммы убывающей геометрической прогрессии ).

Задача 8.3э.  Задан дискретный сигнал xi :

xi =   0,     i < 0

xi =  (n+1)i m ,    i  0

Определить его z - преобразование. . (При решении использовать формулу суммы убывающей геометрической прогрессии

Задача 8.4. Разностное уравнение цифрового фильтра (ЦФ)

yi = 4xi - 2.5x i-1 + 0.8x i-2

Определить его импульсную реакцию gi , переходную hi характеристику,  передаточную функцию K(z) и частотную характеристику K(j).

Задача 8.6. Определить передаточную функцию рекурсивного ЦФ, разностное уравнение  которого имеет вид:

yi =  y i-1 - 0.4y i-2 + 1,2 xi + 0,9 xi-1 + 3xi-2

Задача 8.6э. Разностное уравнение цифрового фильтра (ЦФ)

yi = nxi - (m+2)x i-1 + (m+n)x i-2

Определить его импульсную реакцию gi , переходную hi характеристику,  передаточную функцию K(z) и частотную характеристику K(j).

Задача 8.7. Определить, устойчив ли фильтр, передаточная функция которого имеет вид:

K(z)==1z2−0,8z+0,9

Задача 8.8. Определить, устойчив ли фильтр, передаточная функция которого имеет вид:

K(z)==z2z2−z+0,5

Задача 8.9. Определить, устойчив ли фильтр, передаточная функция которого имеет вид:

K(z)==zz−2

Задача 8.9э. Определить, устойчив ли фильтр, передаточная функция которого имеет вид:

K(z)==zz2−(n+1)z−(m+2)

Задача 8.10. Задано входное воздействие, которое не равно 0 только для следующих моментов времени:

xi = 1, если i=0 и i=1;

Импульсная характеристика gi дискретной системы отлична от 0 для трех моментов времени:

gi=2 , если i= 0,1, 2.

Определить отклик yi дискретной системы.

Задача 8.11. Задано входное воздействие xi = (0.5, 1, 1.5, 1)  для последовательных значений i=0, 1, 2, 3, и импульсная характеристика ЦФ gi = (1, 1, 1, 1) для последовательных значений i= 0, 1, 2, 3. Определить отклик yi дискретной системы.

Задача 8.11э. Задано входное воздействие xi = [n, (n+1), (n+2), n]  для последовательных значений i=0, 1, 2, 3, и импульсная характеристика ЦФ gi = (1, 1, 1, 1) для последовательных значений i= 0, 1, 2, 3. Определить отклик yi дискретной системы.

Задача 8.12. Синтезировать нерекурсивный цифровой фильтр, подобный аналоговой цепи с импульсной характеристикой

g(t) =  0, t< 0

g(t) =  exp(-t/),  t>0

Задача 8.13. Синтезировать нерекурсивный цифровой фильтр, подобный аналоговой цепи с импульсной характеристикой

g(t) =  0, t< 0

g(t) =  exp(-t/)2 ,  t>0

Задача 8.14э. Синтезировать нерекурсивный цифровой фильтр, подобный аналоговой цепи с импульсной характеристикой

g(t) =  0, t< 0

g(t) =  sin [(n+2)t/] ,  t>0

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие………………………………………………………2

1.Разложение сигналов в ряд Фурье и ряд Котельникова………..3

2.Спектральный анализ отклика нелинейной цепи при

детерминированном воздействии…………………………………6

3.Модулированные сигналы…………………………………………12

4.Формирование и детектирование модулированных сигналов…..17

5.Функции плотности вероятности (ФПВ), функции

распределения вероятности (ФРВ), числовые характеристики

случайных процессов………………………………………………23

6.Функция корреляции и энергетический спектр

случайного   процесса……………………………………………..28

7.Преобразование  случайных сигналов в линейных

и нелинейных цепях………………………………………………..31

8.Характеристики цифровых сигналов и фильтров………………..37