# Задача № 1

Для внецентренно сжатого короткого стержня с заданным поперечным сечением и точкой приложения силы требуется:

1.Определить  площадь  поперечного  сечения  и  положение  центра

тяжести;

2.Определить моменты инерции и радиусы инерции относительно главных центральных осей;

3.Определить положение нулевой линии;

4.Определить грузоподъемность колонны (величину наибольшей сжимающей силы) из условия прочности по методу предельных состояний, приняв расчетные сопротивления материала при растяжении Rр = 1 МПа, при сжатии Rс = 5 МПа, коэффициент условий работы γс = 1;

5.Построить эпюру нормальных напряжений в поперечном сечении от действия найденной расчетной силы;

6.Построить эпюру напряжений в основании стержня с учетом его собственного веса. Высота стержня - H, объемный вес материала - γ;

7.Построить контур ядра сечения.

Таблица 1

| № | 17 |
| --- | --- |
| a, см | 8,5 |
| Н, м | 4,2 |
| γ, кН/м3 | 20,2 |
| № точки | 5 |

# Задача № 2

Для балки, нагруженной силами, лежащими  в плоскости, наклоненной под углом αр к вертикальной оси, требуется:

1.Построить эпюры изгибающих моментов и поперечных сил;

2.Подобрать сечение балки из стального прокатного двутавра, приняв расчетное сопротивление стали R = 210 МПа, коэффициент условий работы γс = 0,9;

3.Построить эпюру нормальных напряжений в опасном сечении балки и проверить прочность.

| № | 5 |
| --- | --- |
| l, м | 3,2 |
| a, м | 1,4 |
| αР, град. | 6 |
| Р, кН | 16 |
| q, кН/м | 10 |

Таблица 2

Схема поперечного сечения балки

# Методические указания к решению задач №1 и №2

При решении задачи №1 следует на листе формата А4 начертить сечение внецентренно сжатого стержня с указанием его геометрических размеров, точки приложения силы и определить положение центра тяжести и главных центральных осей Оz, Оy, одна из которых является осью симметрии сечения.

Нулевая линия строится по отрезкам, отсекаемым на осях z,y:

При определении величины наибольшей сжимающей силы необходимо найти точки с наибольшими растягивающими (точка А) и наибольшими сжимающими (точка B) напряжениями. Для этого надо провести две касательные к контуру поперечного сечения параллельные нулевой линии и найти по чертежу координаты точек касания А и B.

Из условий прочности σA ≤ γcRр ; σB ≤ γcRсж следует выбрать наименьшее по абсолютной величине значение расчетной силы Р и построить эпюру напряжений, вычислив значения напряжений в точках А и B поперечного сечения, например  по формуле

При построении эпюры нормальных напряжений найденные значения напряжений откладываются от оси, проведенной перпендикулярно  к нулевой линии.

В основании стержня надо построить эпюру нормальных напряжений с учетом собственного веса стержня σс.в. = - γH, где γ - объемный вес материалы, H - высота стержня.

Для построения  ядра сечения надо провести  ряд нулевых линий, касательных к контуру поперечного сечения  и по формулам

определить координаты точек, лежащих на контуре ядра сечения, которые  в зависимости от контура поперечного сечения соединяются прямыми или кривыми линиями.

При решении задачи №2 следует построить эпюру суммарных изгибающих моментов  М  и определить наибольшее значение изгибающего момента Мнб.

Подбор сечения  балки производится из условия прочности при косом изгибе

где αр - угол наклона силовой плоскости к оси Оy.

После подбора сечения балки из стального прокатного двутавра, необходимо определить угол наклона нулевой линии к горизонтальной главной оси Оz по формуле

Наибольшие растягивающие и сжимающие напряжения возникают в опасном сечении балки в точках, наиболее удаленных от нулевой линии. Для определения положения этих точек и построения эпюры нормальных напряжений надо провести две касательные к контуру поперечного сечения, вычислить величины напряжений в указанных точках и  проверить прочность по формуле   σнб ≤ γсR.