ДИСЦИПЛИНА: ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Выполните контрольную работу:

Задание № 1 Гидравлический режим системы теплоснабжения

Вычислить необходимый напор насоса DН70 при условии что напор на абонентских установках А, В и Б будет не менее 15 м вод. ст. (рис. 1). Исходные данные для расчета взять из табл. 1.

Рис. 1. Схема системы теплоснабжения

Таблица 1

| Падение напора на участках |  |  | Длины участков |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DН01=DН67 | DН12=DН56 | DН13=DН46 | L01=L67 | L12=L56 | L13=L46 |
| 2 | 3 | 3 | 150 | 120 | 200 |

Задание № 2 Гидравлический расчёт систем теплоснабжения

Произвести гидравлический расчёт одного из участков тепловой сети из задания № 1. Обеспечить расход теплоносителя G. Абсолютную эквивалентную шероховатость труб принять равной 0.5 мм. Исходные данные для расчета взять из табл. 2.

Таблица 2

| № участка | G кг/с | Кэ, м |
| --- | --- | --- |
| 12 | 20 | 0,001 |

Задание № 3 Тепловой расчет участка сети

Произвести тепловой расчет участка сети, рассчитанного в задании № 2. Материал изоляции - минеральная вата, температура воды в теплопроводе tвод=95°С. Исходные данные для расчета взять из табл. 3.

Таблица 3

Тепловой расчет систем теплоснабжения

| h - глубина заложения теплопровода, м | Tокр.ср. 0С | D - толщина изоляции, мм |
| --- | --- | --- |
| 0,9 | -25 | 45 |

Задание № 4 Расчёт аккумулятора горячей воды

Произвести расчёт необходимой ёмкости аккумулятора горячей воды графическим методом, исходя  из заданного графика суточного потребления горячей воды (рис. 2). Исходные данные для расчета взять из табл. 4.

#### Почасовое потребление горячей воды в течение суток

Рис. 2. График суточного потребления горячей воды (задание)

##### Таблица 4

| Потребления «a» и «b», т/ч |  | Потребления «с», «d» и «е», т/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | С | D | Е |
| 0,5 | 1 | 4 | 5 | 10 |