Расчетная работа

1.2. Расчет электрических цепей переменного тока

при  действии синусоидальной Э.Д.С.

Задание.

Для заданной схемы №3  комплексным методом определить: значения токов в ветвях схемы, aктивную и реактивную мощности на элементах цепи и полную мощность, отдаваемую источником. По рассчитанным значениям построить векторную диаграмму напряжений и токов для данной цепи.

| данные | Um [ B ] | R1 [Ом] | R2 [Ом] | C1 [мкФ] | C2 [мкФ] | L1 [Гн] | L2 [Гн] | R3 [Ом] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 15 | 45 | 30 | 10 | 0.03 | 0.08 | 20 |

Частота входного напряжения равна: f = 50 Гц.

УКАЗАНИЯ

Напряжение  источника изменяется по закону :

U( t) = Um sin t = Um sin( 2f t).

Сущность комплексного метода расчета цепей переменного тока заключается в том, что при использовании комплексной формы записи напряжений источников и сопротивлений участков электрической цепи все методы расчета цепей постоянного тока применимы для расчета цепей переменного тока. Поэтому на первом этапе выполнения расчетной работы необходимо записать напряжение источника и сопротивления участков цепи в комплексной форме. Если напряжение источника задано без начальной фазы, то целесообразно вектор этого напряжения направить по действительной оси комплексной плоскости :

Рекомендуется при расчете цепей с синусоидальными напряжениями и токами использовать при расчете действующие значения напряжений и токов. Сопротивления участков цепи в комплексной форме :

;           где

;           где

;            где

где

Так как при операциях с комплексными числами сложение и вычитание удобно производить в алгебраической форме записи, а умножение и деление - в показательной, то все получаемые величины в комплексной форме рекомендуется записывать сразу как в показательной, так и в алгебраической формах записи.

Ток в неразветвленной части цепи равен :

Токи в двух параллельно включенных  ветвях с сопротивлениями Z1 и

Z2  находятся по формулам разброса :

Напряжения на элементах цепи находятся по закону Ома :

Мощности на отдельных участках цепи, представляющих либо активные, либо реактивные сопротивления, рассчитываются по обычной формуле:

Pi = Ii2 Ri ;   Qi = Ii2 Xi ,

причем реактивная мощность на индуктивных элементах положительна, на емкостных - отрицательна. Полная мощность, отдаваемая источником, определяется по формуле :

S = U* I*об , где  I*об - сопряженный комплекс тока  Iоб .

S = P + jQ = Im Re S + jIm S ,

и подтверждением правильности расчетов служит выполнение условия баланса активных и реактивных мощностей:

P = Pi ;    Q = Qi .

Для построения векторных диаграмм  вначале на комплексной плоскости строят вектора всех токов и напряжений, рассчитанных выше. Затем геометрическим построением проверяется выполнение I-го закона Киргофа для узлов схемы и - го закона Киргофа для независимых контуров.