КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  В  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ЦЕПЯХ

И  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЗАКОНОВ  КИРХГОФА  ДЛЯ АНАЛИЗА ЦЕПЕЙ

###### Краткие сведения из теории и примеры решения задач

Для идеализированных пассивных элементов электрической цепи справедливы следующие эквивалентные преобразования при соединении:

1) последовательном

Rэкв=i=1nRi , 	Lэкв=i=1mLi ,  	1Cэкв=i=1k1Ci ;

2) параллельном

Gэкв=i=1nGi ,	1Rэкв=i=1m1Ri ,	1Lэкв=i=1k1Li ,	Cэкв=i=1eCi;

3) при смешанном соединении элементов эквивалентные преобразования цепи осуществляются по методу последовательных эквивалентных преобразований участков цепи с простым соединением элементов, т.е. с последовательным или параллельным соединением.

Активные реальные элементы схем могут быть представлены любой из двух схем замещения: последовательной – на основе источника эдс и параллельной – на основе источника тока (рис.1,а,б).

I

Ri

E

U

I

Gi

J

U

а 					      б

Рис.1.1

Эти схемы эквивалентны, т.е. одна схема может быть заменена другой, если ее параметры выбраны из следующих соотношений:

E = Ri  I,  Gi  =1/ Ri   либо I = E / Ri,  Ri =1/ Gi .

Идеальный источник эдс имеет внутреннее сопротивление Ri=0, его мощность равна P=E.I. Идеальный источник тока имеет внутреннюю проводимость Gi=0, а его мощность равна P=U .I.

Основные уравнения цепей ( уравнения состояния )

Первый закон Кирхгофа : алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в узле, равна нулю, т.е. k=1nIk=0, где с положительным знаком учитываются втекающие в узел токи, а с отрицательным – вытекающие.

Второй закон Кирхгофа : алгебраическая сумма падений напряжений на элементах любого замкнутого контура равна алгебраической сумме эдс, входящих в контур, т.е.k=11nEk=j=1mUj.С положительным знаком учитываются падения напряжения и эдс, совпадающие с направлением обхода контура.

Примеры. Для цепи (рис.1.2) первый закон Кирхгофа имеет вид:

I1  I2 + I3  I4 = 0.

I2

I3

I4

I1

I4

E3

I1

R1

E1

R4

E4

R3

R2

E2

I2

I3

Рис.1.2 						Рис.1.3

Для схемы (рис.1.3) второй закон Кирхгофа имеет вид:

E1 + E2 + E3  E4 = I1.R1 + I2.R2  I3.R3 +  I4.R4 .

В установившемся режиме постоянный ток на участке цепи (рис. 1.4) можно определить из обобщенного закона Ома:

I = Uав+E1+E2−E3R1+R2+R3+R4=Uав+j=1mEji=1nRi,

a

в

E1

R4

R3

E3

R2

E2

R1

где j=1mEj- алгебраическая сумма источников эдс, входящих в контур.

Рис.1.4

Причем эдс, направленные по току, берутся со знаком “+”, а направленные встречно – со знаком “-”. Разность потенциалов на концах ветви равна сумме эдс источников ( со знаком  “+” , если источники включены против обхода ветви) и напряжение на суммарном сопротивлении ветви, взятого со знаком “+’’, если направление тока в ветви совпадает с направлением обхода

ветви:

(ϕa−ϕв)=j=1mEj+Ii=1nRi.

Для рис.1.4 разность потенциалов Uав равна:

Uав = φа – φв = –E1–E2+E3+I(R1+R2+R3) .

Причем при смене направления обхода ветви:

Uав = - Uав.

При решении задач на расчет цепей следует произвольно выбрать в схеме направление токов в ветвях и положительные направления обхода контуров (выбирать рекомендуется по часовой стрелке). Затем необходимо произвести топологический анализ схемы, т.е. определить общее число независимых уравнений для нахождения токов в ветвях.

По первому закону Кирхгофа необходимо записать NI  уравнений:

NI = q - 1,

где q – число узлов в схеме; узел – место соединения трех и более ветвей схемы.

По второму закону Кирхгофа нужно NII  уравнений:

NII = p - q + 1 - nи.т ,

где p - число ветвей схемы; nи.т - число ветвей с идеальным источником тока.

Общее число уравнений, составленных по законам Кирхгофа, должно быть равно числу неизвестных токов в ветвях схемы.

###### Примеры решения задач

Пример 1.1	Дана  цепь (рис.1.5) со смешанными соединениями. Преобразовать ее  и заменить  эквивалентным сопротивлением  относительно  зажимов ,,а’’ и ,,в’’, если Ri=1 кОм.

в

R2

а

Rэкв

R1

R4

R5

R8

R7

R6

R3

=

Рис.1.5

Решение. Схема поэтапно преобразуется (от конца к зажимам ,,а’’ и ,,в’’):

в

а

R1

R2

R4

R5

R7
9

R6

R3

в

а

R1

R2

R4

R3

R9

R10

а

а)

б)

а

R1

R2

R4

R3

R11111

в

а

R1

R2

R3

R12

в

а

а

в)

г)

R9=(R7 . R8)/(R7+R8)=0,5 кОм                             R10=R5+R6=2 кОм

а

R14

R13

в

а

R1

R2

R13

в

а

а

R11=(R9 . R10)/(R9+R10)=1/2,5=0,4 кОм 			R12=R4+R11=1,4 кОм

д)                                                                      е)

R13=(R3.R12)/(R3+R12)=0,58 кОм 			R14=(R1 . R2)/(R1+R2)=0,5 кОм

в

а

Rэкв

ж)

Rэкв=R14+R13=1,08  кОм                              Ответ : Rэкв=1,08  кОм .

Пример 1.2. 	Методом эквивалентных преобразований представить цепь (рис.1.6) относительно зажимов ,,а’’ и ,,в’’ в виде Rэкв   и  Eэкв .

Найти разность потенциалов Uав .

а

в

R0

E2

E0

R3

R1

E3

R5

R2

R4

Рис.1.6

Дано:

Ei=1В , Ri=1 кОм ;

R0=2 кОм, E0=2B .

Решение.  Производится последовательное преобразование схемы.

в

а

R2

R6

R1

R3

E3

E2

R2

J3

R3

в

a

R6

R1

E2

а))

б))

R6 = R4+R5 =2 кОм 					J3= E3/R3 =1 мА

a

R2

R1

R7

E2

E4

R7

в

a

R2

R1

E2

J3

г)

в

в)

в

a

R1

R9

E2

E4

R1

J5

R9

в

a

J2

д)

е)

R7=(R3 . R6)/(R3+R6)=0,66 кОм 				E4=J3 . R7=0,66 мВ

в

a

Rэкв

Eэкв

R10

в

a

J6

ж)

з)

R9=R2+R7= 2,66 кОм 			      J2=E2/R1=1 мА , J5=E4/R9=0,38 м А

R10=(R1 . R9)/(R1+R9)=0,73 кОм 		          Eэкв=J6 . R10=1,01 В

J6=J2+J5=1,38 м А

Ответ: Rэкв = R10  0,73 кОм; 	Еэкв = Е5 =1,01В.

Для нахождения разности потенциалов Uав[В] воспользуемся эквивалентной цепью (рис.1.7):

Uав=а-в=Eэкв+J.Rэкв =1,01-0,36*0,73=0,74 [В],

где  J=(E1-Eэкв)/(R0+Rэкв)=0,99/2,73=0,36 мА .

Ответ: Uав = 0,74 В .

I3

I2

I1

R2

2

1

E2

R3

R1

E1

R4

Рис.1.7

в

a

R0

Rэкв

E1

Eэкв

Рис.1.8

Пример 1.3.  Найти токи в ветвях схемы (рис.1.8),  в которой:

E1=80В, E2=64В , R1=6 Ом;  R2=4 Ом, R3=3 Ом, R4=1Ом.

Решение. Задачу решаем, используя законы Кирхгофа.

- 1. Произвольно  выберем  положительное  направление   токов  в   ветвях и  направление обхода контуров. В схеме p=3, q=2. Следовательно, по первому закону Кирхгофа: NI = q - 1 = 1,  a по второму  закону  Кирхгофа: NII = p- q+1=

- =3-2+1=2.

- 2 . Составим уравнения  по  законам  Кирхгофа:

I1 + I2 = I3;

I1 . R1 - I2 . R2 = E1 + E2;

I2 . R2 + I3 . (R3 + R4) = - E2.

Численное  решение  системы  осуществляется  по  правилу Крамера .

- Решение системы уравнений приводит к численным результатам :

I1 = 14 A,  I2 = -15 A,  I3 = -1 A .

Поскольку положительные направления токов выбраны произвольно,       в результате расчета токи I2 и I3 оказались отрицательными. Это означает, что их истинное направление противоположно выбранному ранее.

I11

I33

I22

I5

I6

I4

I3

I2

I1

R1

E

R3

R2

R4

R5

R6

2

1

0

3

Рис.1.9

Пример 1.4.	Определить токи в ветвях с помощью законов Кирхгофа для схемы (рис.1.9).

Дано:

R1 = R2 = R3 = 1 Ом ;

R4 = R5 = R6 = 2 Ом ;

E = 1 B .

Решение. 1. Выберем положительные направления токов в ветвях и направление   обхода   контуров.  Топологический   анализ  схем  показывает,  что   p= 6, q= 4, тогда

NI = q - 1 = 4 - 1 = 3 ; NII = p - q + 1 = 6 -4 + 1 =  3.

2. Составим уравнения по законам Кирхгофа:

для  узла   1      I1 - I2 - I3 = 0; 	для  контура  11     I1 . R1 + I2 . R2 + I5 . R5 =E;

2      I2 + I4 - I5 = 0; 	                       22    - I2 . R2 + I3 . R3 + I4 . R4 = 0;

3      I3 - I4 - I6 = 0;  	                       33    - I4 . R4 + I6 . R6 - I5 . R5 = 0.

После подстановки значений получим шесть уравнений с шестью неизвестными токами:

I1 - I2 - I3 = 0; 	  I1 + I2 + 2 . I5 = 1;

I2 + I4 - I5 = 0;	- I2 + I3 + 2 . I4 = 0;

I3 - I4 - I6 = 0;	         I4 . 2 - 2 . I5 + 2 . I6= 0 .

- Решив систему, получим:

I1 = 0,5 A,   I2 = 0,25 A,   I3 = 0,25 A,   I4 = 0,    I5 = 0,25 A,   I6 = 0,25 A.

Варианты к контрольному заданию  №1

Решить заданный преподавателем вариант контрольного задания методом законов Кирхгофа.

В таблице для каждого варианта задания указаны номер рисунка схемы, параметры элементов цепи.

Для цепи, соответствующей любому варианту таблицы, приведенной далее, следует:

1) провести топологический анализ схемы;

2) по законам Кирхгофа составить систему уравнений в линейной и матричной форме;

3) решить систему и найти токи в ветвях.

| Номер |  | Источники ЭДС, В |  |  | Источники тока, А |  | Сопротивления, В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| варианта | рисунка | Е1 | Е2 | Е3 | J1 | J2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 1 | 1.10 | 2 | 1 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | - |
| 2 | 1.11 | 2 | 4 | - | 2 | - | 10 | 10 | 20 | 40 | - | - | - |
| 3 | 1.12 | 1 | 2 | 4 | - | - | 10 | 20 | 40 | - | - | - | - |
| 4 | 1.13 | 2 | 4 | 8 | - | - | 10 | 20 | 5 | 15 | 10 | - | - |
| 5 | 1.14 | 1 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 6 | 1.15 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | - |
| 7 | 1.16 | 2 | 4 | - | - | - | 10 | 20 | 40 | 100 | 20 | 10 | - |
| 8 | 1.17 | 2 | 8 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - |
| 9 | 1.18 | 5 | 10 | 20 | - | - | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | - | - |
| 10 | 1.19 | 10 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | - |
| 11 | 1.20 | 10 | 20 | 40 | - | - | 1 | 2 | 4 | 8 | - | - | - |
| 12 | 1.21 | 10 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 10 | - |
| 13 | 1.22 | 10 | 20 | 40 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| 14 | 1.23 | 10 | 20 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 15 | 1.24 | 10 | - | - | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 16 | 1.25 | 8 | - | - | 4 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
| 17 | 1.26 | 10 | 20 | - | 8 | - | 10 | 20 | 10 | 20 | - | - | - |
| 18 | 1.27 | 10 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 8 | - | - | - |
| 19 | 1.28 | - | - | - | 10 | - | 10 | 4 | 8 | 2 | 10 | 8 | - |
| 20 | 1.29 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | - |

Рис.1.10

R5

E2

E1

R2

R1

R3

R4

Рис.1.11

R2

J

R3

R4

R1

E2

E1

Рис.1.12

R1

E2

E1

R3

R2

E3

Рис.1.13

R2

E2

E1

R3

R1

R4

R5

E3

Рис.1.14

E2

R3

R2

R4

J

R1

Рис.1.15

Рис.1.18

R1

E2

E1

E3

R2

R4

R5

R1

R5

R2

E1

R4

R1

R3

Рис.1.19

R3

R2

E2

R5

R1

R4

R6

E3

E1

Рис.1.16

E1

E2

R3

R4

R1

R5

R2

Рис.1.17

J2

J1

R1

R2

R3

R4

R5

E2

E1

J1

R1

R3

R2

R4

E1

E2

Рис.1.26

J1

J2

R1

R2

R3

R1

E2

E1

Рис.1.27

Рис.1.28

R6

R3

J1

R2

R1

R5

R4

Рис.1.21

R2

R1

R4

R3

E1

R5

R7

E1

Рис.1.29

R6

R4

J1

R3

R1

R5

R2

R1

R2

E2

J

R4

E1

R3

E3

Рис.1.20

Рис.1.22

E2

R4

R5

R2

R3

R1

E1

E3

E1

R4

R1

R2

E2

R3

R5

Рис.1.23

Рис.1.24

R3

R4

R2

E1

R1

J2

J1

J1

Рис.1.25

R4

E1

R1

R2