Внимание! Вариант задания определяется по двум последним цифрам номера студенческого билета: последняя цифра – N0, предпоследняя цифра – N1.

## Контрольные задания и методические указания к выполнению.

## ЗАДАНИЕ 1.

На рисунках 3.1.(0 … 9) изображены электрические схемы. Номер схемы Вашего варианта определяется в соответствии со значением N0 (последней цифры номера студенческого билета), а параметры элементов определяются в соответствии со значением N1 (предпоследней цифры номера студенческого билета) по таблице 3.1.

Таблица 3.1

| N1 | E1, B | E2, B | E3, B | J, A | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12 | 20 | 35 | 1.5 | 25 | 30 | 20 | 50 | 35 |
| 1 | 18 | 28 | 32 | 2.3 | 30 | 25 | 40 | 60 | 20 |
| 2 | 24 | 18 | 28 | 1.8 | 35 | 40 | 25 | 35 | 20 |
| 3 | 15 | 26 | 34 | 2.5 | 20 | 50 | 30 | 40 | 35 |
| 4 | 28 | 32 | 40 | 1.8 | 25 | 45 | 35 | 45 | 20 |
| 5 | 12 | 15 | 32 | 2.4 | 35 | 35 | 20 | 25 | 30 |
| 6 | 25 | 20 | 38 | 1.8 | 40 | 30 | 25 | 55 | 20 |
| 7 | 18 | 35 | 40 | 2.6 | 30 | 25 | 40 | 60 | 20 |
| 8 | 24 | 28 | 35 | 1.8 | 35 | 40 | 20 | 50 | 30 |
| 9 | 10 | 18 | 25 | 2.2 | 20 | 50 | 35 | 40 | 25 |

Задание:

1. Изобразите электрическую схему, соответствующую Вашему варианту. Запишите значения параметров элементов схемы.

2. Задайте предполагаемые направления векторов токов в ветвях схемы. Запишите систему уравнений по первому и второму законам Кирхгофа. Рассчитайте токи. Для расчёта можно использовать систему MathCad.

3. Рассчитайте значения токов в ветвях, используя метод контурных токов.

4. Рассчитайте значения токов в ветвях, используя метод узловых напряжений. Сравните со значениями, полученными в предыдущем пункте задания (различие за счёт погрешности вычислений не должно превышать 10%).

5. Рассчитайте значение тока в ветви с элементом «R», используя метод эквивалентного генератора напряжения (или метод эквивалентного генератора тока – по своему выбору).

6. Рассчитайте баланс мощностей.

Методические указания к выполнению Задания 1.

- Изобразите схему Вашего варианта задания в соответствии со значением N0 (рис. 3.1) и составьте таблицу значений параметров элементов схемы в соответствии со значением N1 (табл. 3.1).

- Определите число узлов Nу, число ветвей Nв. Задайте предполагаемое направление тока в каждой ветви. Определите число независимых уравнений, составляемых по первому закону Кирхгофа, и запишите их. Определите число уравнений, составляемых по второму закону Кирхгофа, и запишите их.

- Для того чтобы решить задачу методом контурных токов, следует предварительно разобрать в [8] задачи 1.38, 1.39. Уравнения можно записывать в виде (0.1.11) [8].

- Для того чтобы решить задачу методом узловых напряжений, следует предварительно разобрать в [8] задачи 1.41, 1.42. Уравнения можно записывать в виде (0.1.13) [8].

- Для того чтобы решить задачу методом эквивалентного генератора напряжения, следует предварительно разобрать в [8] задачи 1.52, 1.53. Расчёт должен сопровождаться следующими схемами:

  - схема, из которой исключена ветвь с искомым током (на ней должны быть обозначены входные узлы, к которым была подключена данная ветвь), то есть развёрнутая схема генератора;

  - схема простейшего эквивалентного генератора (Еэк, Rэк), заменяющего развёрнутую схему (с идентичным обозначением входных узлов);

  - развёрнутая схема источника, полученная после исключения из неё всех независимых источников тока и напряжения;

  - если входное сопротивление Rэк определяется путём эквивалентных преобразований, то необходимо показать все промежуточные эквивалентные схемы.

- Рассчитайте баланс мощностей источников и потребителей и укажите единицу измерения мощности.

## ЗАДАНИЕ 2.

Двухполюсник, представляющий собой смешанное соединение резистивных, индуктивных и ёмкостных элементов, подключён к источнику гармонического напряжения. На рисунке 3.2 приведена эквивалентная схема, на которой все величины представлены в комплексной форме. Развёрнутая схема двухполюсника приведена на рисунке 3.3, где номер схемы  определяется последней цифрой номера студенческого билета N0.

Параметры источника гармонического напряжения определяются по таблице 3.2 в соответствии с предпоследней цифрой номера студенческого билета N1.

Параметры элементов двухполюсника для всех вариантов: R = 5 Ом, L = 50 мкГн, С = 100 нФ.

- Запишите комплексные сопротивления Z1, Z2, Z3 и рассчитайте эквивалентное комплексное сопротивление Zэк.

- Рассчитайте комплексные значения токов во всех ветвях и напряжений на всех элементах цепи: I1,I2,I3,U1,U3,Uвх.

- Постройте векторную диаграмму токов I1,I2,I3.

- Запишите выражения мгновенных значений токов i(t), i1(t), i2(t), i3(t) и напряжения на резисторе uR(t).

- Постройте графики зависимости от времени i(t) и uвх(t).

- Рассчитайте баланс активных и реактивных мощностей источника энергии и её потребителя (двухполюсника).

Таблица 3.2

| N1 | Um,B | f, кГц | ψ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 110 | 45∘ |
| 1 | 4 | 180 | -30∘ |
| 2 | 5 | 200 | π2,рад |
| 3 | 8 | 80 | π,рад |
| 4 | 3 | 65 | -180∘ |
| 5 | 8 | 120 | -π,рад |
| 6 | 5 | 80 | -45∘ |
| 7 | 7 | 120 | 1.5⋅π,рад |
| 8 | 8 | 70 | 270∘ |
| 9 | 3 | 80 | 30∘ |

Методические указания к выполнению Задания 2.

## Прежде чем приступить к выполнению этого задания, разберите решение задач, приведённых в [8, задачи 2.20, 2.21, 2.28,  2.31].

## ЗАДАНИЕ 3.

На рисунках 3.5 (0 … 9) изображены электрические схемы. Номер схемы Вашего варианта определяется в соответствии со значением N0 (последней цифры номера студенческого билета), а параметры элементов определяются в соответствии со значением N1 (предпоследней цифры номера студенческого билета) по таблице 3.3. На рисунке 3.6 изображён график входного сигналов.

Таблица 3.3

| N1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R, кОм | 1.0 | 2.2 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 1.4 | 3.6 | 2.5 | 5.2 | 1.5 |
| L, мГн | 2.2 | 1.5 | 4.1 | 5.2 | 1.6 | 8.5 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 7.5 |
| С, нФ | 3.4 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 1.4 |

Задание 3  представляет собой исследование прохождения сигнала через четырёхполюсник с применением частотных и временных методов анализа, и заключается в следующем:

3.1. Определить следующие характеристики цепи:

  - комплексную передаточную функцию по напряжению Н(j) (построить графики её АЧХ H() и ФЧХ (); по эквивалентным схемам цепи для  = 0 и  =  определить значения H(0) и H() и по этим значениями проверить правильность расчёта АЧХ;

  - операторную передаточную функцию по напряжению H(p);

  - переходную характеристику g(t), построить график;

  - импульсную характеристику h(t), построить график.

3.2. Определить Sвх(j) - комплексную спектральную плотность сигнала, представленного на рисунке 3.6; рассчитать и построить график амплитудного спектра Sвх().

  - Определить Sвых(j) - комплексную спектральную плотность сигнала на выходе цепи; рассчитать и построить график амплитудного спектра Sвых().

  - Определить функцию мгновенного напряжения на выходе цепи uвых(t); построить график.

Методические указания к выполнению задания 3.1.

Изобразите схему Вашего варианта задания в соответствии со значением N0 (рис. 3.5) и составьте таблицу значений параметров элементов схемы в соответствии со значением N1 (табл. 3.3).

Все схемы, изображённые на рис. 3.5, можно представить в виде эквивалентной схемы на рис. 3.7 (2).

Комплексная передаточная функция цепи не зависит от входного воздействия, а определяется только структурой цепи и параметрами её элементов. Для простоты вычислений допустим, что на вход цепи подаётся гармонический сигнал, определяемый значением комплексной амплитуды: Um1. Тогда комплексное амплитудное значение тока в контуре будет равно: Im1=Um1z1+z2, а комплексное амплитудное значение напряжения на выходе цепи: U2m=I1m⋅z2=U1mz1+z2⋅z2.

Для схемы на рисунке 3.7(1)   z1=R⋅1jω⋅CR+1jω⋅C=R1+jω⋅CR, z2=R. Комплексная передаточная функция цепи: H(jω)=Um2Um1=z2z1+z2=R+jω⋅C⋅R22R+jω⋅C⋅R2=1+jω⋅CR2+jω⋅CR. Эта функция может быть представлена в показательной форме: H(jω)=1+ω⋅CR2⋅ej⋅arctgω⋅CR14+ω⋅CR2⋅ej⋅arctgω⋅CR2.

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) – это зависимость модуля комплексной функции от частоты. АЧХ передаточной функции по напряжению:

H(ω)=1+ω⋅CR24+ω⋅CR2. Фазочастотная характеристика (ФЧХ) – это зависимость аргумента комплексной функции от частоты. ФЧХ передаточной функции по напряжению:

θ(ω)=arctgω⋅CR1−arctgω⋅CR2.

Графики АЧХ и ФЧХ показаны на рисунке 3.8.

Эквивалентные схемы на частотах  = 0   и   = 

показаны  на рисунке 3.9.

Сопротивление   ёмкостного элемента   зависит  от

частоты:  zc=1jω⋅C.

Модуль сопротивления:     zc=1ω⋅C.

На частоте      =   0,  zc(0)=10⋅C→∞

ёмкостный  элемент  эквивалентен ветви   с

бесконечно  большим   сопротивлением  (на рисунке ветвь   разомкнута),   модуль   передаточной функции     равен

H(0)=1+0⋅CR24+0⋅CR2=0.5.

На частоте   ,  zc(∞)=1∞⋅C→0  ёмкостный  элемент эквивалентен ветви с

бесконечно малым сопротивлением (ветвь замкнута), модуль передаточной функции равен

H(∞)=1+∞⋅CR24+∞⋅CR2=∞⋅CR2∞⋅CR2=1.

Для определения операторной передаточной функции по напряжению H(p) необходимо составить операторную схему замещения и выполнить те же действия, что и для определения H(j). Поэтому операторную передаточную функцию H(p) можно найти, заменив jω÷p в выражении H(j). Для цепи (рис. 3.3) операторная передаточная функция по напряжению H(p)=1+p⋅CR2+p⋅CR.

Переходная характеристика g(t) численно совпадает с реакцией цепи на воздействие в виде единичной ступенчатой функции 1(t):

g(t)=u2(t)|u1(t)=1(t) .

Изображение функции 1(t)÷1p. Операторное выражение реакции цепи U2(p)на воздействие U1(p)=1p определяется с использованием операторной передаточной функции по напряжению: U2(p)=U1(p)⋅H(p)=H(p)p. Для цепи (рис. 3.3) изображение переходной характеристики равно:

H(p)p=1+p⋅CRp⋅(2+p⋅CR)=CR⋅(p+1CR)CR⋅p⋅(p+2CR)=p+1CRp⋅(p+2CR)=F1(p)F2(p)

Если степень полинома знаменателя выше степени полинома числителя, переход к оригиналу можно выполнить с использованием теоремы разложения:

- корни полинома знаменателя: p1=0,p2=−2CR;

- производная полинома знаменателя: F2'(p)=2⋅p+2CR;

- g(t)=kF1(pk)F2'(pk)⋅exp(pkt)=0+1CR2⋅0+2CR⋅exp(0⋅t)+−2CR+1CR2⋅−2CR+2CR⋅exp−2⋅tCR

g(t)=12+12⋅exp−2⋅tCR. График переходной характеристики на рисунке 3.10.

Импульсная характеристика h(t) численно совпадает с реакцией цепи на воздействие в виде дельта-функции (функции Дирака) (t):

h(t)=u2(t)|u1(t)=δ(t) .

Изображение функции δ(t)÷1. Операторное выражение реакции цепи U2(p)на воздействие U1(p)=1 определяется: U2(p)=U1(p)⋅H(p)=H(p). Изображение импульсной характеристики совпадает по значению с операторной передаточной функцией по напряжению, и для цепи (рис. 3.7) равно:

H(p)=1+p⋅CR2+p⋅CR=CR⋅(p+1CR)CR⋅(p+2CR)=p+1CRp+2CR=1−1CR1p+2CR=1−1CR⋅F1(p)F2(p)

Если степень полинома знаменателя не выше степени полинома числителя, то необходимо выполнить деление полиномов. Оригинал, также как и изображение, состоит из двух слагаемых:

- первое слагаемое:  1÷δ(t);

- для определения изображения второго слагаемого можно использовать теорему разложения, поэтому находим корень знаменателя (p1=−2CR) и производную полинома знаменателя F2'(p)=1, тогда:

-1CR1p+2CR÷-1CR⋅exp−2⋅tCR.

На рисунке 3.10 представлен график импульсной характеристики, состоящий из двух слагаемых h(t)=δ(t)−1CR⋅e−2⋅tCR. Дельта-функция (импульс бесконечно малой длительности и с бесконечно большим размахом напряжения) имеет только математический смысл. Физически реализовать такую функцию невозможно.

Методические указания к выполнению задания 3.2.

## Прежде чем приступить к выполнению этого задания, разберите решение задач, приведённых в: [8 задачи 10.1, 10.10], [1 примеры из главы 9].

Сигнал, изображённый на рисунке 3.11, uп(t) - видеоимпульс прямоугольной формы.

Выражение, описывающее мгновенное значение сигнала на входе цепи, имеет следующий вид:

uвх(t)=V⋅1(t)−V⋅1(t−τ).

Умножение функции V на 1(t) означает, что эта функция существует только при t  0; аналогично, умножение функции -V на 1(t-τ) означает, что эта функция существует только при t  .

Одно из свойств преобразования Фурье заключается в следующем:

- если некоторой функции мгновенных значений f(t) соответствует изображение F(j), то функции, задержанной на интервал времени , соответствует изображение: F(jω)⋅e−jω⋅τ.

Следовательно, сигналу на рисунке 3.11 соответствует изображение:

Sвх(jω)=V⋅1jω−1jω⋅e-jω⋅τ,

где 1jω - комплексная спектральная плотность функции  1(t).

Далее в курсовой работе следует показать вывод выражения Sп(jω), начиная с записи прямого преобразования Фурье: Sп(jω)=−∞∞uп(t)⋅e−jω⋅tdt, и заканчивая выражением: Sп(jω)=Vτ⋅sin(ω⋅τ2)(ω⋅τ2)⋅exp(−jω⋅τ2). Для выполнения этого задания рекомендуется изучить [8, задача 10.4] [1, раздел 9.4]. Амплитудный спектр: Sп(ω)=Vτ⋅sin(ω⋅τ2)(ω⋅τ2), Вс. График представлен на рисунке 3.12.

Методические указания к выполнению задания 3.3.

Поскольку передаточная функция цепи

H(jω)=Sвых(jω)Sвх(jω),

то  комплексная спектральная плотность сигнала на выходе цепи определяется

Sвых(jω)=H(jω)⋅Sвх(jω).

Амплитудный спектр сигнала на выходе цепи Sвых(ω)=H(ω)⋅Sвх(ω). Для рассматриваемой цепи (рис. 3.7)  АЧХ передаточной функции

H(ω)=1+ω⋅CR24+ω⋅CR2;

график АЧХ изображён на рисунке 3.13(2). Амплитудный спектр выходного сигнала:

Sвых(ω)=1+ω⋅CR24+ω⋅CR2⋅Vτ⋅sin(ω⋅τ2)(ω⋅τ2)⋅,B⋅c

представлен на рисунке 3.13(3).

Для удобства сопоставления на рисунке 3.13(1) изображён амплитудный спектр входного сигнала.

Методические указания к выполнению задания 3.4.

## 1. Прежде чем приступить к выполнению этого задания, разберите решение задач, приведённых в [8, задачи 8.44, 8.46].

2. Рассчитать отклик цепи на заданное воздействие можно одним из известных Вам способом (Вы выбираете любой из них):

- определить в операторной форме изображение выходного напряжения Uвых(p)=H(p)⋅Uвх(p); затем перейти к оригиналу uвых(t);

- найти uвых(t), используя интеграл Дюамеля.

2.1. Входное напряжение (рис. 3.14(1)) надо представить с использованием  единичных ступенчатых функций 1(t), сдвинутых во времени на различные интервалы: uвх(t)=V⋅1(t)-1(t-τ) (рис. 3.14(2)). В операторной форме входное напряжение также состоит из четырёх составляющих:

Uвх(p)=V⋅1p−1p⋅e−p⋅τ=Vp⋅1−e−p⋅τ.

Операторная передаточная функция была получена ранее: H(p)=p+1CRp+2CR.

Тогда выходное напряжение в операторной форме:

Uвых(p)=V⋅p+1CRp⋅p+2CR⋅1−e−p⋅τ. Определим оригинал:

- каждое из слагаемых, входящих в последний сомножитель, определяет интервал времени, на который смещается составляющая оригинала выходного напряжения, - 0, ;

- оригинал дроби был определён ранее: 12+12⋅exp−2⋅tCR=12⋅1+exp−2⋅tCR;

  - функция мгновенных значений напряжения на выходе цепи, найденная операторным методом (график на рисунке 3.14(3)):

uвых(t)=V2⋅[1+exp−2⋅tCR⋅1(t)−1+exp−2⋅(t-τ)CR⋅1(t−τ)

В Приложении 4 описывается методика построения графика (рис. 3.14(3)) с применением системы MathCad.

2.2. Определить функцию мгновенных значений напряжения на выходе цепи uвых(t), используя интеграл Дюамеля, можно следующим образом:

- в интервале времени 0  t   (не включая реакцию цепи на отрицательный скачок входного напряжения от V, В до 0, В в момент времени ):

uвых(t)=uвх(0)⋅h(t)+0tuвх'(ε)⋅h(t−ε)dε=V⋅12⋅1+exp−2⋅tRC+0t0⋅h(t−ε)dε==V2⋅1+exp−2⋅tRC|t∈0...τ;

- в интервале времени t >  :

- uвых(t)=uвх(0)⋅h(t)+0τuвх'(ε)⋅h(t−ε)dε+uвх(τ)⋅h(t-τ)+τtuвх'(ε)⋅h(t−ε)dε=

- =V2⋅1+exp−2⋅tRC−V2⋅1+exp−2⋅(t-τ)RC+τt0⋅h(t−ε)dε=

- =V2⋅exp−2⋅tRC−exp−2⋅(t-τ)RC|t∈τ...∞

- График мгновенных значений выходного напряжения показан на рисунке 3.14 (3).

- Несмотря на то, что форма представления выражения uвых(t), найденного с использованием интеграла Дюамеля, отличается от представления выражения, найденного операторным методом, результаты расчётов совпадают.