Задача 1

Взаимозаменяемость гладких цилиндрических

соединений

Условия. Для приведенных в табл. 8 посадок, заданных в системе ЕСДП СЭВ, определить предельные размеры деталей, допуски размеров, наибольший и наименьший зазоры (натяги), допуски посадок; для переходных посадок рассчитать вероятность получения зазоров и натягов. Построить схему расположения полей допусков вала и отверстия. Вычертить эскизы сопрягаемых деталей и проставить на них обозначения полей допусков и посадок всеми способами, предусмотренными стандартом.

Указания к решению

Решение задачи ведется в следующей последовательности.

1. В зависимости от номинального значения диаметра и поля допуска по стандарту выбираются предельные отклонения отверстия (приложенте 1 или [5]): ES - верхнее отклонение размера отверстия; EI - нижнее отклонение размера отверстия. По стандартам (приложение 1 или [5]) выбирают в зависимости от номинального значения диаметра и поля допуска предельные отклонения вала: es - верхнее отклонение размера вала, ei – нижнее отклонение размера вала.

2. Определяются предельные размеры отверстия и вала, допуски размера отверстия и вала.

Наибольший предельный размер отверстия

Dmax = DH+ ES,

где DH - номинальный диаметр отверстия.

Наименьший предельный размер отверстия

Dmin = DH+ EI.

Допуск отверстия

TD = Dmax - Dmin = ES - EI.

Наибольший предельный размер вала

dmax= dH +es,

где dH - номинальный диаметр валa.

Наименьший предельный размер вала

dmin= dH + ei.

Допуск вала

Td = dmax  - dmin = es – ei.

3. Рассчитываются наибольшие и наименьшие зазоры или натяги в зависимости oт характера посадки.

Наибольший и наименьший зазор (для посадки с зазором)

Smax = Dmax - dmin =ES - ei,

Smin = Dmin - dmax = EI – es.

Допуск посадки          Ts= Smax - Smin== TD + Td.

Допуск любой посадки равен сумме допусков отверстия и вала, составляющих соединение.

Наибольший и наименьший натяги (для посадок с натягом)

Nmax = dmax  - Dmin = es – EI,

Nmin = dmin – Dmax = ei – ES.

При расчете переходной посадки определяются максимальный зазор и максимальный натяг.

В случае расчета только зазоров минимальный зазор (для переходной посадки) может получиться со знаком минус, который указывает на то, что это натяг; в переходных посадках наименьший зазор численно равен наибольшему натягу.

На сборочных чертежах посадка указывается в виде дроби, в числителе которой - поле допуска отверстия, в знаменателе - поле допуска вала. При обозначении посадки (рис. 3) вместо условных обозначений полей допусков указываются предельные отклонения размеров (мм) с указанием знака отклонения либо условными обозначениями предельных отклонений с указанием справа в скобочках их числовых величин (мм).

65

Dmax=65,03

Dmin=65

dmax=65,039

dmin=65,02

ei=0,02

ES=0,03

TD=0,03

H7

Smax=0,01

Nmax=0,039

Td=0,019

es=0,039

n6

+0,039

+0,02

+0,03

0

0

65H7

65+0,03

65H7(+0,03)

65n6

65

65n6(        )

+0,039

+0,02

+0,039

+0,02

65H7/n6

65

65H7/n6(    )

+0,03

+0,039

+0,02

+0,03

+0,039

+0,02

Рис. 3. Схема полей допусков

и эскизы сопрягаемых деталей

Задача 2

Выбор измерительных средств для контроля размеров

Условие. Выбрать универсальные измерительные средства для размеров отверстия и вала, указанных в задаче 1 (табл. 8). Указания к решению

Для выбора средств и методов измерений линейных размеров от 1 до 500 мм при приемке изделий ГОСТ 8.051-81 устанавливает допускаемые погрешности измерений (изм) в зависимости от допуска на изготовление изделия IT по квалитету и номинальному измеряемому размеру (табл. 4). Погрешности измерения являются наибольшими погрешностями измерений, включающими в себя все составляющие, зависящие от измерительных средств, установочных мер, температурных деформаций, базирования и т.д.

При допусках на изготовление, не соответствующих значениям, указанным в табл. 4, допускаемая погрешность выбирается по ближайшему меньшему значению допуска для соответствующего размера.

Существует связь между относительной погрешностью измерения

Амет() = мет/ IT  (где мет – среднее квадратическое отклонение погрешности измерения), количеством m принятия бракованных деталей как годных, количеством n неправильно забракованных деталей и вероятным предельным значением С выхода размера за каждую границу поля допуска у неправильно принятых деталей.

Предельные значения m, n и С приведены в табл. 3.

При определении параметров m, n и С рекомендуется принимать для квалитетов 2-7 Амет () = 0,16; для квалитетов 8-9 Амет () = 0,12 и для квалитетов 10 и грубее Амет () = 0,1.

В случае отсутствия измерительного средства с требуемой погрешностью измерения СИ  назначают приемочные границы путем смещения их внутрь допуска на деталь на величину С.

Одним из вариантов определения С является   С = Сдоп - Спр,

где Сдоп – допустимое значение С, определяемое по табл. 3 в зависимости от допуска на изготовление IT;

Спр – принятое значение С, определяемое по тому допуску IT, который по табл. 4 соответствует погрешности измерения СИ выбранного измерительного средства.

Результаты выбора измерительного средства заносятся в табл. 5.

Справочные данные для выбора измерительных средств приведены в табл. 7.

Таблица 3

| Амет () | m | n | C/IT | Амет () | m | n | C/IT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % |  |  |  | % |  |  |  |
| 1,6 3,0 5,0 8,0 | 0,37 - 0,39 0,87 - 0,90 1,60 - 1,70 2,60 - 2,80 | 0,70 - 0,75 1,20 - 1,30 2,00 - 2,25 3,40 - 3,70 | 0,01 0,03 0,06 0,10 | 10,0 12,0 16,0 | 3,10 - 3,50 3,75 - 4,11 5,00 - 5,40 | 4,50 - 4,75 5,40 - 5,80 7,80 - 8,25 | 0,14 0,17 0,25 |
| Примечание. Первые значения m и n соответствуют закону нормального распределения погрешности измерения, вторые – закону равной вероятности. При неизвестном законе распределения погрешности измерения значения m и n можно определять как среднее из приведенных значений. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Допускаемые погрешности измерений для линейных размеров (ГОСТ 8.051-81, СТ СЭВ 303-76)

| Номинальные размеры, мм | К в а л и т е т ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  | м к м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  |
| До 3 | 1,2 | 0,4 | 2,0 | 0,8 | 3 | 1,0 | 4 | 1,4 | 6 | 1,8 | 10 | 3,0 | 11 | 3,0 |
| Св. 3 до 6 | 1,5 | 0,6 | 2,5 | 1,0 | 4 | 1,4 | 5 | 1,6 | 8 | 2,0 | 12 | 3,0 | 18 | 4,0 |
| Св.6 до 10 | 1,5 | 0,6 | 2,5 | 1,0 | 4 | 1,4 | 6 | 2,0 | 9 | 2,0 | 15 | 4,0 | 22 | 5,0 |
| Св.10 до 18 | 2,0 | 0,8 | 3,0 | 1,2 | 5 | 1,6 | 8 | 2,8 | 11 | 3,0 | 18 | 5,0 | 27 | 7,0 |
| Св.18 до 30 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 1,4 | 6 | 2,0 | 9 | 3,0 | 13 | 4,0 | 21 | 6,0 | 38 | 8,0 |
| Св.30 до 50 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 1,4 | 7 | 2,4 | 11 | 4,0 | 16 | 5,0 | 25 | 7,0 | 39 | 10,0 |
| Св.50 до 80 | 3,0 | 1,2 | 5,0 | 1,8 | 8 | 2,8 | 13 | 4,0 | 19 | 5,0 | 30 | 9,0 | 46 | 12,0 |
| Св.80 до 120 | 4,0 | 1,6 | 6,0 | 2,0 | 10 | 3,0 | 15 | 5,0 | 22 | 6,0 | 35 | 10,0 | 54 | 12,0 |
| Св.120 до 180 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 2,8 | 12 | 4,0 | 18 | 6,0 | 25 | 7,0 | 40 | 12,0 | 63 | 16,0 |
| Св.180 до 250 | 7,0 | 2,8 | 10,0 | 4,0 | 14 | 5,0 | 20 | 7,0 | 29 | 8,0 | 46 | 12,0 | 72 | 18,0 |
| Св.250 до 315 | 8,0 | 3,0 | 12,0 | 4,0 | 16 | 5,0 | 23 | 8,0 | 32 | 10,0 | 52 | 14,0 | 81 | 20,0 |
| Св.315 до 400 | 9,0 | 3,0 | 13,0 | 5,0 | 18 | 6,0 | 25 | 9,0 | 36 | 10,0 | 57 | 16,0 | 89 | 24,0 |
| Св.400 до 500 | 10,0 | 4,0 | 15,0 | 5,0 | 20 | 6,0 | 27 | 9,0 | 40 | 12,0 | 63 | 18,0 | 97 | 26,0 |

Окончание табл4

| Номинальные размеры, мм | К в а л и т е т ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
|  | м к м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  | 1Т |  |
| До 3 | 25 | 6 | 40 | 8 | 60 | 12 | 100 | 20 | 140 | 30 | 250 | 50 | 400 | 80 | 600 | 120 | 1000 | 200 |
| Св. 3 до 6 | 30 | 8 | 48 | 10 | 75 | 16 | 120 | 30 | 180 | 40 | 300 | 60 | 480 | 100 | 750 | 160 | 1200 | 240 |
| Св.6 до 10 | 36 | 9 | 58 | 12 | 90 | 18 | 150 | 30 | 220 | 50 | 360 | 80 | 580 | 120 | 900 | 200 | 1500 | 300 |
| Св.10 до 18 | 43 | 10 | 70 | 14 | 110 | 30 | 180 | 40 | 270 | 60 | 430 | 90 | 700 | 140 | 1100 | 240 | 1800 | 380 |
| Св.18 до 30 | 52 | 12 | 84 | 18 | 130 | 30 | 210 | 50 | 330 | 70 | 520 | 120 | 840 | 180 | 1300 | 280 | 2100 | 440 |
| Св.30 до 50 | 62 | 16 | 100 | 20 | 160 | 40 | 250 | 50 | 390 | 80 | 620 | 140 | 1000 | 200 | 1600 | 320 | 2500 | 500 |
| Св.50 до 80 | 74 | 18 | 120 | 30 | 190 | 40 | 300 | 60 | 460 | 100 | 740 | 160 | 1200 | 240 | 1900 | 400 | 3000 | 600 |
| Св.80 до 120 | 87 | 20 | 140 | 30 | 220 | 50 | 350 | 70 | 540 | 120 | 870 | 180 | 1400 | 280 | 2200 | 440 | 3500 | 700 |
| Св.120 до 180 | 100 | 30 | 160 | 40 | 250 | 50 | 400 | 80 | 630 | 140 | 1000 | 200 | 1600 | 320 | 2500 | 500 | 4000 | 800 |
| Св.180 до 250 | 115 | 30 | 185 | 40 | 290 | 60 | 400 | 100 | 720 | 160 | 1150 | 240 | 1850 | 380 | 2900 | 600 | 4600 | 1000 |
| Св.250 до 315 | 130 | 30 | 210 | 50 | 320 | 70 | 520 | 120 | 810 | 180 | 1300 | 260 | 2100 | 440 | 3200 | 700 | 5200 | 1100 |
| Св.315 до 400 | 140 | 40 | 230 | 50 | 360 | 80 | 570 | 120 | 890 | 180 | 1400 | 280 | 2300 | 460 | 3600 | 800 | 5700 | 1200 |
| Св.400 до 500 | 155 | 40 | 250 | 50 | 400 | 80 | 630 | 140 | 970 | 200 | 1550 | 320 | 2500 | 500 | 4000 | 800 | 6300 | 1400 |

Примечание. Разрешается увеличение допускаемой погрешности измерения при уменьшении размера, учитывающего это увеличение, а также в случае разделения на размерные группы для селективной сборки.

В связи с превышением погрешности измерения отверстия 100Н8 индикаторным нутромером (0,018 мм) допустимой погрешности измерения (0,012 мм) установим производственный допуск и приемочные границы на это отверстие.

Таблица 5

Выбор измерительных средств

| Измеряемый Размер | Допуск на размер, мм | Допустимая погрешность измерения, мм | Измерительные средства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Тип или модель | Погрешность измерения, мм | Пределы измерения, мм | Цена деления, мм | Метод измерения |
| Отверстие 100Н8 (+0,054) | 0,054 | 0,012 | Нутромер индикаторный | ГОСТ 868-82 | 0,018 | 50-100 | 0,01 | Сравнения, прямой |
| Вал 100k7 (+0,038) (+0,003) | 0,035 | 0,010 | Микрометр II класса | МК ГОСТ 6507-90 | 0,004 | 75-100 | 0,01 | Непоср., прямой |

При допустимой величине выхода размера за границу допуска согласно табл. 3 (при Амет () = 12% для квалитетов  8-9) Сдоп = 0,1754 = 9,18 мкм.

Выбранное средство с изм = 0,018 мм измерений согласно табл.4 приемлемо для измерения отверстия 9-го квалитета, у которого IT = 87мкм,              а Спр = 0,17IT = 0,1787 = 14,79 мкм.

Приемочные границы смещаем внутрь допуска на

С = Спр – Сдоп =  14,79 – 9,18 = 5,61 мкм;

округлим до С = 6 мкм. Тогда производственный допуск и приемочные границы данного отверстия  100 мм.

Таблица 7

| № вар. | Обозначение посадки | № вар | Обозначение посадки | № вар. | Обозначение посадки | № вар. | Обозначение посадки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 40H8/s7 | 94 | 100 H8/u8 | 107 | 53 H8/js7 | 120 | 20 H8/f8 |
| 82 | 50 H8/u7 | 95 | 110 H8/n7 | 108 | 12 H8/e8 | 121 | 75 H8/u8 |
| 83 | 60 H8/n7 | 96 | 75 H8/m7 | 109 | 63M8/h7 | 122 | 12 H8/k7 |
| 84 | 30 H8/m7 | 97 | 40 H8/k7 | 110 | 70K8/h7 | 123 | 18 H8/js7 |
| 85 | 20 H8/k7 | 98 | 15 N8/h7 | 111 | 75 H8/d8 | 124 | 25 H8/e8 |
| 86 | 25 H8/js7 | 99 | 20M8/h7 | 112 | 80 H8/h8 | 125 | 18 H8/d8 |
| 87 | 45 H7/h7 | 100 | 25K8/h7 | 113 | 85 H8/f8 | 126 | 60 H8/s7 |
| 88 | 50 H8/e8 | 101 | 30Js8/h7 | 114 | 56 H8/x8 | 127 | 95 H8/c8 |
| 89 | 36 H8/c8 | 102 | 100D8/h8 | 115 | 95 H8/z8 | 128 | 60 H8/d8 |
| 90 | 65 H8/u7 | 103 | 40F8/h8 | 116 | 100 H8/k7 | 129 | 67 H8/js7 |
| 91 | 25 H8/x8 | 104 | 50U8/h8 | 117 | 110 H8/e8 | 130 | 53 H8/s7 |
| 92 | 85 H8/s7 | 105 | 67 H8/s7 | 118 | 16 H8/u7 | 131 | 22H8/s7 |
| 93 | 45 H8/z8 | 106 | 19 H8/c8 | 119 | 25 H8/s7 | 132 | 120H8/х7 |

Таблица 8

|  | Цифра учебного шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предпоследняя | последняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 1,10,81 | 2,20,82 | 3,30,83 | 4,40,84 | 5,50,85 | 6,60,86 | 7,70,87 | 8,80,88 | 9,79,89 | 10,78,100 |
| 2 | 11,77,111 | 12,75,112 | 13,74,113 | 14,73,114 | 15,72,115 | 16,71,116 | 17,69,117 | 18,68,118 | 19,67,119 | 20,66,120 |
| 3 | 21,65,121 | 22,64,122 | 23,63,123 | 24,62,124 | 25,61,125 | 26,59,126 | 27,58,127, | 28,57,128 | 29,56,129 | 31,55,130 |
| 4 | 32,54,131, | 33,53,132 | 34,52,103 | 35,51,104 | 36,49,105 | 37,48,106 | 38,47,107 | 39,46,108 | 41,78,109 | 42,79,110 |
| 5 | 43,3,111 | 44,4,112 | 45,5,113 | 21,6,114 | 22,7,115 | 23,8,116 | 24,9,117 | 25,10,118 | 26,11,119 | 27,12,120 |
| 6 | 28,13,91 | 29,14,92 | 30,15,93 | 31,16,94 | 32,17,95 | 33,18,96 | 34,19,97 | 35,20,98 | 36,21,99 | 37,22,110 |
| 7 | 38,23,101 | 39,24,102 | 40,25,103 | 41,26,104 | 42,27,105 | 43,28,106 | 44,29,107 | 45,30,108 | 46,31,109 | 47,32,100 |
| 8 | 48,33,121 | 49,34,122 | 50,35,123 | 51,36,124 | 52,37,125 | 53,38,126 | 54,39,127 | 55,40,128 | 56,41,129 | 57,42,130 |
| 9 | 58,43,81 | 59,44,82 | 60,45,83 | 61,46,84 | 62,47,85 | 63,48,86 | 64,49,87 | 65,50,88 | 66,51,89 | 67,52,90 |
| 0 | 68,53,91 | 69,80,92 | 70,1,93 | 71,2,94 | 72,3,95 | 73,4,96 | 74,5,97 | 75,69,98 | 76,7,99 | 77,8,100 |