Задача № 1

Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением отдает полезную мощность Р2 при номинальном напряжении UНОМ. Сила тока нагрузки равна IH, ток цепи якоря равен IЯ, ток в обмотке возбуждения - IB. Сопротивление в цепи якоря равно RЯ, сопротивление обмотки возбуждения - RB. Генератор развивает ЭДС - Е. Электромагнитная мощность - РЭМ. Мощность, затрачиваемая для привода генератора Р1. Суммарные потери мощности в генераторе составляют сумму Р при коэффициенте полезного действия 1. Потери мощности в обмотке якоря и обмотки возбуждения соответственно равны РЯ и РВ. Используя данные приведенные в таблице 4, определите величины отмеченные крестиками (Х) какие три причины снижают напряжение на зажимах генератора параллельного возбуждения при увеличении нагрузки.

Таблица №4

| № | P2, кВт | UH, В | IH, А | IB, А | RA, Ом | RB, Ом | E, В | РЭМ, кВт | Р1, кВт | ΣP, КВт | 1 | РЯ, кВт | PB, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | 220 | 98 | X | 0,15 | 110 | 235 | X | 25,36 | X | 0,85 | X | X |
| 2 | 20.65 | 220 | 48 | X | 0,2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | 2 | 115 | X | X | 0,2 | 18,9 | 122,6 | X | X | 2,2 | X | X | X |
| 4 | 11.8 | X | 102,6 | X | X | X | X | X | X | 0,55 | X | 825 | 690 |
| 5 | X | X | X | X | 0,15 | 110 | 235 | 22 | X | 3,8 | X | X | X |
| 6 | X | 115 | X | 107 | 0,07 | X | 140 | X | X | 3,81 | X | X | X |
| 7 | X | 115 | X | X | X | X | 120 | 235 | X | X | 0,88 | X | X |
| 8 | X | 430 | 17.4 | X | 0,25 | 215 | X | 22 | X | X | 0,78 | X | X |
| 9 | X | X | X | 2 | X | X | X | X | 14 | X | X | 500 | 860 |
| 10 | X | 220 | X | X | X | X | 120 | 2.44 | 2,5 | 0.55 | X | 1500 | 4.40 |

Задача №2

Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением отдает полезную мощность РНОМ при номинальном напряжении UНОМ. Сила тока в нагрузке равна IH, ток в цепи якоря IA, ток в цепи возбуждения IB. Сопротивление в цепи якоря RA, обмотки возбуждения RB. Генератор развивает ЭДС Е. Электромагнитная мощность равна Рэм. Мощность двигателя для привода генератора Р1. Суммарные потери мощности в генераторе равны сумме Р, коэффициент полезного действия генератора . Используя данные своего варианта приведенные в таблице №5, определить величины, отмеченные знаком (X) в таблице. Ответить на теоретический вопрос: 1). Для вариантов 1...10: реакция якоря в машине постоянного тока и вредные последствия. 2). Для вариантов 11...20: Пояснить три причины снижающие напряжение на выводах генератора с параллельным возбуждением при увеличении его нагрузки.

Таблица №5

| № | РНОМ, кВт | UH, B | IH, A | IB, А | IA, A | RA, Ом | RB, Ом | Е, В | РЭМ, кВт | P1, кВт | ΣP, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | X | X | X | X | X | 110 | 235 | 235 | X | 25,36 | X | X |
| 12 | 25,56 | X | X | 2 | 0,15 | X | X | X | X | X | X | 0,35 |
| 13 | X | X | X | X | 0,07 | 18,9 | 122,6 | 122,6 | X | X | 2,2 | X |
| 14 | X | 110 | 17,4 | X | 0,25 | X | X | X | X | X | 0,55 | 0,78 |
| 15 | X | 220 | X | X | X | 110 | 235 | 235 | 22 | X | 3,8 | X |
| 16 | 20,65 | 220 | 48 | X | 0,2 | X | 140 | 140 | X | X | 3,81 | X |
| 17 | 2 | 430 | X | X | X | X | 120 | 120 | 235 | X | X | 0,78 |
| 18 | X | 115 | X | X | X | 215 | X | X | 22 | X | X | 0,88 |
| 19 | 18,8 | 430 | 102,6 | 6 | 0,2 | X | X | X | X | 14 | X | X |
| 20 | X | X | X | 3,3 | X | X | 120 | 120 | 2,44 | 2,5 | 0,55 | X |
| 21 | X | X | 48 | X | 0,3 | 215 | X | X | X | 23,46 | 2,8 | X |
| 22 | 2 | X | X | 2,9 | X | 39,7 | 120 | 120 | X | 2,55 | X | X |
| 23 | X | X | 48 | 2 | X | X | 440 | 440 | X | 23,46 | 2,81 | X |
| 24 | X | 110 | X | X | X | 19,2 | 136,7 | 136,7 | X | 14 | 2,22 | X |
| 25 | 21,56 | 220 | X | X | 0,15 | X | X | X | X | X | X | 0.85 |
| 26 | X | 220 | 98 | X | 0,15 | 110 | X | X | X | X | X | 0.85 |
| 27 | X | 430 | 48 | X | X | X | 440 | 440 | X | X | X | 0,85 |
| 28 | 1,95 | 115 | X | X | 25 | 34,8 | X | X | X | 2,5 | X | X |
| 29 | X | 430 | X | 12 | 9 | X | 440 | 440 | X | X | X | 0,88 |
| 30 | 11,79 | X | 102,5 | 6,1 | 0,07 | X | X | X | X | 14 | X | X |

Задание 6.

Решите задачу; исходные данные определите по таблице 7

В цехе завода установлены АД которые потребляют мощность P1 при коэффициенте мощности cos и работают от сети напряжением U1Л. Кроме того, цеху требуется дополнительная мощность и проектируется установка СД с паспортными данными: подводимая мощность SH, полезная мощность на валу РH, номинальное линейное напряжение U1, коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке H.

Определить коэффициент мощности СД; коэффициент мощности цеха после установки СД; ток нагрузки до и после установки СД, если установленный СД работает в номинальном режиме при опережающем коэффициенте мощности.

Таблица №7

| вариант | Асинхронный двигатель |  |  | Синхронный двигатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р1, кВт | cos | U1Д, В | SH, кВа | Р1, кВт | U1Д, В | H % |
| 1 | 80 | 0,8 | 220 | 80 | 56 | 220 | 88 |
| 2 | 185 | 0,84 | 380 | 205 | 146 | 380 | 90 |
| 3 | 210 | 0,76 | 380 | 275 | 199 | 380 | 90,7 |
| 4 | 79 | 0,69 | 380 | 120 | 87 | 380 | 90 |
| 5 | 260 | 0,81 | 380 | 300 | 220 | 380 | 91,7 |
| 6 | 160 | 0,73 | 380 | 215 | 158 | 380 | 91,9 |
| 7 | 105 | 0,66 | 380 | 190 | 136 | 380 | 89,4 |
| 8 | 170 | 0,77 | 380 | 240 | 176 | 380 | 91,6 |
| 9 | 130 | 0,79 | 380 | 160 | 133 | 380 | 82,2 |
| 10 | 165 | 0,82 | 220 | 155 | 133 | 220 | 89,8 |
| 11 | 423 | 0,91 | 380 | 445 | 423 | 380 | 95 |
| 12 | 335 | 0,91 | 380 | 401 | 361 | 380 | 90 |
| 13 | 213 | 0,91 | 380 | 217 | 174 | 380 | 92 |
| 14 | 170 | 0,9 | 380 | 205 | 164 | 380 | 90 |
| 15 | 333 | 0,92 | 380 | 288 | 244 | 380 | 90 |
| 16 | 212 | 0,91 | 380 | 435 | 391 | 380 | 92 |
| 17 | 213 | 0,86 | 380 | 401 | 361 | 380 | 90 |
| 18 | 171 | 0,86 | 380 | 197 | 157 | 380 | 94 |
| 19 | 423 | 0,91 | 380 | 455,3 | 387 | 380 | 93 |
| 20 | 425 | 0,9 | 380 | 740 | 666 | 380 | 90 |
| 21 | 173 | 0,86 | 380 | 205 | 146 | 380 | 90,7 |
| 22 | 61,5 | 0,83 | 220 | 80 | 56 | 220 | 88 |
| 23 | 105 | 0,66 | 220 | 155 | 133 | 220 | 89,8 |
| 24 | 210 | 0,76 | 380 | 205 | 146 | 380 | 90 |
| 25 | 105 | 0,66 | 380 | 180 | 133 | 380 | 82,2 |
| 26 | 213 | 0,91 | 380 | 275 | 199 | 380 | 90,7 |
| 27 | 271 | 0,6 | 380 | 240 | 176 | 380 | 91,6 |
| 28 | 160 | 0,73 | 380 | 120 | 87 | 380 | 90 |
| 29 | 170 | 0,77 | 380 | 190 | 136 | 380 | 89,4 |
| 30 | 210 | 0,76 | 380 | 215 | 158 | 380 | 91,9 |