ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

__________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЗНУО ИГНД

_________ О.В. Маргулис

«____»_____________2007 г.

### БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочного отделения всех направлений

и  специализаций Института геологии и нефтегазового дела

Семестр 				                                                10

##### Лекции, часов								12

Лабораторные занятия, часов 			                             12

##### Самостоятельная работа, часов		                             66

экзамен

Формы контроля

Томск  2007

### УДК 658.382

Безопасность жизнедеятельности: Рабочая программа,  метод.  указания и контр. задания для студентов заочного отделения всех направлений и специализаций Института геологии и нефтегазового дела /Сост. Н.В. Крепша, Ю.Ф. Свиридов, О.Б. Назаренко. – Томск: Изд. ТПУ, 2007.– 28 с.

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры экология и безопасность жизнедеятельности  16 апреля 2007 г. протокол № 52.

Зав. каф. проф.,  д-р техн. наук_______________ В.Ф. Панин

Аннотация

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» предназначены для студентов заочного отделения всех направлений и специализаций Института геологии и нефтегазового дела.

Приведено содержание основных теоретических тем дисциплины, перечень лабораторных работ,  а также варианты заданий для контрольных работ. Даны методические указания по выполнению контрольных работ.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины - овладение будущими  специалистами геологами теоретическими и практическими знаниями, необходимыми для создания безопасных и безвредных условий своей производственной  деятельности.

Задачи учебной дисциплины следующие:

Студент, изучивший дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» должен иметь представление:

- О том, что  проблемы возникают в системе «человек – машина – среда» и для их понимания следует  изучить все звенья этой системы при геологоразведочных и нефтегазовых работах, имея в виду, что каждая может явиться источником опасности;

- О последовательности решения проблем производственной безопасности: анализ – прогнозирование - моделирование источников возникновения опасностей - разработка методов и средств защиты – ликвидация последствий ее проявления;

- Что  для обеспечения высокого уровня  технологических процессов и благоприятных условий труда безопасности при поисках, разведки и эксплуатации  полезных ископаемых необходимо использовать все методы и средства, включая технические, организационные, правовые и экономические.

Студент, изучивший дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» должен знать:

- Основные понятия, термины, определения дисциплины;

- Об окружающих опасностях разного генезиса и характере воздействия их на организм человека;

- Факторы и условия выживания человека в условиях техногенеза;

- Системы правовых и организационных основ обеспечения безопасности;

- Методологические основы изучения опасностей;

- Человека как элемента эргатической системы и как совершенствовать свои физические возможности и формировать практические навыки, необходимые для создания безопасных условий жизни и труда при разработке месторождений полезных ископаемых;

- Общие закономерности развития природных опасностей и защиту от них;

- Общие закономерности развития, генезис и физические характеристики техногенных опасностей на «открытых площадках» и закрытых помещениях и способы защиты от них;

- .Роль современного инженера в обеспечении безопасности жизнедеятельности, быстрой ликвидации чрезвычайной ситуации.

Студент, изучивший дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» должен уметь:

- Предвидеть и идентифицировать, количественно оценивать техногенные и природные опасности (их вид, интенсивность, пространственные и временные координаты, возможный ущерб), по возможности – избегать, по необходимости – действовать;

- Действовать грамотно в условиях чрезвычайных ситуаций;

- Исследовать факторы производственной среды (микроклимата, естественного и искусственного освещения помещений и открытых площадок, воздуха на содержание газов и паров жидкостей);

- Оценивать напряженность трудового процесса работников производства;

- Выбрать первичные средства пожаротушения для производственных объектов;

- Оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях работы;

- Пользоваться приборами для контроля условий труда по показателям вредности и опасности производственной среды;

- Рассчитывать эффективность заземляющих устройств и молнезащиту геологических объектов;

- Применять полученные знания при разборе производственных ситуаций.

### 2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ

# ВВЕДЕНИЕ

Предмет дисциплины ''Безопасность жизнедеятельности''. Основные понятия. Связь дисциплины с общественными, естественными и техническими дисциплинами. Место дисциплины в системе наук. Цель и основные задачи изучения дисциплины. Ее комплексный характер и составные части: среда обитания человека, безопасность производственного процесса  и чрезвычайные ситуации. Предпосылки формирования науки о БЖД.

Среда обитания человека: окружающая, производственная, бытовая. Аксиома о потенциальной опасности процесса деятельности. Понятие риска. Проблема обеспечения безопасности человека в системе ''человек – производство – среда обитания''. Факторы и основы выживания человека в условиях техногенеза. Формула безопасного существования.

Роль современного инженера  в обеспечении безопасности жизнедеятельности, быстрой ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, рациональном природопользовании и охране окружающей природной среды. Методические требования к знаниям и умениям студентов геологов и специалистам, изучающих курс безопасности жизнедеятельности.

Достижения отечественной и зарубежной науки в области безопасности жизнедеятельности.

1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Система законодательных актов по охране труда и охране окружающей среды. Классификация законодательных актов по охране труда: единые, межотраслевые, отраслевые, предприятия. Вопросы охраны труда в Конституции РФ, основах законодательства о труде.  Законодательство в области охраны окружающей среды: основы земельного законодательства, о недрах, об охране атмосферного воздуха, Водный кодекс, Закон об охране окружающей природной среды.

1.2. Нормативно – технические документы в области труда и охраны природы. Виды нормативно-технических стандартов: система стандартов безопасности труда (ССБТ) – Государственные стандарты; санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила; правила безопасности проведения специальных работ для геологических организаций.

1.3. Государственный надзор и общественный контроль по соблюдению законодательств по охране труда и ООС. Система государственного    надзора   по  охране  труда.   Органы          государственного надзора, их права и обязанности. Формы и виды ответственности за нарушение законодательных актов по охране труда. Структуры департамента Томской области по охране окружающей среды. Права и обязанности каждой структуры. Общественный инспектор по охране труда на предприятиях, его права и обязанности. Роль общественного инспектора по охране труда и созданию благоприятных условий на производстве. Роль независимых профсоюзов в создании здоровых и безопасных условий труда на производстве, социальной защите работающих. Коллективные договора.

1.4.  Организация охраны труда в геологии. Отдел охраны труда. Обучение безопасности труда.  Контроль состояния условий труда при эксплуатации и разработке нефтяных месторождений, проведения геофизических  и гидрогеологических,  буровых работ.  Анализ заболеваемости, травматизма, условий труда. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. Классификатор факторов,  воздействующих на безопасность труда в геологоразведочном деле.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ НАЧАЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основные понятия и определения. Деятельность, жизнедеятельность, производственная среда, окружающая среда (среда обитания).

2.2. Методологические основы изучения опасностей. Номенклатура опасностей по ГОСТ 12. 0. 003 – 74. Опасные и вредные факторы. Таксономирование опасностей по генезису, характеру воздействия и по вызываемым последствиям, по характеру взаимодействия с человеком. Основные элементы производственного процесса при разработке месторождений полезных ископаемых, формирующие вредные и опасные факторы. Квантификация  опасностей; количественная оценка риска и его причины; приемлемый риск; управление риском; последовательность изучения опасностей на производстве.

2.3. Методы выявления и оценки опасностей. Сущность и цель системного подхода к исследованию опасностей. Эмержентные свойства систем.  ''Дерево причин и опасностей''  как система. Анализ безопасности систем (последствий); принципы и методы обеспечения безопасности (нормирование, принципы слабого звена, информации, классификации).

- ЧЕЛОВЕК – ЭЛЕМЕНТ ЭРГАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

3.1. Основные формы деятельности человека. Физический труд. Мышечная работа. Энергетические затраты человека на физической работе. Количественная оценка тяжести труда. Теплообмен человека со средой обитания. Терморегуляция организма. Умственный труд. Степень нервно-эмоциональной напряженности труда. Утомление как результат влияния на человека тяжести и напряженности труда. Работоспособность и ее динамика. Режим труда и отдыха. Пути снижения утомления. Значение здорового образа жизни для нормальной деятельности человека.

3.2. Антропометрическая характеристика человека. Сравнительная характеристика роста, веса, силы мышц мужчины, женщины, подростка. Совместимости: информационная, энергетическая, биофизическая, антропометрическая, технико-эстетическая. Их значение в производственной деятельности человека.

3.3. Физиологическая характеристика человека. Нервная система. Условные и безусловные рефлексы. Характеристика анализаторов человека: кожный анализатор, осязание, ощущение боли, температурная чувствительность, восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. Реакция человека на действие раздражителей.

3.4. Психофизическая характеристика человека. Прием, хранение и переработка информации. Принятие решений.

3.5. Психологическая характеристика человека. Психология в проблеме безопасности. Личность и ее безопасность. Мотивы и цели деятельности. Закон Аткинсона. Групповая психология. Опасные ошибочные действия.

3.6. Поведение человека в экстремальных ситуациях. Типы поведения. Страх.

4.ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Производственная санитария и гигиена труда при производственных работах.

4.1.1. Микроклимат и воздушная среда при производстве полевых, лабораторных и камеральных   работ. Основные понятия и определения. Влияние метеорологических условий на организм и работоспособность человека. Нормирование параметров микроклимата при полевых работах (на открытых площадках). Тепловые излучения и влияние их на организм человека. Адаптация и акклиматизация в условиях перегревания и переохлаждения. Методы  средства обеспечения нормального микроклимата и чистоты воздушной среды в помещениях и на открытых площадках. Средства индивидуальной защиты от теплового излучения и вредных веществ. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Виды и системы отопления, их назначение как средство создания благоприятного микроклимата и защиты от вредных веществ. Назначение и классификация промышленной вентиляции. Воздухообмен. Естественная вентиляция; методы расчета. Механическая вентиляция. Устройство основных агрегатов вентиляционных систем и порядок их безопасной эксплуатации.

4.1.2. Производственное освещение. Значение освещения с точки зрения охраны и производительности труда.  Основные светотехнические величины и единицы измерения. Действие света на организм человека. Виды и системы освещения. Характеристика электрических источников света и осветительных приборов. Принципы нормирования освещения. Естественное освещение. Принципы нормирования и расчета освещенности.

4.1.3. Производственный шум. Основные понятия и определения. Физические характеристики и измерение шума. Источники шума и  шумовые характеристики при геологоразведочных работах. Действие шума на организм человека. Нормирование производственного шума. Методы защиты от шума.  Звукоизоляция  и звукопоглощение. Средства индивидуальной и коллективной защиты.

4.1.4. Производственная вибрация. Основные понятия и определения. Физические характеристики и измерение вибраций производственного оборудования. Действие вибраций на организм человека. Принципы нормирования. Физические основы виброзащиты. Практические методы виброизоляции.

4.1.5. Защита от электромагнитных полей и лазерного излучения. Определение понятия электромагнитного поля, его физические параметры. Источники электромагнитных полей. Действие электромагнитных полей   лазера на организм человека. Нормирование. Методы защиты от электромагнитных полей и лазерного излучения.

4.1.6. Защита от ионизирующих излучений.  Основные характеристики ионизирующих излучений. Защита от действия ионизирующих излучений.

4.2. Опасности технических систем и защита от них. Основы техника безопасности.

4.2.1. Электробезопасность и молнезащита зданий и сооружений. Основные понятия и определения.  Действие электрического тока на организм человека. Виды воздействия. Два вида поражения: электротравмы и электроудары. Факторы, определяющие опасность поражения электрическим током: электрическое сопротивление человека, сила тока, длительность его протекания,  род и частота, индивидуальные свойства человека, условия внешней среды Классификация электрических установок и помещений по электроопасности Условия поражения электротоком. Основные причины поражения током и первая помощь пострадавшему Технические средства и способы защиты: защитное заземление, зануление, защитное отключение, молнезащита.

4.2.2. Пожаровзрывобезопасность. Основные понятия пожарной безопасности. Причины возникновения пожаров и взрывов на производстве, в быту. Импульсы возникновения пожаров: тепловой, химический, микробиологический. Классификация зданий и помещений по пожарной (взрывной) безопасности. Общие требования к системам пожарной защиты и взрывозащиты. Пожарная безопасность при геологоразведочных работах (поисково-съемочных, нефтегазовых, буровых, горных). Способы  и средства пожаротушения. Огнегасительные вещества, оборудование для тушения пожаров, средства извещения и сигнализации о пожаре.

4.2.3. Безопасность работы оборудования под давлением выше атмосферного. Основные понятия. Виды сосудов, работающих под давлением. Сигнальная окраска трубопроводов. Условия безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

4.2.4. Безопасность эксплуатации оборудования, транспорта, подсобно-вспомогательных работ. Общие требования безопасности. Погрузочно-разгрузочные и строительно-монтажные работы. Взрывные работы.

4.3. Обеспечение безопасности при работе с компьютером. Опасные и вредные производственные факторы, действующие на оператора компьютера. Требования к освещению и микроклимату в помещениях, где установлены компьютеры. Организация рабочего места оператора. Режимы труда и отдыха при работе с компьютером.

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5.1. Общие понятия. Понятие о ситуациях техногенного, антропогенного, природного, социального происхождения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу, скорости распространения опасности. Остаточный риск -– объективная предпосылка производственных аварий и катастроф. Методические принципы индексации объектов по степени  опасности. Общий метод определения возможности возникновения аварийного состояния. Зоны чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Зона химического поражения;  действие населения в зоне химического поражения. Зона радиоактивного загрязнения.

5.2. Зоны чрезвычайной ситуации природного характера. Классификация природных опасностей по генезису. Общие закономерности развития, предпосылки успешной защиты от природных опасностей. Литосферные природные опасности. Землетрясения. Причины, предвестники и методы прогнозирования, защита от землетрясений. Оползни, причины их распространения, предупреждение и защита от оползней. Гидросферные опасности. Наводнения, их классификация; причины наводнений и защита от них. Атмосферные опасности: ураган, смерч, гроза; определения. Защита от молний; методика расчета молниеотвода. Космические опасности – солнечная радиация. Расчет зоны чрезвычайной ситуации при землетрясениях; расчет зоны чрезвычайной ситуации при наводнениях; действия населения при наводнении.

5.3.	Принципы, способы и средства защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в России.

###### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Значение прослушанного курса в мировоззренческом воспитании студентов и использование полученных знаний в практической деятельности.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ

Лабораторные работы (8 часов, ауд.)

1. "Исследование методов борьбы  с  запыленностью  воздушной среды производственных помещений" (2 часа).

2. "Исследование эффективности методов и средств  защиты  от вибрации в производственных условиях" (2 часа).

3. "Исследование метеоусловий на рабочих местах в  производственных условиях" (2 часа).

4. "Освещение производственных помещений и рабочих мест"  (2 часа).

4. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

# Самостоятельная работа студента включает освоение теоретического материала и решение  одной контрольной задачи. При условии выполнения домашнего задания и лабораторных работ в период сессии, студент допускается к сдаче экзамена.

Таблица 1

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопросов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|  | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|  | 81 | 82 | 83 | 84 | 8 | 86 | 87 | 88 | 89 | 100 |
|  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
|  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |

Студенты выполняют теоретическое задание, составленное в 10 вариантах. Каждый вариант включает 12 вопросов, приведенных  в таблице 1.

Варианты контрольной работы студенты выбирают в соответствии с номером учебного шифра (при однозначном номере), либо в соответствии с суммой цифр, составляющих номер учебного шифра (при двухзначном номере).

Задача  № 1 выполняется студентами заочниками следующих специальностей: геоэкология, комплексное использование и охрана водных ресурсов, геологическая съемка, поиски  и разведка полезных ископаемых, поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания, геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, экономика и управление на предприятиях.

Задачу № 2  следует решать студентам технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, бурение нефтяных и газовых скважин.

Контрольные вопросы для выполнения

теоретического контрольного задания

- Понятие опасности в БЖД. Ее характеристика.

- Дать определение понятий «опасный производственный фактор» и «вредный производственный фактор». Существует ли между ними четкая граница?

- Как подразделяются опасные и вредные производственные факторы согласно нормативным документам?

- Дать определение понятий «безопасность труда», «производственная санитария», «техника безопасности».

- Какие основные нормативы экологичности вы знаете?

- Физический смысл и количественная оценка риска. Пример.

- Что такое приемлемый риск? Его величина. Графический метод определения приемлемого риска.

- Дайте характеристику опасности.

- Условия обеспечения безопасности производственной деятельности

- Цель и методика построения дерева «причин-опасностей».

- Основные формы производственной  деятельности человека. Их характеристика.

- Работоспособность человека и ее динамика в течение  рабочего дня и рабочей недели.

- Характеристика анализаторов человека: слух и зрение.

- Дайте психофизическую характеристику человека.

- Какие мотивы являются главными в деятельности человека.

- Типы поведения человека в экстремальных ситуациях.

- Какая форма эмоциональных решений поведения человека в экстремальных ситуациях несет положительную реакцию?

- Из каких основных процессов состоит теплоотдача человеческого организма в окружающую среду? Формула нормального самочувствия.

- Что такое терморегуляция человеческого организма?

- Способы теплообмена между человеком и окружающей средой?

- Какие основные нормируемые показатели микроклимата воздуха рабочей зоны вы знаете?

- Как выбирают параметры микроклимата в производственном помещении?

- Дайте определение понятий «оптимальные параметры микроклимата» и «допустимые параметры микроклимата».

- Какие мероприятия используются для поддержания нормальных параметров микроклимата в рабочей зоне?

- Назовите приборы и устройства для измерения метеорологических условий.

- Что такое аэрозоли?

- Каковы основные пути проникновения вредных веществ в организм человека?

- Как действуют вредные вещества на организм человека?

- Представьте классификацию вредных веществ.

- Что такое фиброгенное действие пыли на организм человека?

- Дайте определение понятия «предельно допустимая концентрация» (ПДК).

- Как обеспечить поддержание в воздухе безопасной концентрации вредных веществ?

- Перечислите индивидуальные средства защиты от воздействия вредных веществ.

- Как осуществляется контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны?

- Как устроены фильтрующие и изолирующие противогазы? Какова область их применения?

- Как маркируются и окрашиваются фильтрующие коробки отечественных фильтрующих противогазов?

- Охарактеризуйте основные световые величины.

- Какие виды производственного освещения вы знаете?

- Что такое коэффициент естественного освещения (КЕО)?

- Какие разновидности имеет искусственное освещение?

- Охарактеризуйте источники искусственного освещения.

- Как нормируется производственное освещение?

- Как рассчитывается световой поток от лампы или группы ламп?

- Как измеряется освещенность в производственном помещении?

### Дайте определение понятий «шум», «ультразвук», «инфразвук», «вибрация».

- Какими физическими параметрами характеризуется шум и вибрация?

- Каково действие шума, ультра- и инфразвука, а также вибрации на организм человека?

- В чем заключается нормирование шума и вибрации на организм человека?

- Перечислите основные методы защиты от воздействия шума, вибрации?

- Что такое звукоизоляция и звукопоглощение?

- Что такое виброизоляция?

- Перечислите индивидуальные средства защиты от шума?

- Какими приборами измеряют шум, ультра- и инфразвук, а также вибрацию?

- Какие процессы называют горением, воспламенением, самовоспламенением?

- Каковы разновидности горения и их характеристики?

- Каковы основные показатели пожароопасности веществ и материалов?

- Каковы характеристики материалов по горючести?

- Что представляет собой классификация производств по пожарной опасности?

- Что такое огнестойкость строительной конструкции?

- Какие существуют огнегасительные вещества?

- Что представляют собой автоматические системы тушения пожара?

- Назовите типы химических огнетушителей.

- Назовите типы пожарных извещателей и принципы их работы.

- Какое действие оказывает электрический ток на организм человека?

- Что такое электротравмы?

- Какие причины электротравматизма?

- От каких факторов зависит исход поражения электрическим током?

- Охарактеризуйте допустимые уровни тока через тела человека.

- Перечислите основные случаи включения человека в электросеть.

- Что такое шаговое напряжение?

- Перечислите основные способы и средства электрозащиты и охарактеризуйте их?

- Классификация производственных помещений по степени опасности поражения электрическим током.

- Что такое защитное заземление и как с помощью его осуществляется защита человека от поражения электрическим током?

- Что такое зануление и каков принцип обеспечения электробезопасности с его помощью?

- Что такое защитное отключение и каковы принципы его работы?

- Назовите индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током?

- Что такое молнеотвод? Их типы?

- Как рассчитывается зона защиты молнеотвода?

- Перечислите опасные и вредные производственные факторы, действующие на оператора компьютера.

- Каковы требования к освещению в помещениях вычислительных центров?

- Каковы параметры микроклимата в помещениях, где установлены компьютеры?

- Как организуется рабочее место оператора компьютера?

- Каковы требования к клавиатуре компьютера?

- Каковы режимы труда и отдыха при работе с компьютером?

- Дайте понятия «сосуд, работающий под давлением». Виды их.

- Что такое сигнальная окраска трубопроводов?

- Перечислите цвета окраски баллонов.

- Каковы основные условия безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением?

- Как необходимо хранить и транспортировать сосуды, работающие под давлением?

- Виды ионизирующих излучений и их физические характеристики.

- Что такое поглощенная, экспозиционная и эквивалентная дозы излучения.

- Биологическое действие  ионизирующих излучений на организм человека.

- Способы защиты от ионизирующих излучений.

- Какими приборами измеряют ионизирующее излучение?

- В чем состоят общие требования безопасности при производстве работ в геологии?

- Дайте определение понятия «чрезвычайная ситуация» (ЧС).

- Какова взаимосвязь понятий «опасность», «риск» и «чрезвычайная ситуация»?

- Каковы критерии ЧС?

- Как классифицируются ЧС?

- . Каков ущерб от ЧС?  Назовите стадии ЧС.

- . Какова продолжительность развития ЧС?

- . Каковы масштабы ЧС?

- Что такое «экологические катастрофы»?

- Общие закономерности развития природных катастроф.

- . Защита от землетрясений.

- . Защита от наводнений.

- . Перечислите причины и стадии техногенных катастроф.

- . Каковы медицинские последствия аварии на Чернобыльской АЭС?

- . Как обеспечивается устойчивость работы объектов народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях?

- Что надо сделать для повышения устойчивости функционирования наиболее важных видов технических систем и объектов народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях?

- . Перечислите основные этапы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

- . Поясните понятия «дезактивация», «дегазация», «дезинфекция», «дератизация».

- . Как осуществляют санитарную обработку населения?

- . В каких документах отражены правовые основы безопасности жизнедеятельности?

- Что является главной задачей государственной политики в области охраны труда?

- . В каких документах излагаются правовые основы действия в чрезвычайных ситуациях?

- . Как осуществляется контроль над состоянием условий труда в геологоразведочных организациях и компаниях?

- . Кто несет ответственность за безопасность труда в геологических службах?

119. Какие инструктажи по безопасности труда проводят в геологических организациях?

120. Укажите четыре заповеди безопасного существования человека в окружающей среде? Что он должен уметь, знать, действовать, желать?

.Задача № 1

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ

1. Провести качественный анализ основных элементов производственного процесса  при геологоразведочных работах, формирующего вредные и опасные факторы для человека и окружающей среды (гост 12.0.003-74):

а) выявить источники опасностей, т.е. определить части производственных         систем при геологоразведочных работах и элементы среды обитания,  формирующие их;

б)  провести идентификацию потенциальных опасностей, которые могут    возникнуть при  одном из выбранных производственных процессов или в регламентном или аварийном режимах работы (табл.2);

в) ввести ограничения на анализ, т.е. исключить опасности, которые не будут изучаться (балл 0 или 1);

г) заполнить в соответствии с ГОСТ 12.0.003  табл.1 основных элементов производственного процесса для любого вида работ по направлению своей специальности, формирующих вредные и опасные факторы.

2. Провести количественную идентификацию выявленных в производственной   деятельности опасностей   в следующей последовательности:

а) построить логическое «дерево причин и опасностей» для выявления последовательности (причинной цепочки) для одного из выбранных видов производственного процесса;

б) дать анализ последствий причин и опасностей этой системы и разработать мероприятия по безопасной ее работе;

в) рассчитать величину индивидуального риска системы при вероятности первичного события  0.1  и определить по классификации (табл.3) риск своей профессиональной деятельности.

Таблица 1

Основные элементы производственного процесса, формирующие вредные и опасные факторы

| Наименование видов работ и параметров производственного процесса | Климатическая или техническая характеристика процессов по фактору опасности и вредности |  |
| --- | --- | --- |
|  | Опасные | Вредные |

Примечание: при заполнении табл. 1 все элементы производственного процесса рекомендуется делить на три группы: полевые, лабораторные, камеральные. Для каждой группы выбираются виды работ в соответствии со специальностью студента (геолого-съемочные, гидрогеологические, геофизические и т.д.).

ПОНЯТИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Опасность – центральное понятие теоретических основ дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Опасность – это  процессы, явления, предметы, оказывающие негативное влияние на здоровье человека. С момента своего появления человек перманентно живет и действует в условиях изменяющихся   потенциальных опасностей.     Любая деятельность человека

потенциальна опасна, в том числе и производственная.

Воздействие опасности на человека возможно  в том случае, если зона воздействия пересечется с зоной деятельности (т.е. человек попадет в зону

Таблица 2

Классификация опасных и вредных факторов при проведении геологоразведочных работ

(по ГОСТ 12.0.003 –74)

| Группы | Виды опасных и вредных факторов | Оценка степени опасности, в баллах |
| --- | --- | --- |
| Физические опасные | Движущиеся машины и механизмы производственного Оборудования |  |
|  | Давление (разрушение аппарата, работающего под давлением) |  |
|  | Электрический ток |  |
|  | Электрическая дуга и металлические искры при сварке |  |
|  | Статическое электричество |  |
|  | Острые кромки, заусеницы и шороховатость на поверхности инструментов |  |
|  | Расположение рабочего места на значительной высоте |  |
|  | Падение, обрушение горных пород и других предметов |  |
| Физические вредные | Экстремальные показатели микроклимата в помещении |  |
|  | Экстремальные показатели микроклимата на открытой площадке |  |
|  | Повышенные уровни шума |  |
|  | Повышенные уровни вибрации |  |
|  | Повышенные уровни электромагнитных и ионизирующих излучений |  |
|  | Воздействие радиации(ВЧ, УВЧ, СВЧ, ионизирующей, ультрафиолетовой) |  |
|  | Давление под землей или в орах и его резкое изменение |  |
|  | Недостаточная освещенность рабочей зоны |  |
| Химические вредные | Утечки токсичных и вредных веществ в атмосферу |  |
|  | Повышенная запыленность и загазованность рабочей зоны |  |
|  | Наличие радиоактивных веществ в горных выработках |  |
| Психофизиологические вредные | Степень нервно-эмоционального напряжения |  |
|  | Тяжесть и напряженность физического труда |  |
|  | Монотонный режим работы |  |
|  | Эмоциональные стрессы |  |
| Биологичес-кие | Воздействие болезнетворных вирусов при отравлении Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми, пре смыкающими |  |

Примечание: Последняя графа заполняется символами: 0 – проявление фактора маловероятно; 1 – проявление фактора незначительно; 2 – проявление фактора значительно при выполнении выбранного вида работ.

действия электрического тока, шума, вибраций, движения транспорта и т.д.). Источниками формирования опасностей в конкретной деятельности может быть сам человек, элементы среды обитания и их процессы взаимодействия. Отсюда, основным является обеспечение безопасности конкретной деятельности как комплексной системы мер защиты человека и среды обитания от опасностей. Комплексную систему составляют следующие меры защиты: правовые, организационные, технологические, санитарно-гигиенические и т.д. Детальное изучение этих мер, составляет содержание дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности»  для студентов всех специальностей Института геологии и нефтегазового дела.

При обеспечении производственной безопасности при геологоразведочных работах должны быть решены три задачи:

1. Классификация, идентификация и квантификация опасностей, присущих данному виду деятельности.

2. Разработка мер защиты человека и среды обитания от выявленных опасностей.

3. Разработка мер защиты от остаточного риска данной деятельности (т.к. обеспечить абсолютную опасность невозможно). Эти меры применяются в том случае, когда произошло воздействие на человека или среду обитания опасностей. Эту задачу обеспечения безопасности  деятельности в нашей стране реализуют службы здравоохранения, Госсанэпиднадзора, пожарной охраны, подразделения ликвидации последствий ЧС и т.д.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ. Классификация (номенклатура) опасностей – эта система названий опасностей, присущая конкретному виду деятельности. Она составляется при выполнении различных видов работ, для отдельных объектов (рабочих мест, профессий). Эта процедура облегчает процесс идентификации опасностей и имеет профилактическую направленность. Выделяют опасные и вредные производственные факторы. Опасные производственные факторы – это такие,  воздействие которых на работающих в определенных условиях приводят к травме, острому отравлению или другому  внезапному резкому ухудшению здоровья и смерти (избыточное давление в сосудах, электроопасность, пожаровзрывоопасность и т.д.). Вредные производственные факторы – это такие,  воздействие которых на работающего  в определенных условиях может привести к заболеванию, снижению работоспособности (или) и отрицательному влиянию на здоровье потомства (экстремальные климатические факторы, освещенность, тяжесть и напряженность трудового процесса, степень нервно-эмоциональной напряженности, шум, вибрация и т. д). Вредный фактор может стать опасным в зависимости от уровня, концентрации и продолжительности действия.   Поскольку опасность сложное понятие – она потенциальна, тотальна, перманентна, иерархична, то такое классифицирование  важно для понятия генезиса (природы) опасности, которые могут иметь место на производстве. Классифицирование необходимо, в конечном итоге, для полной нейтрализации опасных и вредных факторов. По характеру воздействия на человека (ГОСТ 12.0.003-74)  они делятся на четыре группы: физические, химические, биологические, психофизиологические (табл. 2). Кроме того, они могут быть активного (передаются через различные виды энергии), пассивно-активного (через энергию самого человека или оборудование), пассивного (опосредованного) действия.

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ. Успешному обеспечению безопасности проведения геологоразведочных работ способствует предварительная (заблаговременная) идентификация (опознание, прогнозирование) опасностей. Под идентификацией понимается процесс обнаружения и установления количественных, временных, пространственных характеристик, необходимых для разработки профилактических и оперативных мероприятий, направленных на обеспечение жизнедеятельности (Русак, 1997). Установление  причин проявления опасностей является основным в процессе идентификации. Триада «опасность – причины – следствия» - это логический процесс развития, реализующий  потенциальную опасность в реальный ущерб (следствия). Следовательно, предотвращение опасностей и защита от них базируется на знании причин. Причины и опасности образуют иерархические цепные структуры. Графическое изображение таких зависимостей напоминает «ветвящее»  дерево.

4. КВАНТИФИКАЦИЯ И ПОСТРОЕНИЕ ДЕРЕВА «ПРИЧИН И ОПАСНОСТЕЙ». Для оптимальной организации и разработки комплекса предупредительных мероприятий  при геологоразведочных работах необходима  количественная оценка (квантификация) опасностей. Квантификация – введение количественных характеристик для оценки сложных, качественно определяемых понятий. Применяются численные, бальные и другие приемы квантификации. Наиболее распространенной оценкой опасностей является риск. С любым видом деятельности человека связана определенная степень риска вредного воздействия, результатом которого могут быть травмы, заболевания и даже смерть. Риск – некая мера ожидаемых потерь при конкретных действиях субъекта. Применительно только к здоровью человека – риск несчастного случая или частота реализации опасности. Расчет риска несчастного случая является общепризнанным методом оценки опасности технических объектов. Он широко применяется за рубежом и  в отечественных нормативно-технических документах (ГОСТ 12.1.004-85). Риск несчастного случая может определяться по результатам анализа дерева опасностей, построенного для проектируемых видов геологоразведочных работ.

В основе построения дерева опасностей лежит логико-аналитический метод установления причинно-следственных связей между опасными событиями и условиями их реализации. Головным событием опасности (верхом дерева) является несчастный случай. Само дерево состоит из последовательности событий, которые  соединяются логическими знаками. Построение дерева  производится до исходных событий.  Описание событий помещается в соответствующие символы (прямоугольники, круг). Пример   построения сравнительно простого дерева причин и опасностей  представлен на рис. 1 и прил.  1. В таких деревьях, как правило, есть ветви причин и ветви опасностей. Конечная цель построения такого дерева  - предотвращение нежелательных событий при том или ином производственном процессе и разработка предупредительных мероприятий, уменьшающих вероятность их проявления.

5. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ. Риск несчастного случая определяется по результатам анализа построенного       дерева причин и опасностей для проектируемого вида работ. В основе  количественной оценки риска несчастного случая лежит математический аппарат теории вероятности (ГОСТ 12.1.004-85). В связи с тем, что  на практике трудно установить параметры вероятности и частоты возникновения первичных событий, ниже рассмотрим упрощенный способ количественной оценки венчающего события – априорную оценку риска гибели человека от электрического тока. Имея логическое дерево причин и опасностей «Электрический ток» (рис.1), будем считать, что для гибели человека от электрического тока необходимо и достаточно включения его тела в цепь, обеспечивающую прохождение смертельного тока.

AАЕЕ

# А

## В

Б

Г

## Д

## Е

## Ж

## З

## И

## К

## Л

Рис. 1 ЛОГИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО ПРИЧИН И ОПАСНОСТЕЙ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК»

Следовательно, чтобы произошел несчастный случай (А) необходимо наложения трех условий:

Б – появление  потенциала напряжения на металлических частях электроустановки: Д - понижения сопротивления изоляции токоведущих частей; Е – касание неизолируемой части металлического корпуса.

В -  появление человека на токопроводящем основании, соединенном с землей: Ж – вступление человека на токоведущее основание; З – касание металлических элементов установки.

Г – касание корпуса электроустановки: И – ремонт; К – обслуживание;

Л – использование электроустановки по назначению.

Зададимся вероятностью возникновения каждого первичного события дерева причин и опасностей «Электрический ток» равной 0.1. Тогда, А – оценка риска гибели человека от электрического тока, будет равна

А = (Д.+Е) (Ж+З) (И+К+Л)

А = (0.1+0.1) (0.1+0.1) (0.1+0.1+0.1) = 0.012 = 1.2 10-2

Основная доля всех несчастных случаев со смертельным исходом в промышленности (Кашковский,1998) обусловлена следующими причинами: несчастные случаи, вызванные режущими и колющими орудиями (22%);  случайным ударом упавших предметов (20%);  падением (16%);  пожарами, возгораниями, взрывами (12%).

Таблица 3

КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(Ковалев,1976)

| Кате-гории | Условия профессиональной деятельности | Диапазон риска смерти (на 1 человека в год) | Вид профессиональной деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Безопасные | < 10-4 | Швейная, обувная, текстильная, пищевая отрасли промышленности |
| 2 | Относительно безопасные | 10-4 - 10 -3 | Металлургическая, строительная, угледобывающая, нефтедобывающая; авиация |
| 3 | Опасные | 10-3 - 10-2 | Углекоксование, бурение скважин, верхолазы, трактористы в сельском хозяйстве и т.д. |
| 4 | Особо опасные | > 10-2 | Работа летчиков испытателей, экипажи реактивных истребителей и т.д. |

Приложение 1

ЛОГИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО ОПАСНОСТЕЙ «ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ»

(Береговой, 1977)

Токсические вещества

1

2

3

4

5

Горение материалов внутри КЛА

Выделение материалами кабины

Попадание  веществ в кабину

Накопление вредных примесей

Образование токсических веществ в пище

1.1

2.1

3.1

4.1

1.1.1.

1.1.2.

Ошибка при разработке и изготовлении КЛА

Отказ бортовых систем КЛА

Ошибка экипажа

1.1.– пожар на борту КЛА; 2.1 – неправильный выбор материалов кабины; 3.1. – нарушение герметичности систем с токсическими веществами; 4.1. – отказ системы обеспечения газового состава; 1.1.1 – короткое замыкание; 1.1.2.– наличие на борту КЛА источников теплового излучения.

Задача 2

I этап

При производстве буровых работ в грозоопасном районе применяется буровая установка. Требуется определить:

1. Зону, в которой обеспечивается грозозащита штыревыми молниеприемниками, установленными на буровой вышке.

2. Допустимую величину сопротивления контура заземления и рассчитать для буровой установки контур заземления (схема размещения электродов).

Таблица 4

Таблица исходных данных для расчетов молнезащиты буровой установки

| Вари ант | Высота вышки (мачты), м | Исходные параметры для расчета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Климатическая зона | Грунт | Длина электрода,см | Диаметр электрода, см | Расстояние между электродами см |
| 1 | 12,5 | I | Торф | 250 | 4,5 | 250 |
| 2 | 12,5 | I | Суглинок | 200 | 5,0 | 400 |
| 3 | 14 | II | Чернозем | 250 | 6,0 | 750 |
| 4 | 14 | III | Песок влажный | 150 | 6,0 | 300 |
| 5 | 18 | II | Глина | 150 | 5,0 | 200 |
| 6 | 53 | I | Песок сухой | 200 | 5,0 | 450 |
| 7 | 53 | II | Торф | 250 | 4,5 | 300 |
| 8 | 41 | III | Суглинок | 230 | 6,0 | 400 |
| 9 | 41 | IV | Глина | 200 | 4,5 | 250 |
| 10 | 24 | I | Галька | 250 | 5,0 | 300 |

Примечание: расчеты следует проводить по Долину П.А. Справочник по технике безопасности. Изд-во «Энергия», 1986.

II этап

Определить вид и количество противопожарного оборудования на буровой.

- УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Литература обязательная

1. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда): Учеб. пос. для вузов //П. П. Кукин, В.Л. Лапшин, Е. А. Подгорных и др. – М.: Высш. шк. 1999. – 318 с. [99-3751]

- Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов // С.В.Белов, А.В.Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др. – М.: Высш. шк., 1999. – 448 с.

- Безопасность жизнедеятельности: Конспект лекций//А. И. Сидоров и др.- Челябинск, изд-во «ЧГТУ», 1997. – 245 с.

- Безопасность жизнедеятельности: Учебник //Под ред. проф. Э. А. Арустамова. – М.: Изд. «Дом Дашков и К», 2000. – 678 с. [00 – 3646]

- Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие по курсу  БЖД для студентов всех специальностей.// Под ред. д.т.н. Русака О.Н. ЛТА. СПб, 1977. – 293 с.

- Береговой Г.Т. Безопасность космических полетов. – М.: Машиностроение, 1977. – 183 с.

- Деточкин Н. И. Инженерные расчеты по охране труда. – Красноярск: Изд. КГЦ, 1987. – 152 с.

- Кашковский В.В. Прикладная экология и радиационная  безопасность. Курс лекций. Ч. 1: Учеб. пособие.- Томск: Изд. ТПУ, 1998. – 172с.

- Ковалев Е.Е. Радиационный риск на Земле и в космосе. – М.: Атомиздат, 1976.-256с.

- Михайлов Ф.Н. Основы безопасности труда при бурении нефтяных и газовых скважин. Учеб. пособие.- СПб .-1999. – 256 с.

- Харев А. А. Охрана труда на геологоразведочных работах – М.: Недра, 1987. - 283 с.

- Ширшков А. И. Охрана труда в геологии. – М.: Недра, 1990. – 235 с.

5.2. Литература дополнительная

- Безопасность жизнедеятельности на морских судах; Справочник /Ю. Г. Глотов и др. М.: Транспорт, 1998. – 320 с.

- Буралев Ю.В., Павлова Е.И. Безопасность жизнедеятельности на транспорте. Учебник для вузов. – М.: Транспорт, 1999. – 200 с.

- Голикон В. Я. , Короленко И. П. Радиационная защита при использовании ионизирующих излучений. – М.: Недра, 1987. – 187 с.

- Говорушко С.М. Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду. Владивосток: Дальнаука, 1999. – 171 с.

- Глебова Е. В., Глебов Л. С. Курс экологии. – М.: РГУнефть и газ, 2000. – 184с.

- Денисенко Г. Ф. Охрана труда. – Высшая школа, 1985. – 213 с.

- Долин П.А. Основы техники безопасности в электрических установках. – М.: Энергия, 1990. – 312 с.

- Жилов Ю. Д. , Куценко Г. И. Справочник по медицине труда и  экологии. – М.: Высшая шк., 1995. – 175 с.

- Захаров Л. Н. Техника безопасности в химических лабораториях. – Л.: Химия. – 1985.-– 98 с.

- Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. Журнал [9241].

- Ильин А.М., Антипов В.Н. Безопасность труда на открытых горных работах. - М.: Недра, 1995. – 265 с.

- Карпеев Ю.С. Охрана труда в нефтяной и газовой промышленности. Вопросы и ответы: Справочник. М.: Недра, 1991. – 399 с.

- Кодекс законов о труде Российской Федерации. – М.: Проспект, 1996. – 112с.

- Комментарий к Закону Российской  Федерации '' Об  охране окружающей природной среды'' /Под ред. С.А. Боголюбова.– М.: М-Норма, 1997.–382с.

- Козлитин А. М., Яковлев Б. Н. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Учебное пособие / Под ред. А. И. Попова. Саратов: Сар. гос. тех. ун-т, 2000. – 124 с.

- Котляровский В. А, Шаталов А. А. Хануков Х. М. Безопасность резервуаров и трубопроводов. М.: М-Норма, 1999. – 342 с.

- Михайлов Ф. Н., Парийский Ю. М. Основы безопасности труда при бурении нефтяных и газовых скважин. Учебное пособие. – СПб, 1999. – 234 с.

- Основы безопасности труда при бурении нефтяных и газовых скважин. Учеб. пособие. –  СПб, 1999. – 234 с.

- Охрана труда в вычислительных центрах. Учеб. пособие для студентов //Ю. Г. Сибаров и др. – М.: МАЛИКО, 1990. – 192 с.

- Охрана труда в организации. – М.: ИНФРА,  1997.- 192 с.

- Охрана труда (комментарий к КЗОТ). – М.: ИНФРА,1999.- 312 с.

- Охрана труда в электроустановках. / Под ред. Б. А. Князевского. – М.: Недра, 1985.–54 с.

- Охрана труда на предприятии. – Самара: Парус, 1997. – 206 с.

- Организация безопасного ведения геологоразведочных работ //А. И. Бочаров, О. А. Бурдин, И. Н.Засухин и др. М.: Недра, 1981. – 414 с.

- Охрана окружающей среды: Учебник для вузов /Автор – составитель А. С. Степановских. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 559 с.

- Производственная санитария при колонковом бурении геологоразведочных скважин //В. Н. Денисов, А. А. Немченко, В. Г. Самутин и др.- М.: Недра, 1990.–223 с.

- Пожарная безопасность. Взрывобезопасность / Справочник: Баратов А. Н. – М.: Химия, 1987.–210 с.

- Правила безопасности при геологоразведочных работах. - М.: Недра, 1972.–240 с.

- Правила устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 10-115-96). М.: ПИООБТ. – 1996. –156  с.

- Производственная санитария при колонковом бурении геологоразведочных скважин: Справочник /В.Н. Денисов, А. А. Немченко, В. Г. Самутин. и др. – Л.: Недра, 1990. – 223 с.

- Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России. Учебное и справочное пособие. - М.: Финансы и статистика, 1999. – 672 с.

- Правила эксплуатации электроустановок потребителей. СПб.: ДЕАН, 1999. – 320 с

- Правила устройства электроустановок. 6-е изд. с изм. и дополн. СПб, 1999. – 123 с.

- Сорокин Ю.П. Нефтегазовая экология (курс лекций). СПб.: Санк–Петерб. ун-т, 1997. – 234 с.

- Рудык В.Я. и др. Схемы безопасности труда на геологоразведочных работах //Безопасность труда в промышленности, № 7, 1980. - С. 13-17.

- Сборник нормативных документов по охране труда и технике безопасности для геологоразведочных организаций. – М.: Недра, 1986. – 300 с.

- Типовые инструкции по безопасности геофизических работ в процессе бурения скважин и разработки нефтяных и газовых месторождений. М.: 1996. – 215 с.

- Тимофеева С.С., Бавдик Н.В., Шешуков Ю.В. Безопасность жизнедеятельности в ЧС: Учеб.  пособие.– Иркутск: ИрГТУ,1998.– 204 с.

- Типовые инструкции при разработке нефтяных и газовых месторождений (кн.1 и 2). М.: Госгортехнадзор России. Мин –  во топлива и энергетики РФ,1996. – 123 с.

- Типовые инструкции по безопасности геофизических работ в процессе бурения скважин и разработки нефтяных и газовых месторождений. – М.: Госгортехнадзор России, 1996. – 145 с.

- Ушаков К. З. Правила безопасности при геологоразведочных работах. – М.: Недра, 1980.–301с.

- Федосова В. Д. Расчет искусственного освещения. Метод. указания. - Томск: Изд-во ТПУ, 1991.– 23 с.

- Фомин А.Д. Организация охраны труда на предприятиях в современных условиях:  Справочно-методическое пособие для руководителей и спец. предп.- Новосибирск: Изд-во «Мадус», «БКУ», 1997. – 300 с.

- Черкасов В.Н. Защита пожаро- и взрывоопасных зданий и сооружений от молнии и статического электричества. – 4-е изд. перер. и доп.- М.: Стройиздат. 1993. – 175 с.

- Эргономика и безопасность труда. / Под ред. К. П. Боброва -   Голикова и др. – М.: Машиностроение,  1985. – 301 с.

- Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для вузов /Под ред. Л. А.  Муравья. – М: ЮНИТИ – ДАНА. - 2000. – 447 с.

##### Нормативная литература

(состояние на 01.01. 01 г.)

- ГОСТ 14202 – 69. Сигнальная окраска трубопроводов.

- ГОСТ 12. 0. 003 – 74.ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

- ГОСТ 12. 0. 004 – 90 ССБТ. Обучение работающих безопасности труда.

- ГОСТ 12. 1. 001 – 89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12. 1. 003 – 83  ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12. 1.004 – 91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования  (01. 07. 92).

- ГОСТ 12. 1.005 – 88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (01. 01.89).

- ГОСТ 12.1.006 – 84.ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (до 01. 01. 96).

- ГОСТ 12. 1. 007 – 76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.1.008-78  ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования

- ГОСТ 12. 1. 010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12. 1. 011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний.

- ГОСТ 12. 1. 012-90  ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12. 1. 019 -79 ССБТ. Электробезопасность.  Общие требования и номенклатура видов защиты.

- ГОСТ 12. 1. 030 - 81 ССБТ. Защитное заземление, зануление.

- ГОСТ 12. 1. 038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов.

- ГОСТ 12. 1. 047-85 ССБТ. Вибрация. Метод контроля на рабочих местах и в жилых помещениях морских и речных судов.

- ГОСТ 12. 2. 003 - 91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12. 2. 061 - 81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

- ГОСТ 12. 2. 062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные

- ГОСТ 12. 3. 009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12. 4. 011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

- ГОСТ 12. 4. 026-76. ССБТ.  Цвета сигнальные и знаки безопасности.

- ГОСТ 12. 4. 125-83. ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация.

- ГОСТ 17. 2. 1. 03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения

- ГОСТ 17. 4. 3. 04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения

- СНиП 23-05-95.  Естественное и искусственное освещение

- СНиП 2. 04. 05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование

- СНиП  2. 11.04-85. Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов

- СНиП 2.06. 14-85. Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод

- СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. М.: Гострой России, 1997. – с. 12.

- СНиП П-12-77. Защита от шума

- СанПиН 2.1.4.559–96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. – М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996.

- СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

- СанПиН 2.2.2.542-96. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Госкомсанэпиднадзор, 1996.

- СанПиН 2.2.4/2.1.8.055 – 96. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона.  – М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996.

- СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. М.: Минздрав России, 1997.

- СН 2.2.4/2.1.8.556 – 96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. – М.: Минздрав России, 1997.

## Безопасность жизнедеятельности

Рабочая программа, методические указания и контрольные задания

Составители: Нина Владимировна Крепша,

Юрий Фндорович Свиридов

Ольга Брониславна Назаренко

Рецензент: В.Н. Извеков, к.т.н., доцент каф. ЭБЖ ИЭФ

Подписано к печати

Формат 60х84/16. Бумага офсетная.

Плоская печать. Усл.печ.л.        . Уч.-изд.л.

Тираж    600   экз. Заказ              .  Цена свободная.

Издательство ТПУ. 634050, Томск, пр. Ленина, 30.