1) Начертить схему не реверсивного запуска асинхронного эл. двигателя

2) Кратко описать принцип работы схемы

3) Определить номинальный ток двигателя при условии что его :

КПД=0.82

η=0.82

cosφ= 0.72

Рн=12 кВт

Uн= 380 В

Iн - ?

4)По рассчитанному току выбрать тип и величину магнитного пускателя .

5) По рассчитанному току выбрать тип теплового реле.

6) По рассчитанному току выбрать тип и ток плавкой вставки предохранителя.

7) Определить диаметр медной плавкой вставки.

Начальная температура = 40 ° С

Кратность пускового тока = 7А