МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

- ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И БИЗНЕСА

Кафедра Экономики, организации и управления производством

- КУРСОВАЯ РАБОТА

- по дисциплине «Эффективность, экономика АТ»

Тема: «Эффективность производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия»

Вариант №

Выполнил	студент группы __________

_______________________	                                                                                                 (Ф.И.О.)

Проверил   ________________________

(Ф.И.О)

________________________

(оценка, дата, подпись)

- Тюмень 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Исходные данные

Введение

1. План перевозок грузов и эксплуатации подвижного состава

2. Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава

3. План по материально-техническому обеспечению

4. План по труду и заработной плате

5. План пор себестоимости перевозок

6. Финансовый план

7. Экономическая эффективность

Заключение

Список использованной литературы

# ВВЕДЕНИЕ

В ходе работы студент должен выполнить плановые расчеты  по следующим разделам: план по перевозке и эксплуатации подвижного состава, производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, план по материально-техническому обеспечению, план по труду и заработной плате, план по себестоимости перевозок, финансовые показатели деятельности предприятия.  Предложить мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия и рассчитать экономическую эффективность от их внедрения.

Во введении необходимо отразить:

- актуальность и важность тематики курсовой работы;

- цель работы;

- основные задачи курсовой работы.

Расчет программ по разделам и оценка эффективности производственно-хозяйственной  деятельности  автотранспортного предприятия производится по парку автомобилей определенной  марки в соответствии с исходными данными.

# ПЛАН ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

План перевозок грузов автомобильным транспортом и эксплуатации подвижного состава служит основой для рациональной организации транспортного процесса. В этом разделе необходимо начать с определения  коэффициент выпуска автомобилей на линию цикловым методом, но в данном случае он уже задан, определяем следующие показатели:

1.Средний пробег до капитального ремонта  с учетом технического состояния подвижного состава на основании нормативных данных и корректирующих коэффициентов «Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта».

2.Среднесуточный пробег одного автомобиля

LСС=ТН×Vт×lсрlе.г.+Vт×β×tп−р,					(1.1),

где

Тн – время в наряде, ч;

Vт – техническая скорость автомобиля, км/ч;

lср – среднее расстояние перевозки, км;

lе.г. – длина ездки с грузом, км;

β – коэффициент использования пробега;

tп-р – время простоя под погрузкой/разгрузкой, ч.

3.Количество автомобиле-дней пребывания в хозяйстве

АДХ=АСС×ДК,					(1.2)

4. Количество автомобиле-дней в работе

АДР=АДХ×αВ,					(1.3)

5. Количество автомобиле-часов в работе

АЧР=АДР×ТН,					(1.4)

6. Общая грузоподъемность всех автомобилей

Q=Acc⋅q,		                    			(1.5)

7. Общий пробег всех автомобилей

Lобщ=LСС×АДР,					(1.6)

8. Пробег всех автомобилей с грузом

Lгр=Lобщ×β,					(1.7)

9. Общее количество ездок с грузом

nе.г.=ТН×Vт×βlе.г.+Vт×β×tп−р×АДР,				(1.8)

10. Суточный объем перевозок

Qсут=ТН×Vт×q×γ×βlе.г.+Vт×β×tп−р,					(1.9)

11. Годовой объем перевозок

Qгод=Qсут×АДР,					          (1.10)

12. Годовой грузооборот

Ргод=Qгод×lср,					          (1.11)

13. Выработка на одну среднесписочную автотонну

W1 авт.т=QгодQ,					          (1.12)

14. Производительность одного среднесписочного автомобиля

W1 авт.=QгодАСС,					                   (1.13)

Все расчеты необходимо  свести в таблицу.

# ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава служит основанием планирования численности ремонтных рабочих.  Программа разрабатывается на основании данных плана по эксплуатации, нормативов периодичности и трудоемкости работ в соответствии с Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта.

В данном разделе курсовой работы необходимо рассчитать нормы и нормативы, количество ТО и капитальных ремонтов, трудоемкость технических воздействий.

2.1.Периодичность ТО-1 и ТО-2

LТО−1=LТО−1 н×К1×К3,				   (2.1)

где LТО−1Н – нормативная периодичность технического обслуживания № 1, км

LТО−2=LТО−2 н×К1×К3,				    (2.2)

где LТО−2Н – нормативная периодичность технического обслуживания № 2, км

2.2.Количество обслуживаний и капитальных ремонтов

NКР=LобщLКР н×К1×К2×К3=LобщLКР ср				(2.3)

NТО−2=LобщLТО−2 н×К1×К3−NКР				(2.4)

NТО−1=LобщLТО−1 н×К1×К3−NКР−NТО−2			 (2.5)

Количество ежедневных обслуживаний равно количеству смен, отработанных за год, сезонное обслуживание проводится дважды в год.

2.3. Нормативы трудоемкости

tЕО=tЕО н×К2×К5,						(2.6)

где

tЕО н – нормативная трудоемкость ЕО, чел-ч;

К5 – коэффициент корректирования нормативов в зависимости от размера автотранспортной организации.

tТО−1=tТО−1 н×К2×К5,					      (2.7)

где tТО−1 н – нормативная трудоемкость ТО-1, чел-ч;

tТО−2=tТО−2 н×К2×К5,					       (2.8)

где tТО−2 н – нормативная трудоемкость ТО-2, чел-ч;

tТР=tТР н×К1×К2×К3×К4×К5,					(2.9)

где tТР н – нормативная трудоемкость ТР, чел-ч/1000 км.;

К4 – коэффициент корректирования нормативов удельной трудоемкости текущего ремонта в зависимости от пробега с начала эксплуатации.

2.4. Трудоемкость по видам работ

ТЕО=tЕО×NЕО,					              (2.10)

ТТО−1=tТО−1×NТО−1,					               (2.11)

ТТО−2=tТО−2×NТО−2+2×АСС×КСЕЗ×tТО−2,		      (2.12)

где Ксез – коэффициент увеличения трудоемкости ТО-2 при сезонном обслуживании

ТТР=tТР×Lобщ1000,					               (2.13)

2.5. Общая трудоемкость по ТО и ТР

ТТО и ТР=ТЕО+ТТО−1+ТТО−2+ТТР,			     (2.14)

3. ПЛАН ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

На основании проведенных ранее  расчетов определяется потребность в материально - технических ресурсах для подвижного состава:

- потребность и затраты на топливо, смазочные и прочие эксплуатационные материалы на основании данных справочника «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» и действующих цен;

- потребность в шинах и затраты на них;

- потребность в запасных частях и материалах для  ТО и ТР.

3.1.Определение потребности в топливе для автомобилей

- расход топлива на пробег

ТL=Н100 км×Lобщ100,				   	       (3.1)

где Н100 км – базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, л / 100 км.

- расход топлива на транспортную работу (для бортовых автомобилей)

  - Тр = Н100 ткм* Рткм / 100                                 (3.2)

- расход топлива на ездки с грузом (для самосвалов)

Тег=Нег×Zег,					         (3.3)

где Нег– норма расхода топлива на ездку с грузом, для автомобилей самосвалов 0,25  л.

Zег – количество ездок с грузом.

- расход топлива на эксплуатацию (для бортовых автомобилей)

Тэ = ТL +ТР		     		                     (3.4)

- расход топлива на эксплуатацию (для самосвалов)

Т =ТL+Тег,                                                     (3.5)

- дополнительный расход топлива в зимний период времени

ТЗ=ПЗ×МЗ×ТЭ12×100 %,				         (3.6)

где Пз – предельная величина надбавок в зимний период эксплуатации, %;

Мз – продолжительность действия зимней надбавки, мес.

- дополнительный расход топлива на внутри гаражные нужды

ТВ.Г.=ПВ.Г.×ТЭ+ТЗ100 %,				 	   (3.7)

где Пв.г. – процент расхода топлива на внутри гаражные нужды.

  - Общий расход топлива

Тобщ=ТЭ+ТЗ+ТВ.Г.,				      (3.8)

  - Затраты на топливо

СТ=Тобщ×Ц1л.,					       (3.9)

где Ц1л. – стоимость 1 литра топлива, руб.

3.2. Определение потребности в смазочных и обтирочных материалах

По большинству материалов расчеты проводятся следующим образом:

Ссм.м.i=Нсм.м.i×Тобщ100×Цсм.м.i				(3.8)

Потребность в обтирочных материалах и затраты на них определяются следующим образом:

Соб.м.=Н1авт.×АСС×Ц1кг.					(3.9)

где   Н1авт – норма расхода обтирочных материалов на один списочный автомобиль (25 – 30 кг);

Ц1кг – цена одного кг обтирочных материалов, руб.

Потребность в керосине определяется в пределах 0,5 – 1% от общего расхода топлива.

Либо затраты на смазочные и прочие эксплуатационные материалы можно рассчитать укрупнено: для дизельных автомобилей – 10 % от затрат на топливо, а для бензиновых – 25-30 %.

Ссм.м.=10 %×СТ 				       (3.10)

3.3.Определение потребности в запасных частях и материалах для ТО и ТР

СЗч=НЗч ∗×Lобщ1000				 	    (3.11)

НЗч ∗=НЗч×К1×К2×К3,				      (3.12)

где Нз/ч – норма затрат на запасные части, руб/1000 км

Также необходимо учесть техническое состояние подвижного состава.

Затраты на материалы определяются по следующей формуле:

См.=Нм.×Lобщ1000,					     (3.13)

где Нм. – норма затрат на материалы, руб/1000км

Нормы затрат на запасные части и материалы можно определить по справочнику «Нормы затрат на проведение ТО и Р подвижного состава автомобильного транспорта» (с учетом индексации) или учесть действующие на момент расчета на Вашем предприятии.

3.4.Определение потребности в шинах

Потребность в шинах и затраты на них определяются по следующей методике:

СШ=Lобщ×nКLш н×ЦК,				      (3.14)

где Lш н – нормативный пробег шины, км;

nк – количество колес на автомобиле без запасного, шт.;

Цк – стоимость шины, руб.

Нормативный пробег автомобильных шин уменьшается для автомобилей-самосвалов на 10%, для автомобилей, работающих с прицепом – на 10%.

Для наглядности полученные расчеты можно представить в табличной форме.

# 4. ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

План по труду и заработной плате состоит из следующих показателей:

- численность персонала, а именно водителей, ремонтных рабочих, вспомогательных рабочих и руководителей, специалистов, служащих;

- фонд заработной платы;

- производительность труда.

4.1. План по численности персонала

- Водители

NВ=АЧР+ТТО−2 В+tп−зФРВ×η,				  (4.1)

где АЧр – автомобиле-часы работы на линии за год, час.;

ТТО-2 В – трудоемкость работ по техническому обслуживанию, выполняемых водителями (25-30 % от трудоемкости ТО-2) за год, чел.-ч.;

tп-з – время на выполнение подготовительно-заключительных работ за год, час.;

ФРВ – полезный фонд рабочего времени одного рабочего за год, час.

Полезный фонд рабочего времени одного рабочего (ФРВ) – это количество часов, которое должен отработать рабочий за определенный период времени (год, квартал, месяц):

ФРВ=ДК−ДВ+ДП+ДОТП+ДБ+ДГ.О.×t−ДПП−ДПП '×t1,		(4.2)

где Дк – календарное число дней в году;

Дв – выходные дни;

Дп – нерабочие праздничные дни;

Дотп – продолжительность ежегодного основного и дополнительного оплачиваемого отпуска, дни;

Дб – дни неявок на работу по болезни и другим уважительным причинам (2,5 % от календарного числа дней);

Дг.о. – дни неявок на работу в связи с выполнением общественных и государственных обязанностей (0,5-1 % от календарного числа дней);

t – продолжительность рабочего дня, час.;

Дпп – предпраздничные дни;

ДПП ' – количество выходных и праздничных дней, совпадающих с отпуском;

t1 – время, на которое сокращается рабочий день в предпраздничные дни, час.

Численность водителей разбить по классам на свое усмотрение.

- Ремонтные рабочие

NР.Р.=ТТО и ТР−ТТО−2 ВФРВ,	                 	 		(4.3)

где ТТОиТР – суммарная трудоемкость работ всех видов технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, чел-ч

- Вспомогательные рабочие

Численность вспомогательных рабочих принимается равной 25-30 % от численности ремонтных рабочих:

NВ.Р.=25−30 %×NР.Р.100 %,					(4.4)

- Руководители, специалисты и служащие (РСС)

Численность руководителей, специалистов и служащих предварительно принимается равной 10-12 % от общей численности водителей, ремонтных и вспомогательных рабочих:

NРСС=10 %×NВ+NР.Р.+NВ.Р.100 %,			  (4.5)

Далее определяется численность РСС по каждой функции управления с помощью справочника «Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих автотранспортных объединений и предприятий». Перечень должностей и количество РСС представить в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Количество руководителей, специалистов и служащих

| Функции управления | Количество человек |
| --- | --- |
| 1.Общее руководство 2.Бухучет и финансовая деятельность 3.Комплектование и подготовка кадров … … … |  |
| Итого |  |

4.2.Фонд заработной платы по категориям персонала

Водители.

Заработная плата водителей в курсовой работе может быть рассчитана как по повременной так и по сдельной формам.

Если за основу взята сдельная форма оплаты труда, то рекомендуется придерживаться следующей методики:

ЗПСД=СТ×Qгод+СТКМ×Ргод,			 	  (4.6)

где   Ст – сдельная расценка за тонну, руб.

Сткм – сдельная расценка за тонно-километр, руб.

Сдельные расценки следует определить по действующей на момент расчета тарифной ставке и нормам времени по справочнику «Единые нормы времени на перевозку грузов  автомобильным транспортом и сдельные расценки для оплаты труда водителей».

СТ=Смин×НТ=Счас60×НТ,				     (4.7)

где Счас – часовая тарифная ставка, руб;

Нт – время простоя под погрузкой/разгрузкой на 1 т. груза, мин.

СТКМ=Смин×НТКМ=Счас60×НТКМ,				     (4.8)

где Нткм – норма времени на перевозку 1 т. груза на расстояние 1 км, мин.

Если студент выбрал повременную форму оплаты труда, то рекомендуется придерживаться следующей методики:

ЗПпов = Счас *Фмес* Nмес,                                                 (4.9)

где  Фмес – месячный баланс рабочего времени, час.;

Nмес – количество рабочих месяцев.

Далее на свое усмотрение студент учитывает различные доплаты, надбавки и премии. Например:

- надбавка за классность:

НКЛ=(П1кл×NВ 1кл+П2кл×NВ 2кл)×Счас×Фмес×Nмес100 %,	           (4.10)

где П1 кл, П2 кл – процент надбавки водителям 1 и 2 классов соответственно;

Фмес – месячный баланс рабочего времени;

Nмес – количество рабочих месяцев.

- доплата за бригадирство:

ДБР=(ПБР×Счас×NБР×Фмес×Nмес)100 %,	           	(4.11)

где   Пбр – процент доплаты за бригадирство;

Nбр – количество бригад

- заработная плата водителям за участие в ТО-2 и ремонте:

ЗПТО−2В=Счас р.р.×ТТО−2В,					(4.12)

где Счас р.р. – часовая тарифная ставка ремонтного рабочего, руб.

- премия за выполнение и перевыполнение плановых заданий

Пр=50 %×ЗПСД100 %					(4.13)

Основная заработная плата:

ОЗП=ЗПСД+НКЛ+ДБР+ДЭКС+ЗПТО−2В+Пр		(4.14)

Дополнительная заработная плата:

ДЗП=(10÷16 %)×ОЗП					(4.15)

Фонд заработной платы с учетом районного коэффициента (Рк) и северной надбавки (Сн)

ФЗП=(ОЗП+ДЗП)×РКиСН				(4.16)

После расчета ФЗП необходимо определить среднемесячную  заработную плату одного водителя.

ЗПСР.МЕС.=ФЗПNВ×12,					(4.17)

Ремонтные рабочие.

Заработную плату ремонтных рабочих рекомендуется рассчитать по повременно-премиальной системе, предварительно задавшись средним разрядом ремонтного рабочего.

- повременная заработная плата

ЗПр.р.=Счас р.р.×(ТТОиТР−ТТО−2),			         (4.18)

- доплата за бригадирство

ДБР=(ПБР×Счас р.р.×NБР×Фмес×Nмес)100 %,			(4.19)

- доплата за работу в ночное время

Дноч=17×Счас р.р.×Чноч,			   	             (4.20)

- премия за количественные и качественные результаты работы

Пр=40 %×ЗПр.р.100 %,					(4.21)

- основная заработная плата

ОЗП=ЗПр.р.+ДБР+Дноч+Пр,				(4.22)

- дополнительная заработная плата

ДЗП=(10÷16 %)×ОЗП,					(4.23)

- фонд заработной платы

ФЗП=(ОЗП+ДЗП)×РКиСН,				(4.24)

- среднемесячная заработная плата одного ремонтного рабочего

ЗПСР.МЕС.=ФЗПNр.р.×12,					(4.25)

Вспомогательные рабочие.

- фонд заработной платы определяется по формуле:

ФЗП=0,8×ЗПср. р.р.×Nв.р.×12,				(4.26)

- среднемесячная заработная плата одного вспомогательного рабочего

ЗПСР.МЕС.=ФЗПNв.р.×12,				    (4.27)

Руководители, специалисты и служащие.

Фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих (РСС) определяется согласно месячным должностным окладам (средняя величина оклада устанавливается в соответствии с действующими на АТП на момент расчета)

- заработная плата

ЗПр.c.с.=ЗПср.×Nр.с.с.×12,				        (4.28)

- премия за количественные и качественные результаты работы

Пр=60 %×ЗПр.р.с.100 %,				    (4.29)

- основная заработная плата

ОЗП=ЗПр.р.с.+Пр,		  	             (4.30)

- дополнительная заработная плата

ДЗП=(10÷16 %)×ОЗП,					4.31)

- определим фонд заработной платы

ФЗП=(ОЗП+ДЗП)×РКиСН,				(4.32)

- среднемесячная заработная плата

ЗПСР.МЕС.=ФЗПNр.р.с.×12,				(4.33)

Сводный план по труду и заработной плате предприятия приведен в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Сводный план по труду и  заработной плате

| Категории персонала | Численность персонала, чел. | Фонд заработной платы, руб. | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водители |  |  |  |
| Ремонтные рабочие |  |  |  |
| Вспомогательные рабочие |  |  |  |
| Руководители, специалисты, служащие |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |

# 5. ПЛАН ПО СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗОК

Себестоимость перевозок является важнейшим показателем, характеризующим эффективность работы предприятия и  представляет собой денежное выражение затрат АТП на выполнение единицы транспортной работы. Себестоимость является базой для определения цены (тарифа) транспортной продукции. Учет затрат на предприятии ведется по элементам и по статьям. В данной курсовой работе себестоимость автомобильных перевозок планируется по следующим статьям затрат:

- заработная плата водителей с учетом страховых взносов;

- топливо;

- смазочные и прочие эксплуатационные материалы;

- техническое обслуживание и ремонт подвижного состава;

- амортизация;

- общехозяйственные расходы.

1.Заработная плата водителей с учетом страховых взносов. Размер страховых взносов должен соответствовать действующей на момент расчета ставке (30%).

ЗПв с СВ = (ФЗПв – ЗПТО-2в)*1,3          		       (5.1)

2. Топливо для автомобилей

3. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы

4. ТО и ремонт подвижного состава

СТОиР =Сз/ч + См + Сш + (ФЗПр.р.  + ЗПТО-2в) * 1,3 +Скр		(5.2)

где СКР – затраты на капитальный ремонт ПС.

СКР=НКР×СБ×Lобщ100 %×1000,					(5.3)

где НКР – норма затрат на капитальный ремонт;

Сб – балансовая стоимость автомобиля тыс. руб.

5.Амортизация подвижного состава.  Метод начисления амортизации выбирается студентом самостоятельно и подлежит обоснованию.

- Общехозяйственные расходы.

Они включают в себя административно-управленческие, общепроизводственные расходы, сборы, налоги и отчисления. Затраты по данной статье  можно определить:

- по нормативу накладных расходов на 1 списочный автомобиль в год;

- в процентах от фонда заработной платы;

- либо:  для малых  предприятий: 1,5 – 1,8 руб. на 1 руб. з/пл.; для средних: 1 – 1,5 руб. на 1 руб. з/пл.; для крупных (Nсс ≥ 250 чел): 0,6 – 1 руб. на 1 руб. з/пл.

Данная статья включает налог на загрязнение окружающей среды и транспортный налог.

ТН=ТС1л.с.×МА×Асс,				(5.4)

где ТС1л.с. – тарифная ставка на 1 л.с., руб.;

МА – мощность автомобиля, л.с.

НЗ=Тобщ×ТС1т,					(5.5)

где ТС1т – тарифная ставка на 1 т израсходованного топлива, руб.;

Тобщ – общий расход топлива, т

По статьям затрат составляется калькуляция себестоимости перевозок. Результаты расчетов представить в таблице 5.1.

Таблица 5.1

План по себестоимости перевозок

| Статьи затрат | Сумма затрат, тыс. руб. | Калькуляция себестоимости, руб. |  |  | Структура затрат, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ткм | км | а-ч |  |
| 1. ЗП водителей с СВ |  |  |  |  |  |
| 2. Топливо |  |  |  |  |  |
| 3. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы |  |  |  |  |  |
| 4. ТО и ремонт п.с. |  |  |  |  |  |
| 5. Амортизация п.с. |  |  |  |  |  |
| 6.Общехозяйственные расходы |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

# 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1. Доходы  предприятия от различных видов деятельности

Наибольший удельный вес в общей сумме доходов имеют те, что получены от основной деятельности (перевозки), кроме этого в курсовой работе студент может учесть и другие источники доходов.

Доход, полученный предприятием от основной деятельности, т.е. от осуществления перевозок:

Дпер.=Спер.×Rпер.,					(6.1)

где Спер – затраты на перевозку, руб.;

Rпер  – рентабельность перевозок (задается студентом самостоятельно, например, на уровне среднеотраслевой по региону), %

В качестве иных источников могут быть, например, доход от сдачи в аренду основных средств, реализации излишнего имущества, оказания ремонтных услуг и др.

Доход, полученный от сдачи помещения в аренду:

Дар.=SП×П,					(6.2)

где SП – площадь помещения, м2;

П – плата взимаемая за 1 м2 помещения, руб.

Доход от реализации излишнего имущества (может быть автомобилей):

Дим.=NА×ЦА,					(6.3)

где NА – количество автомобилей;

ЦА – цена автомобиля, руб.

Прочие доходы.

Общий доход предприятия (Добщ).

6.2.  Среднегодовая стоимости нормируемых оборотных средств

Норматив оборотных средств определяется по формуле:

Фоб.iН=НЗi×Сгод iДК (100 %),					  (6.4)

где Нзi – норма запаса по i-му виду оборотных средств, дни, %;

Сгод i – затраты по i-му виду оборотных средств, тыс. руб.;

Дк – длительность планируемого периода (при расчете принято считать 360 дней).

Результаты расчетов среднегодовой стоимости нормируемых оборотных средств представить в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Расчет среднегодовой стоимости нормируемых оборотных средств

| Наименование вида оборотных средств | Годовая сумма затрат, тыс. руб. | Норма запаса, дн. | Норматив оборотных средств, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Топливо |  |  |  |
| 2. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы |  |  |  |
| 3. Шины |  |  |  |
| 4. Запасные части |  |  |  |
| 5.Ремонтные материалы |  |  |  |
| 6. Фонд оборотных агрегатов |  |  |  |
| 7. Спецодежда |  |  |  |
| 8. Топливо для котельной |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |

Годовые затраты по фонду оборотных агрегатов определяются по формуле:

СФОА=70 %×СЗч100 %,					  (6.5)

Годовые затраты на приобретение спецодежды работникам предприятия определяются по формуле:

Сспец.=(NВ+Nр.р.+Nв.р.)×Ц1к.од.,			(6.6)

где Ц1к. од. – цена 1 комплекта спецодежды, руб.

Годовые затраты на приобретение топлива для котельной определяются по формуле:

Ст.к. = Нт.к. * Асс,					(6.7)

где   Нт.к. -  нормативное значение топлива для котельной на один списочный автомобиль в год, руб.

Далее необходимо определить эффективность использования оборотных средств.

- коэффициент оборачиваемости

nо=ДобщФобН,					     (6.8)

- длительность одного оборота оборотных средств

tо=ДКnо,					     (6.9)

6.3 Стоимость основных производственных  средств

Общая стоимость основных производственных средств складывается из стоимости подвижного состава (активная часть) и капитальных вложений в производственно-техническую базу (пассивная часть) (табл. 6.2). Долю активной и пассивной частей установить самостоятельно (можно на примере Вашего предприятия).

Таблица 6.2

| Наименование вида основных средств | Стоимость основных средств на 1 списочный автомобиль, тыс. руб. | Стоимость основных средств в целом по АТП, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1.Подвижной состав |  |  |
| 2.Общая стоимость производственно-технической базы, в том числе: - здания (50%) - оборудование (20%) - инвентарь и приспособления (3%) - прочие основные средства (27%) |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Показатели, характеризующие эффективность использования основных средств:

- фондоотдача

ФО=ДобщФОП				    	           (6.10)

- фондоёмкость

Фе=1ФО					          (6.11)

6.4. Прибыль, рентабельность и срок окупаемости капитальных вложений

При выполнении данного раздела студент должен определиться, по какой  системе будет производиться налогообложение.

Прибыль представляет собой важный обобщающий показатель деятельности предприятия.

Балансовая прибыль определяется по следующей формуле:

ПБ=Добщ−Спер−Ним,					(6.12)

где Ним – налог на имущество предприятия (определяется по действующей на момент расчета  ставке 2,2%), руб.

Чистая прибыль – это та часть валовой прибыли, которая остается в распоряжении предприятия после уплаты в бюджет налога на прибыль. Чистая прибыль определяется следующим образом:

Пчист=ПБ−НП,						(6.13)

где НП – налог на прибыль (определяется по действующей на момент расчета ставке 20%), руб.

Одним из важнейших экономических показателей, характеризующих эффективность работы организаций, является рентабельность. Она позволяет судить о результативности деятельности организации в целом, о доходности различных направлений, окупаемости затрат, финансовом положении предприятия и т.д.

Рентабельность перевозок составляет (Rпер = Ппер  / Спер)

Рентабельность производства

Rпр=ПБС×100 %,					                 (6.14)

Общая рентабельность

Rобщ=ПБФОП+ФобН×100 %,					(6.15)

.

Срок окупаемости капитальных вложений

ТОК=ФОППБ,						(6.16)

Далее необходимо составить сводную таблицу, включающую основные технико-экономические показатели деятельности автотранспортного предприятия.

7.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В данном разделе необходимо предложить  мероприятия, направленные на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности, дать им экономическую оценку (представить расчет по существующим методикам, обосновав срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования) и последствия их внедрения (изменение финансового результата деятельности предприятия).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном разделе по результатам проведенных расчетов необходимо сделать выводы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амортизация основных средств: бухгалтерская и налоговая / Г.Ю. Касьянова (3-е изд., перераб. и доп.). – М.: АБАК, 2009.

2. Бачурин А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных организаций: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А.А. Бачурин; Под ред. З.И. Аксеновой. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 320 с.

3. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). Официальное издание. Утверждено: Министерство экономики РФ, Министерство финансов РФ, Государственный комитет РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике. № ВК 477 от 21.06.1999 г./ В.В. Косов, В.Н. Лифшиц, А.Г. Шахназаров. – М.: Экономика, 2000.

4. Планирование на автотранспортном предприятии: Учебное пособие для вузов / Т.А.Григорьян, И.И.Карамышева, - Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2008. – 128 с.

5. Сербиновский Б.Ю.,Напхоненко Н.В., Колоскова Л.И., Напхоненко А.А. Экономика автосервиса. Создание автосервисного участка на базе действующего предприятия: Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», 2006.

6. Тонышева Л.Л., Засекина Л.Д., Карамышева И.И., Григорьян Т.А. Экономика автотранспортного предприятия: Учебное пособие. – Тюмень: Изд-во «Нефтегазовый университет», 2005. – 180 с.

7.  Тонышева Л.Л., Трусова Л.Р. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии автомобильного транспорта: Учебное пособие. – Тюмень: ТюмГНГУ,  2009. – 156 с.

8. Улицкая И.М. Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях транспорта: Учебник для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2005. – 385 с.

9. Управление проектами : учебное пособие / Г.И.Лавров. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 196 с.

10. Финансы организаций (предприятий) : учебное пособие / А.Г.Ивасенко, Я.И.Никонова. – 2-е изд. – М. : КНОРУС, 2010. – 208 с.

11. Экономика предприятий автомобильного транспорта: Учебное пособие /Б.Ю.Сербиновский и др.–М.: Ростов-на-Дону: МарТ, 2005.–496 с.

И другие источники …