Решение должно содержать:

- титульный лист, в котором должны быть отражены: федеральный орган, образовательное учреждение (ОУ), подразделение ОУ, название курса, фамилия и инициалы автора, название группы;

- номер задачи;

- условие задачи;

- вывод необходимых расчетных формул с пояснением всех условных обозначений;

- при выполнении численных расчетов надо записать расчетную формулу определяемой величины, сделать соответствующую численную подстановку и произвести вычисления;

- окончательные результаты расчетов должны быть оформлены в соответствии с нормативными документами;

- решения должны быть пояснены структурными схемами средств измерения, временными диаграммами и построением графиков.

Задача 02.1.

В нормальных условиях получен ряд из шести наблюдений: 10,8 В; 10,5 В; 9,25 В; 9,25 В; 9,6 В; 10,1 В. Определите результат измерения, оценку среднеквадратического отклонения результата измерения и доверительный интервал случайной составляющей погрешности результата измерения при доверительной вероятности 0,95. Оформите результат измерения в соответствии с нормативными документами в двух формах.

Задача 02.2.

Определите среднеквадратическое значение напряжения, если показание вольтметра с преобразователем среднеквадратических значений равно 60 В.  Вольтметр проградуирован в среднеквадратических значениях синусоидального сигнала.  Коэффициент амплитуды измеряемого сигнала Ка = 4,0; а коэффициент формы Кф = 3,5.

Задача 02.3.

К документам в области стандартизации, используемым на территории РФ, не относятся…

а) правила, нормы и рекомендации в области стандартизации;

б) национальные стандарты (ГОСТ Р);

в) общероссийский классификатор;

г) сертификаты.

Выберите   вариант.

Задача 02.4.

Оцените абсолютную и относительную погрешности измерения сопротивления R и запишите результат измерения в соответствии с нормативными документами в двух формах, если при измерении сопротивления R, падение напряжения на нем составило U=13 В, ток, протекающий через это сопротивление I=9 мА. Пределы допускаемых относительных погрешностей измеренных напряжения и тока соответственно равны:  δU=4,3 % и δI=1,2 %.

Задача 02.5.

Оцените абсолютную и относительную погрешности измерений напряжения, выполняемых в нормальных условиях, вольтметром с конечным

0,5

значением шкалы 100 В, если класс точности прибора равен , а

показание прибора 44 В. Оформите результат измерения в соответствии с нормативными документами в двух формах.