Практическая работа № 9

Исследование вольт-амперных характеристик полевого транзистора с управляющим p-n переходом по модели Шихмана-Ходжеса

1. Цель работы.

По заданным конструктивно-технологическим параметрам полевого транзистора с управляющим p-n переходом построить выходные вольт-амперные характеристики.

2. Общие положения

Полевой транзистор с управляющим p-n переходом – прибор, в котором ток, протекающий между стоком и истоком управляется с помощью напряжения, прикладываемого к затвору. Современный интегральный полевой транзистор, в большинстве случаев, имеет конструкцию, содержащую два затвора – верхний и нижний, однако существуют транзисторы, в которых может формироваться только один затвор. Конструкция полевого транзистора с управляющим p-n переходом представлена на рис. 1.

Рис. 1 Конструкция интегрального транзистора с управляющим p-n переходом

Простейшей моделью полевых транзисторов, в том числе и с управляющим p-n переходом, является модель Шихмана-Ходжеса. Эквивалентная схема данного транзистора приведена на рис. 2.

Рис. 2 Эквивалентная схема транзистора

Ток стока транзистора согласно данной модели определяется с помощью следующих выражений (1) – (3):

- для области отсечки UGS – UT0 ≤ 0:

ID = 0		(1)

- для линейной области 0 < UDS < UGS – UT0:

ID=β∙UDS∙1+λ∙UDS∙(2∙UGS-UT0-UDS)		(2)

- для области насыщения 0 < UGS – UT0 ≤ UDS:

ID=β∙1+λ∙UDS∙UGS-UT02		(3)

Часть параметров модели транзистора данного типа может быть определена из конструктивно-технологических параметров с помощью упрощенных формул. Для двухзатворного транзистора параметры модели определяются с помощью формул (4), (5); для однозатворного транзистора – с помощью формул (6), (7):

β=4εε0μCHZ3aL  		(4)

UT0=qNCHa22εε0 		(5)

βOG=εε0μCHZ3aL  		(6)

UT0OG=2qNCHa2εε0 		(7)

, здесь a – половина токопроводящей части канала;

Z – ширина затвора;

L – длина затвора.

Для оценки величины подвижности в зависимости от концентрации в области канала NCH удобно воспользоваться выражением:

μ=μmin+μmax-μmin1+NNrα		(8)

коэффициенты модели подвижности электронов представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| μmin (см2/В*с) | 52,2 |
| μmax (см2/В*с) | 1417 |
| Nr (см-3) | 9,68*1016 |
| α | 0,68 |

3. Задания для работы

а) Построить выходные вольт-амперные характеристики полевого транзистора с учетом конструктивно-технологических параметров, заданных в таблице 2.

Таблица 2.

| Вариант | Толщина канала (мкм) | Концентрация примеси в канале (см–3) | Длина затвора (мкм) | Ширина затвора (мкм) | Параметр модуляции длины канала, λ (1/В) | Число затворов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 | 5e16 | 1,0 | 10,0 | 0,025 | 1 |
| 2 | 0,75 | 8e16 | 1,25 | 25,0 | 0,03 | 2 |
| 3 | 0,25 | 8e15 | 0,75 | 15,0 | 0,035 | 1 |
| 4 | 1 | 3e15 | 0,5 | 15,0 | 0,02 | 2 |
| 5 | 0,4 | 9e15 | 0,5 | 25,0 | 0,025 | 1 |
| 6 | 0,7 | 1e16 | 1,0 | 10,0 | 0,03 | 2 |
| 7 | 0,55 | 2e16 | 0,75 | 15,0 | 0,035 | 1 |
| 8 | 1,25 | 4e15 | 1,25 | 10,0 | 0,02 | 2 |
| 9 | 1,1 | 1e15 | 1,5 | 25,0 | 0,025 | 2 |
| 10 | 0,75 | 4e17 | 0,75 | 10,0 | 0,03 | 2 |
| 11 | 0,5 | 3e16 | 1,5 | 15,0 | 0,035 | 2 |
| 12 | 0,4 | 4e16 | 1,25 | 20,0 | 0,02 | 1 |
| 13 | 0,3 | 5e17 | 1,0 | 15,0 | 0,025 | 1 |
| 14 | 0,8 | 5e16 | 1,25 | 10,0 | 0,03 | 2 |
| 15 | 1 | 1e16 | 0,5 | 15,0 | 0,035 | 2 |
| 16 | 1,2 | 1e16 | 0,5 | 10,0 | 0,02 | 2 |
| 17 | 1,1 | 5e16 | 0,75 | 20,0 | 0,025 | 2 |
| 18 | 0,5 | 5e17 | 1,25 | 15,0 | 0,03 | 1 |
| 19 | 0,6 | 3e16 | 1,5 | 10,0 | 0,035 | 1 |
| 20 | 0,8 | 4e16 | 1,0 | 20,0 | 0,02 | 2 |

Практическая работа № 10

Исследование вольт-амперных характеристик полевого транзистора с изолированным затвором с помощью SPICE модели первого уровня

1. Цель работы.

По заданным конструктивно-технологическим параметрам полевого транзистора с изолированным затвором построить передаточные вольт-амперные характеристики.

2. Общие положения

Полевой транзистор с изолированным затвором  – основной элемент цифровых интегральных схем. Конструкция современного интегрального n-канального МОП-транзистора с поликремниевым затвором представлена на рис. 1.

Рис 1. Конструкция современного интегрального n-канального МОП-транзистора с поликремниевым затвором

Для построения выходных и передаточных вольт-амперных характеристик используются следующие выражения, определяющие зависимость тока стока от прикладываемых напряжений (1) – (3):

- для области отсечки VGS – VT ≤ 0:

ID = 0		(1)

- для области насыщения VGS – VT < VDS:

ID=kn2WL∙1+λ∙VDS∙VGS-VT2		(2)

- для линейной области VDS < VGS – VT:

ID=knWL∙(VGS-VT∙VDS-VDS22)		(3)

где kn=μnCox – параметр, характеризующий крутизну полевого транзистора с изолированным затвором.

μn – подвижность у поверхности подложки в области где формируется канал. Для оценки величины подвижности в зависимости от концентрации удобно воспользоваться выражением (4):

μ=μmin+μmax-μmin1+NSNrα		(4)

коэффициенты модели подвижности электронов представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| μmin (см2/В*с) | 52,2 |
| μmax (см2/В*с) | 1417 |
| Nr (см-3) | 9,68*1016 |
| α | 0,68 |

Емкость подзатворного диэлектрика определяется с помощью выражения (5):

Cox=ε0∙εSiO2dSiO2 		(5)

Напряжение отсечки транзистора определяется с помощью выражения (6):

VTO=VFB+2∙φs+1Cox2∙εSi∙ε0∙q∙Ns∙2φs 	(6)

где Ns – поверхностная концентрация.

Поверхностный потенциал определяется с помощью выражения (7):

φs=k∙TqlnNsni 		(7)

Напряжение плоских зон определяется с помощью выражения (8):

VFB=φms-q∙NssCox  	(8)

NSS – концентрация свободных состояний на границе полупроводник/диэлектрик.

Разница работ выхода материал затвора/полупроводник определяется с помощью выражения (9):

φms=φm-4,15-Eg2-k∙TqlnNsni 		(9)

В случае если на подложку приложено напряжение VSB, то напряжение отсечки определяется согласно выражению (10) с учетом (11):

VT=VTO+γ-2φS+VSB--2φS 	(10)

γ=2εsqNsCox				(11)

Для определения параметра модуляции длины канала транзистора, содержащего в своем составе слаболегированные области стока/истока используется выражение (12):

λ=L-LD-Xds0L-LD-Xds-1Vdd 			(12)

Здесь L – длина затвора;

LD – горизонтальная диффузия слаболегированных областей стока/истока;

Vdd – напряжение питания;

Xds0 – ширина области пространственного заряда при нулевом напряжении;

Xds – ширина области пространственного заряда при напряжении питания.

Горизонтальная диффузия LD определяется в соответствии с соотношением (13):

LD = Xj*0,8 				(13)

, где Xj – глубина диффузии слаболегированных областей стока/истока.

Xds0 и Xds определяется с помощью выражений (14) и (15):

Xds0=2∙ε0∙εSi∙Vpnq∙Ns				(14)

Xds=2∙ε0∙εSi∙Vpn+Vddq∙Ns 				(15)

Для определения встроенного потенциала необходимо воспользоваться выражением (16):

Vpn=PB=k∙TqlnNsni+0,56 			(16)

3. Задания для работы

а) Построить передаточные вольт-амперные характеристики n-канального МОП-транзистора с учетом конструктивно-технологических параметров, заданных в таблице 2, и следующих данных:

VSB = 0;

NSS = 0;

Xj = 0,15 мкм;

собственная концентрация в кремнии: ni = 1,45×1010 см–3;

работа выхода поликремниевого затвора: m = 4,12 эВ;

диэлектрическая проницаемость кремния: εSi = 11,7;

диэлектрическая проницаемость оксида кремния: εSiO2 = 3,9;

ширина запрещенной зоны: Eg = 1,12 эВ.

Таблица 2.

| Вариант | Толщина подзатворного диэлектрика dSiO2 (нм) | Длина затвора L (мкм) | Ширина затвора W (мкм) | Напряжение питания Vdd (В) | Концентрация на поверхности NS (см–3) | Глубина p-n перехода слаболегированных областей сток_исток/ подложка (мкм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0,75 | 10 | 5 | 1×1016 | 0,01 |
| 2 | 10 | 1,5 | 20 | 3 | 5×1015 | 0,0125 |
| 3 | 15 | 1 | 40 | 7 | 8×1015 | 0,01 |
| 4 | 12 | 1 | 15 | 5 | 1×1017 | 0,0125 |
| 5 | 15 | 1,5 | 10 | 3 | 5×1015 | 0,01 |
| 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 1×1017 | 0,0125 |
| 7 | 10 | 1 | 15 | 5 | 1×1016 | 0,01 |
| 8 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1×1015 | 0,0125 |
| 9 | 12 | 0,75 | 20 | 5 | 1×1016 | 0,01 |
| 10 | 15 | 1 | 30 | 3 | 1×1017 | 0,0125 |
| 11 | 12 | 1,5 | 40 | 7 | 8×1015 | 0,01 |
| 12 | 20 | 1 | 10 | 5 | 1×1016 | 0,0125 |
| 13 | 5 | 1 | 15 | 5 | 1×1015 | 0,01 |
| 14 | 15 | 1 | 20 | 3 | 5×1015 | 0,0125 |
| 15 | 10 | 1,5 | 10 | 5 | 1×1016 | 0,01 |
| 16 | 12 | 1 | 40 | 3 | 1×1016 | 0,0125 |
| 17 | 20 | 0,75 | 30 | 7 | 4×1015 | 0,01 |
| 18 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1×1016 | 0,0125 |
| 19 | 5 | 1,5 | 15 | 3 | 5×1015 | 0,01 |
| 20 | 10 | 1 | 15 | 7 | 1×1017 | 0,0125 |