Практические работы по предмету

"Методы математического моделирования"

Практическая работа №7

Изучение основных особенностей расчёта диода на основе p-n перехода

1. Цель работы.

Провести расчёт диода на основе p-n перехода с помощью программы PN1D, предназначенной для расчёта электро-физических характеристик диода в одномерном приближении.

2. Общие положения

Основным элементом большинства полупроводниковых приборов является электронно-дырочный переход (р-n переход), представляющий собой переходный слой между двумя областями полупроводника, одна из которых имеет электронную электропроводность, а другая – дырочную.

Для расчёта электро-физических характеристик p-n перехода необходимо определить профиль распределения примеси в областях p- и n-типа проводимости.

В общем случае концентрация примеси в полупроводнике (подложке) может быть описана с помощью выражения:

При работе с программой PN1D концентрации N1(x), N2(x), N3(x) – описываются с помощью аналитических выражений (аналитическое распределение), а Nconst – постоянная величина (постоянный профиль). Пример распределения примеси представлен на рис. 1.

Рис. 1 – Вариант распределения примеси по структуре

Для расчета зависимости N1 по глубине (рис. 2) используются следующие выражения:

Рис. 2 – Параметры распределения примеси N1(x)

После определения профиля распределения примеси с помощью программы PN1D могут быть рассчитаны электро-физические характеристики диода. Диод на основе p-n-перехода представляется в виде одномерного распределения примеси на конечно-разностной сетке, на которой численно решается уравнение Пуассона, рассчитываются распределения потенциала, напряженности электрического поля, концентраций электронов и дырок.

Одной из важнейших величин, характеризующий p-n переход, является область пространственного заряда (ОПЗ – W). ОПЗ – это область, обеднённая носителями заряда, которая располагается в p и n областях, её ширина равна:

Wp-n = Wp + Wn,

где

и

отсюда общая ширина ОПЗ может быть вычислена как:

здесь ε – относительная диэлектрическая проницаемость материала полупроводника; ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума, Na – концентрация акцепторов, Nd – концентрация акцепторов.

На рис. 3 представлен пример определения ширины ОПЗ на основе распределения концентрации примеси по глубине с помощью программы PN1D.

Рис. 3 – Распределение концентрации носителей заряда в p-n переходе

Ещё одним важным параметром p-n перехода является контактная разность потенциалов (φк). φк – это разность потенциалов в переходе, обусловленная градиентом концентрации носителей заряда. Она определяется как:

где k – постоянная Больцмана; q – заряд электрона; Т – температура; Na и Nd– концентрации акцепторов и доноров в дырочной и электронной областях соответственно; ni  – собственная концентрация носителей заряда в нелегированном полупроводнике.

На рисунке 4 представлен пример распределения электрического поля и потенциала в p-n переходе.  Исходя из рисунка, можно определить контактную разность потенциалов как φк  = Fin – Fip.

Рис. 4 – Распределение потенциала и электрического поля в p-n переходе

С применением программы PN1D также может быть рассчитан ионизационный интеграл, позволяющий оценить напряжение лавинного пробоя p-n-перехода. Пробой p-n перехода наступает тогда, когда интеграл ионизации для дырок или электронов равен 1.

3. Задания для работы

а) Построить профиль распределения примеси в соответствии с представленным вариантом. Максимальный и минимальный шаг сетки выбирается произвольным образом для достижения сходимости. Максимальная концентрация для Xmin выбирается произвольным образом.

| Вариант | Толщина подложки (мкм) | Концентрация примеси в подложке (см–3) | Максимальная концентрация (см–3) / толщина (мкм) на 1 участке (N1) | Максимальная концентрация (см–3) / толщина (мкм) на 2 участке (N2) | Максимальная концентрация (см–3) / толщина (мкм) на 3 участке (N3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 1e16 | 1e20/2,0 | 1e17/3,0 | – |
| 2 | 15 | 5e16 | 1e19/5,0 | 8e16/2,0 | – |
| 3 | 7 | 1e17 | 1e20/1,0 | 1e19/1,0 | 1e18/1,0 |
| 4 | 10 | 2e16 | 5e19/1,0 | 1e18/1,0 | 1e17/0,5 |
| 5 | 8 | 1e16 | 5e20/3,0 | 9e16/3,0 | – |
| 6 | 15 | 4e16 | 1e19/1,0 | 5e18/2,0 | – |
| 7 | 20 | 3e16 | 1e20/1,0 | 5e18/2,0 | – |
| 8 | 10 | 5e16 | 8e19/1,0 | 1e18/1,0 | 1e17/0,5 |
| 9 | 12 | 1e17 | 1e20/2,0 | 1e18/5,0 | – |
| 10 | 7 | 1e16 | 1e21/2,0 | 1e17/3,0 | – |
| 11 | 10 | 9e15 | 1e19/1,0 | 5e18/2,0 | – |
| 12 | 7 | 3e16 | 5e19/1,0 | 5e18/1,5 | 3e17/1,5 |
| 13 | 15 | 1e16 | 8e20/1,0 | 1e18/2,0 | 1e17/1,5 |
| 14 | 17 | 2e16 | 1e21/2,0 | 3e17/3,0 | – |
| 15 | 12 | 9e15 | 1e20/3,0 | 1e18/3,0 | – |
| 16 | 20 | 1e16 | 8e19/3,0 | 4e18/3,5 | 4e17/3,5 |
| 17 | 20 | 5e16 | 7e19/3,0 | 7e18/3,5 | 5e17/3,5 |
| 18 | 7 | 1e17 | 5e20/1,0 | 1e18/1,5 | 1e17/0,5 |
| 19 | 10 | 1e16 | 2e20/3,0 | 2e18/2,0 | – |
| 20 | 12 | 4e16 | 8e20/2,0 | 2e17/3,0 | – |

б) Построить зависимость потенциала и электрического поля от расстояния при нулевом значении прикладываемого напряжения и температуре, указанной в таблице;

Определить:

- ширину области пространственного заряда (ОПЗ);

- значение максимального электрического поля;

- значение контактной разности потенциалов.

| Вариант | Температура (oС) |
| --- | --- |
| 1 | 300 |
| 2 | 350 |
| 3 | 150 |
| 4 | 200 |
| 5 | 175 |
| 6 | 250 |
| 7 | 350 |
| 8 | 300 |
| 9 | 275 |
| 10 | 250 |
| 11 | 175 |
| 12 | 300 |
| 13 | 175 |
| 14 | 275 |
| 15 | 250 |
| 16 | 300 |
| 17 | 350 |
| 18 | 350 |
| 19 | 300 |
| 20 | 200 |

в) Построить зависимость интегралов ионизации в диапазоне прикладываемых напряжений.

Определить значение напряжения пробоя.

г) Построить зависимость емкости p-n перехода в диапазоне прикладываемых напряжений.

д) Оформить результаты расчётов.