Практическая работа №8

Проведение графической экстракции параметров модели

биполярного транзистора

1. Цель работы.

Провести графическую экстракцию ряда параметров модели Гуммеля-Пуна, сопоставить полученные с помощь модели зависимости с зависимостями, используемыми для экстракции.

2. Общие положения

Применение компактных моделей в отличие от моделей, применяемых для анализа систему интегро-дифференциальных уравнений, позволяет значительно сократить время расчётов при анализе набора элементов.

Одной из основных моделей биполярного транзистора считается модель Гуммеля-Пуна. Ток базы согласно данной модели, может быть определен как сумма следующих составляющих тока базы (1) – (5):

IB=IFBF+IBErec+IRBR+IBCrec		(1)

IF=ISexpUBENF∙vt-1		(2)

IBErec=ISEexpUBENE∙vt-1	(3)

IR=ISexpUBCNR∙vt-1		(4)

IBCrec=ISCexpUBCNC∙vt-1	(5)

Ток коллектора согласно данной модели также может быть определён как следующая сумма составляющих:

Ic=1NqbIF-IR+IRBR-IBCrec	(6)

В общем виде ток коллектора записывается следующим образом (7):

IC=ISNqbexpUBENF∙vt-1-expUBCNR∙vt-1-

-ISBRexpUBCNR∙vt-1-ISCexpUBCNC∙vt-1	(7)

Параметр Nqb, необходимый для расчёта тока коллектора, определяется следующим образом (8):

Nqb=q1S21+1+4q2S			(8)

, где величины q1S и q2S определяются согласно формулам (9) и (10):

q1S=11-UBEVAR-UBCVAF					(9)

q2S=ISIKFexpUBENF∙vt-1+ISIKRexpUBCNR∙vt-1	(10)

Для проведения экстракции параметров модели Гуммеля-Пуна необходимо провести измерения в определенных режимах. На рис. 1 – 3 представлен набор вольт-амперных характеристик, из которых могут быть извлечены набор параметров, необходимых для построения модели. Из зависимостей, представленных на рис. 1 Ic, Ib = f(Ube) при фиксированном Uce,  необходимо извлечь IS (ток насыщения), NF (коэффициент эмиссии для прямого тока), ISE (ток насыщения утечки перехода база-эмиттер), NE (коэффициент эмиссии тока утечки перехода база-эмиттер), BF (максимальное значение статического коэффициента усиления транзистора в активном режиме).

Для получения значений коэффициентов эмиссии необходимо определить длину катета прямоугольного треугольника, вторым катетом которого является изменение величины тока в десять раз (одна декада). Затем необходимо разделить полученное значение на величину 2,3*vt.

Значения токов утечки определяется с помощью аппроксимации к величине при напряжении Ube=0 В. Максимальное значение статического коэффициента усиления транзистора в активном режиме определяется из отношения токов коллектора и базы. Значение тока IKF, при котором начинают играть роль эффекты высокого уровня инжекции определяется как точка пересечения двух касательных с различным наклоном NF×2,3×vt и 2×(NF×2,3×vt) (рис. 2). Для описания эффекта Эрли при активном режиме работы используется параметр VAF, который может быть экстрагирован из выходных характеристик транзистора (рис 3). При построении выходной вольт-амперной характеристики в схеме с общим эмиттером необходимо учитывать связь между напряжениями в транзисторе (11):

UBC = UBE – UCE 			(11)

Рис. 1  Экстракция параметров модели из зависимости Ic, Ib = f(Ube)

Рис. 2  Экстракция параметров модели из зависимости Ic, Ib = f(Ube)

Рис. 3  Экстракция параметра модели VAF из зависимости Ic = f(Uсe)

3. Задания для работы

На основе заданной зависимости Ic, Ib = f(Ube) согласно варианту из файла excel, определить параметры модели Гуммеля-Пуна. Построить зависимости тока коллектора и тока базы без учета параметров, определяемых из характеристик для инверсного режима работы, с учетом значения напряжения Эрли, заданного в таблице 1.

Таблица 1

| Вариант | Абсолютное значение напряжения Эрли |
| --- | --- |
| 1 | 65 |
| 2 | 15 |
| 3 | 40 |
| 4 | 90 |
| 5 | 50 |
| 6 | 35 |
| 7 | 15 |
| 8 | 40 |
| 9 | 70 |
| 10 | 80 |
| 11 | 65 |
| 12 | 15 |
| 13 | 40 |
| 14 | 90 |
| 15 | 50 |
| 16 | 35 |
| 17 | 15 |
| 18 | 40 |
| 19 | 70 |
| 20 | 80 |