Практические работы по предмету

"Методы математического моделирования"

Лабораторная работа №7

Изучение основных особенностей расчёта диода на основе p-n перехода

1. Цель работы.

Провести расчёт диода на основе p-n перехода с помощью программы PN1D, предназначенной для расчёта электро-физических характеристик диода в одномерном приближении.

Задания:

- Построить профиль распределения примеси в соответствии с представленным вариантом. Максимальный и минимальный шаг сетки выбирается произвольным образом для достижения сходимости. Максимальная концентрация для Xmin выбирается произвольным образом.

| Параметры P-N-перехода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подложка | Толщина, мкм | Конц.примеси, см-3 | Макс.шаг сетки, мкм | Мин.шаг сетки, мкм |
| p | 15,00 | 5,00E+16 | 0,100 | 0,001 |

|  |  |  |  | Параметры распределения примеси |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Профиль 1 |  | Профиль 2 | Профиль 3 |  |
|  |  | n |  | n | n | Тип профиля: n p |
| Nmax, см-3 |  | 1,00E+19 |  | 8,00E+16 | 8,00E+16 |  |
| Xmax, мкм |  | 5,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |
| Nmin, см-3 |  | 1,00E+17 |  | 7,00E+15 | 7,00E+15 |  |
| Xmin, мкм |  | 5,0 |  | 2,5 | 2,5 |  |
| Upn, В | 10 |  |
| Т, К | 623 |  |

Рисунок 1. Распределение примеси |Nd-Na| в p-n-переходе с неравномерным распределением примеси.

2. Построить зависимость потенциала и электрического поля от расстояния при нулевом значении прикладываемого напряжения и температуре 350 oС;

Определить:

- ширину области пространственного заряда (ОПЗ);

- значение максимального электрического поля;

- значение контактной разности потенциалов.

Рисунок 2, 3. Распределения концентраций внутри p-n-перехода при Upn=0.

Рисунок 4. –Распределения потенциала и электрического поля p-n-перехода при Upn=0

W=10,6-10,2=0,4 мкм – ширина области пространственного заряда.

Emax= 3400 В/см – значение максимального электрического поля.

φк  = Fin – Fip= 0,37+0,105= 0,475 В – значение разности потенциалов.

- Построить зависимость интегралов ионизации в диапазоне прикладываемых напряжений. Определить значение напряжения пробоя.

Рисунок 5. Зависимость ионизационного интеграла от обратного напряжения на переходе.

Uпроб= 46В - напряжения пробоя.

- Построить зависимость емкости p-n перехода в диапазоне прикладываемых напряжений.

Рисунок 6. График зависимость емкости p-n перехода в диапазоне прикладываемых напряжений.