Практическая работа №8

Проведение графической экстракции параметров модели

биполярного транзистора

Вариант 2

1. Цель работы.

Провести графическую экстракцию ряда параметров модели Гуммеля-Пуна, сопоставить полученные с помощь модели зависимости с зависимостями, используемыми для экстракции.

На основе заданной зависимости Ic, Ib = f(Ube) определить параметры модели Гуммеля-Пуна. Построить зависимости тока коллектора и тока базы без учета параметров, определяемых из характеристик для инверсного режима работы, с учетом значения напряжения Эрли, равное 15 В.

Для проведения экстракции параметров модели Гуммеля-Пуна необходимо провести измерения в определенных режимах.

Из зависимостей, представленных на рис. 1 Ic, Ib = f(Ube) при фиксированном Uce, необходимо извлечь IS (ток насыщения), NF (коэффициент эмиссии для прямого тока), ISE (ток насыщения утечки перехода база-эмиттер), NE (коэффициент эмиссии тока утечки перехода база-эмиттер), BF (максимальное значение статического коэффициента усиления транзистора в активном режиме).

Для получения значений коэффициентов эмиссии необходимо определить длину катета прямоугольного треугольника, вторым катетом которого является изменение величины тока в десять раз (одна декада). Затем необходимо разделить полученное значение на величину 2,3*vt. Температуру принять равной T = 25 oC.

Напряжение Эрли = 15В.

Полученные значения:

IS =10-17

NF, = 1,015

ISE=10-15

NE= 1,52

BF = 47,78

VAF = 15В