МиНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ государственное БЮДЖЕТНОЕ образовательное учреждение  высшего профессионального образования

«тюменский государственный нефтегазовый  университет»

Институт Транспорта

Кафедра Сервиса автомобилей и технологических машин

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОСЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплинам: «Проектирование автосервисных предприятий» направления 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов и «Проектирование АТП» по специальности 190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство для студентов всех форм обучения

Часть IV

Тюмень

ТюмГНГУ

2012

Утверждено редакционно-издательским советом

Тюменского государственного нефтегазового университета

Составители:  Киреева А.И., к.т.н., доцент,

Кравченко С.В., ассистент,

Гуляев М.Л., ассистент

©  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет» 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| 1.Требования к результатам освоения дисциплины... | 4 |
| 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ……………………………………………………………………. | 4 |
| 3.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ…………………………………………. | 24 |
| 4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ…………………………………………………. | 24 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………….. | 24 |

ВВЕДЕНИЕ

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов системы научных представлений, обеспечивающих глубокие знания  по технологическому проектированию, размещению, реконструкции и техническому перевооружению производственно-технической базы   автосервиса и фирменного обслуживания автотранспортных  средств с использованием в производственных процессах средств механизации.

Задачи:

- раскрыть  виды и типаж предприятий, организаций и служб сервиса по техническому обслуживанию и текущему ремонту автотранспортных средств..;

- установить зависимость между производственной программой предприятий и планировочными решениями;

- изучить  методологию и принципы технологического проектирования;

- выработать навыки выбора  планировочных решений и технико-экономической оценки разрабатываемых решений с учетом конкретных условий работы машин и агрегатов, а также формирования профессиональных качеств, развитие интереса к дисциплине и  выбранной  специальности.

Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Проектирование автосервисных предприятий » относится к профессиональному циклу дисциплин базовой части (Б.3.2/12)..

Для полного усвоения данной дисциплины студенты должны знать следующие разделы ФГОС: ЕН.Б.2.1/1 – математика,   ГСЭ Б.1.1./6 Производственный менеджмент, ГСЭ Б.1.1./7 Маркетинг, ПЦ Б 3.1/17 Технологические процессы  технического обслуживания и ремонта Т и ТТМО.

Знания по дисциплине «Проектирование автосервисных предприятий» необходимы студентам данного направления для усвоения знаний по следующим дисциплинам: ЕН.Б.2.1/5 – Экология, ЕН Б2.2/В3 моделирование транспортно-технологических систем или Теория массового обслуживания, ПЦ.Б.3.1../20 –  Сертификация и лицензирование в сфере производства  и эксплуатации Т и ТТМО.

1.Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, показанных в табл.1.

Таблица 1.

Основные компетенции, формируемые дисциплиной.

| ОК-1 | владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения |
| --- | --- |
| ОК-2 | уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь |
| ОК-3 | быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе |
| ОК-5 | уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности |
| ПК-1 | владеть базовыми знаниями математических и естественнонаучных дисциплин и дисциплин общепрофессионального цикла в объеме, необходимом для использования в профессиональной деятельности основных законов соответствующих наук, разработанных в них подходов, методов и результатов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования |
| ПК-21 | владеть умением изучать и анализировать необходимую информацию, показатели и результаты работы сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства. |
| ПК-8 | Уметь разрабатывать и использовать графическую техническую документацию |

Практические работы состоят из теоретической части, практической части и контрольных вопросов.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Перед выполнением работ, студенты  сначала изучают теоретическую часть работы и  знакомятся  с нормативными документами (Положение о ТО и Р  и ОНТП-01-91). После изучения теоретической части  выполняют практическую часть. Каждый студент получает индивидуально вариант работы и выполняет его. Затем защищает  данную работу у ведущего  преподавателя. Выполнение работ осуществляется с применением компьютеров либо другой вычислительной техники.

##### ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4.

ТЕМА №4 «СТО. АЗС. ГРУЗОВЫЕ СТАНЦИИ»

Цель работы: выработать практические навыки при  расчете производственной программы и определению годовых объемов работ для каждого вида воздействий. Изучить методику расчета СТО, АЗС, грузовых станций.

Теоретическая часть.

4.1 ГОРОДСКАЯ СТО

4.1.1. Расчет производственной программы СТОА

Производственная программа СТОА определяется годовой трудоемкостью УМР, ППП и работ по ТО и Р автомобилей, обслуживаемых станцией. Годовая трудоемкость УМР в чел.-ч.:

Тумр=А⋅dумр⋅tумр ,                                                   (4.1)

где dумр – число заездов на станцию одного автомобиля в год для

выполнения УМР (если как самостоятельный вид услуг

выполнение УМР не планируется, то dумр = d)

tумр – средняя трудоемкость одного заезда на УМР, при ручной

мойке - 0,5 чел.-ч.

Если на СТОА планируется производить продажу автомобилей, то годовая трудоемкость работ в чел.-ч. по предпродажной подготовке равна:

Тппп=Ап⋅tппп ,                                                        (4.2)

где  tппп - трудоемкость ППП одного автомобиля.

При годовой трудоемкости 7000 чел.-ч. и более целесообразна специализация. Годовой объем работ по ТО и текущему ремонту (ТР) в чел.-ч. рассчитывается по формуле:

Т=i−1kAi⋅Lr⋅ti1000 ,                                                 (4.3)

где Ai – количество автомобилей i-го класса, обслуживаемых в год СТОА;

t′i - скорректированная удельная трудоемкость ТО и Р автомобиля i –го

класса, чел.-ч. /1000 км;

k - количество классов автомобилей, обслуживаемых станций.

ti=tni⋅kчn⋅k3,                                                      (4.4)

где tni    - нормативная удельная трудоемкость ТО и Р автомобиля i-ro

класса,  чел.- ч. /1000 км

kчп ki -соответственно, коэффициенты корректировки трудоемкости

ТО и Р в  зависимости от числа постов на СТОА

и природно-климатических условий.

Для определения производственной программы каждого участка СТОА общий годовой объем работ по ТО и Р (Т) распределяют по видам работ и месту их выполнения (посты, производственные цехи).

Общий годовой объем вспомогательных работ в чел.-ч. определяется по соотношению:

ТГвс=Ввс⋅Тумр+Тппп+Т ,                                                 (4.5)

где Ввс - доля вспомогательных работ в % от общей годовой трудоемкости

работ по ТО и Р автомобилей на СТОА. Ввс=20-30%.

Больший % принимается для небольших предприятий с числом производственных рабочих до 50 чел., а меньший - для крупных (260 и более чел.).

Годовая трудоемкость работ в чел.-ч. по СО СТОА:

ТГсо=0,55⋅ТГвс ,                                                     (4.6)

годовая трудоемкость работ в чел.-ч. по ППр:

ТГппр=0,45⋅ТГвс,                                                              (4.7)

4.1.2. Расчет численности персонала CTOA

Технологически необходимое (Рт) и штатное (Рш) число производственных рабочих по зонам, участкам (посты и цехи) и вспомогательных по СО и ППр рассчитывается по формулам:

Рт=ТiФн,                                       Рш=ТiФэ,                 (4.8)

где Ti         - годовая трудоемкость работ в i -й зоне, участке, цехе.

Фн, Фэ - соответственно, годовой номинальный фонд ( времени технологического рабочего) и эффективный (фонд времени  штатного рабочего).

При небольших объемах работ, когда расчетное количество рабочих составляет менее единицы, следует совмещать технологически однородные работы, поручая их одному исполнителю, например, кузнечные, сварочные, медницкие.

Кроме рассмотренных категорий работников, по соотношению от производственных рабочих принимается число руководителей и инженерно- технических работников (ИТР). По данным исследования более 100 СТОА, удельный вес руководителей и специалистов в общей численности персонала близок к 30%, то есть их количество приближенно может быть принято в пределах 42% от производственных рабочих. Соотношение руководителей и специалистов составляет примерно 1:3.

Для предприятий, имеющих торговлю и сервис, соотношение работников различных категорий следующее, %:

руководство - 42,3%                               	сервис - 20,3%

торговля - 16,0%	                               производство - 21,4%.

4.1.3. Расчет постов и автомобиле-мест ожидания и хранения

Рабочие посты предназначены для выполнения УМР, ППП, ТО, Р и Д автомобилей. Число рабочих постов - Xi данного вида обслуживания или для выполнения i - го вида работ Р определяется исходя из годовой трудоемкости постовых работ данного вида – Тni (таблица 2), по формуле:

Хi=Tni⋅ϕДрг⋅С⋅Тсм⋅Рni⋅η,                                               (4.9)

где η  - коэффициент использования рабочего времени поста;

φ –коэффициент неравномерности поступления автомобилей

на СТОА.

Среднее число рабочих на посту Рni принимается по данным. При механизации моечных работ количество рабочих постов определяется производительностью моечной установки:

Хумр=NCумр⋅ϕумрС⋅Тсм⋅Ау⋅η,                                            (4.10)

где Ау    - производительность моечной установки, (Ау= 30-60 авт./ч);

Φумр – коэффициент неравномерности поступления автомобилей

на УМР;

Ncум - количество заездов автомобилей на УМР в сутки  (Ncум,= d·A/Дрг

если выполнение УМР как самостоятельный вид услуг не

планируется.

Ncум=d·А/Дрг                                                              (4.11)

если УМР планируется выполнять как самостоятельный вид услуг.

При числе постов УМР, ППП, антикоррозионной обработки, гарантийного ТО три и более, возможна их специализация и переход к выполнению работ поточным методом.

К вспомогательным поста относятся посты приемки и выдачи автомобилей, контроля после проведения ТО и Р, сушки в зоне УМР, сушки автомобилей после покраски.

Количество постов на участке приемки определяется в зависимости от числа заездов автомобилей на станцию и пропускной способности поста приемки:

Хпр=А⋅d⋅tnр⋅ϕДрг⋅С⋅Тсм⋅Рпр⋅η,                                                   (4.12)

где tпр  - нормативная трудоемкость приемки автомобиля, чел.-ч. на 1 заезд;

Рпр - число приемщиков на посту, чел. (Рпр =1).

Число постов выдачи автомобилей рассчитывается аналогично числу постов приемки при условии, что число выдаваемых автомобилей равно числу заездов автомобилей на станцию.

Число постов контроля после ТО и Р зависит от мощности станции и определяется исходя из продолжительности контроля.

Число постов сушки после мойки и после покраски определяется пропускной способностью оборудования (моечных установок и окрасочных камер).

Укрупненно число постов контроля после ТО и Р, сушки после мойки и покраски может быть принято в пределах 0,25-0,5 от числа соответствующего вида рабочих постов.

Автомобиле-места ожидания предусматриваются на производственных участках СТОА для автомобилей, ожидающих постановки на рабочие посты. Количество автомобиле-мест ожидания на i-м участке (Хожi) составляет 0,3-0,5 от числа рабочих постов на этом участке.

Автомобиле-места хранения предусматриваются для готовых к выдаче автомобилей и принятых в ТО и Р. Общее число автомобиле-мест для хранения (Ххр) принимается из расчета 4-5 на один рабочий пост.

Число автомбиле-мест хранения готовых автомобилей определяется по формуле:

Ххрг=А⋅d⋅tnДрг⋅С⋅Тсм,                                          (4.13)

где tn - среднее время пребывания автомобиля на СТОА после

его обслуживания до выдачи владельцу (tn = 4ч.).

Тогда число автомобиле-мест хранения автомобилей, принятых в обслуживание:

Ххрпр=Ххр−Ххрг,                                                        (4.14)

При наличии магазина по продаже автомобилей число мест хранения на открытой стоянке принимается:

Ххрм=Аn⋅ДзДрг,                                                         (4.15)

где  Дз =20 - число дней запаса.

Кроме рассмотренных выше автомобиле-мест хранения, необходимо предусматривать места стоянки для автомобилей персонала (чаще всего на территории предприятия) и клиентов (перед СТОА).

Число мест на стоянке автомобилей персонала можно определить по соотношению:

Хст.п=0,7⋅Рт+Ртвс+Ршу+Ршитр,                                  (4.16)

где Рт, Ртвс        -технологическое число соответственно, производственных

и  вспомогательных рабочих, чел.;

Ршу, Ршитр - соответственно, штатное число управленческого персонала

и ИТР, чел.

Число мест на стоянке перед зданием СТОА (для клиентов) принимается из расчета 6-8 мест на 1000 обслуживаемых автомобилей.

4.2. Дорожная CTO

Отличительной особенностью технологического расчета дорожных CTOA является то, что годовые объемы работ по ТО и Р автомобилей определяются на основе суточного числа их заездов на станцию для оказания технической помощи.

Число заездов всех автомобилей (грузовых, легковых и автобусов) в сутки dc на дорожную СТОА для выполнения ТО, Р и УМР, согласно ОНТП-01-91, определяется в зависимости от интенсивности движения на дороге JД:

dc=jД⋅Р100,                                               (4.17)

где jд - интенсивность движения на автомобильной дороге, авт./сут;

Р - частота заезда на станцию в процентах от интенсивности

движения,% .

Интенсивность движения – число автомобилей, проходящих по автомобильной дороге за сутки в среднем за год в обоих направлениях.

Суточное число заездов dc определяется отдельно для грузовых автомобилей (автобусов) и легковых автомобилей, а также на Р (ТО)   и УМР.

Годовая трудоемкость работ дорожной СТОА рассчитывается для Р (ТО) и УМР по каждому типу автомобилей в чел.-ч. :

Тг=dc⋅Дрг⋅tз,                                                 (4.18)

где tз - средняя трудоемкость работ одного заезда автомобиля на

станцию, чел.-ч.

Рекомендуемый режим работы для дорожных станций: число дней работы в году Дрг = 365, число смен работы в сутки С = 2.

Распределение годового объема работы по ТО и Р дорожных СТОА по видам и месту выполнения осуществляется по данным таблицы как для станции с числом рабочих постов до 5.

Число автомобиле-мест хранения предусматривается из расчета 1,5 на один рабочий пост. Площадь помещения для клиентов принимается равной от 6 до 8 м . В остальном технологический расчет дорожной станции выполняется по той же методике, что и для [юродской комплексной СТОА. При этом рассчитывается число рабочих и вспомогательных постов, автомобиле-мест ожидания и хранения, площади производственных, технических и административно-бытовых помещений только тех видов, которые предусматриваются для СТОА данного типа.

4.3. ГРУЗОВЫЕ СТАНЦИИ

4.3.1. Расчет численности производственных рабочих

Количество рабочих и грузчиков на станции напрямую зависит от грузооборота. Суточный грузооборот станции по поступающим грузам определяется по формуле:

Q=М⋅ηДх, т,                                                           (4.19)

где М - масса груза, поступающего на хранение за сутки, т;

η = 1,4 - коэффициент неравномерности поступления груза;

Дх -срок хранения груза, дни.

От общего суточного грузооборота принимаются процентные соотношения различных операций:

- в складских помещениях – 30%;

- на контейнерной площадке – 50 %;

- на площадке перецепки прицепов – 20%.

Количество грузчиков рассчитывается из выражения:

Ргр=Qск⋅КНв, чел,                                                       (4.20)

где Qск - среднесуточный объем переработки грузов в складских

помещениях, т;

К    - 1,1 коэффициент невыхода на работу;

Нв     - норма выработки одного грузчика, т/смену.

Норму выработки на одного грузчика (производительность труда) следует принимать 15 т в смену, с учетом коэффициента корректирования, в зависимости от мощности грузовой станции и терминалов:

до 250 т – 0,7;

250 т до 500 т – 1,0;

500 т до 750 т – 1,1;

750 т до 1000 т – 1,2;

1000 т до 1500т – 1,25;

1500т – 1,3.

Количество рабочих по ремонту контейнеров:

Рк=ТкФэф, чел,                                                          (4.21)

где Тк= 840 чел-ч годовая трудоемкость по ремонту контейнеров на

каждые 100 тонн переработки грузов;

Фэф - годовой фонд времени рабочих по ремонту контейнеров.

Списочную и явочную численность водителей погрузчиков и крановщиков следует определять отношением номинального фонда времени работы механизмов (погрузчиков, кранов) к эффективному и номинальному годовым фондам времени работающих соответственно.

Численность рабочих по ТР подвижного состава на грузовой автостанции следует принимать в зависимости от количества рабочих постов, численности рабочих на одном посту, составляющей 2 чел., с учетом сменности работы.

Численность вспомогательных рабочих принимается в размере 30% от списочной численности производственных рабочих.

4.3.2. Определение количества постов

Количество постов погрузки и выгрузки, необходимое для обеспечения максимальной пропускной способности станции:

Хп−в=tп−вКин, ед.,                                                            (4.22)

где tп−в- время погрузки и выгрузки (включая время на маневрирование

у поста);

Кин - интервал времени между отходом и подходом к посту

автомобилей.

Количество постов перецепки определяется по формуле:

Хпр=Атп⋅ТпТсм⋅С, ед.,                                                     (4.23)

где Атп - 1,87 количество автопоездов, работающих по системе тяговых

плеч, на каждые 100 тонн переработки грузов;

Тп    - 4 время пребывания автопоезда на территории станции, ч;

Тсм    - продолжительность смены, ч;

С      - число смен работы станции в сутки.

Количество постов ТР следует принимать в зависимости от мощности грузовой станции:

до 500 т – 1 пост;

св. 500 т – 2 поста.

Число мест хранения иногородних автопоездов на охраняемой стоянке определяется из выражения:

Хсм=Q⋅η⋅КсQап⋅γ, ед.,                              (4.24)

гдеQ    - суточный объем переработки грузов, т;

η     - коэффициент неравномерности поступления грузов;

Кс -  0,5 коэффициент использования стоянки иногородними

автопоездами;

Qап - грузоподъемность автопоезда, т;

γ -    0,7 коэффициент  использования грузоподъемности автопоезда.

4.3.3. Расчет количества подъемно-транспортных машин и оборудования

Число авто- и электропогрузчиков рассчитывают по формуле:

Апг=N⋅QТр⋅В, ед,                                                          (4.25)

где N - 2 количество грузовых операций при переработке грузов

(погрузка, разгрузка);

Q - суточный объем переработки грузов, т;

Тр - время работы, ч;

В= 10 т/ч производительность погрузчиков на каждую тонну

грузоподъемности.

Количество индивидуальных зарядных устройств (для электропогрузчиков) должно быть на единицу   больше числа электропогрузчиков. Количество автомобильных кранов на контейнерной площадке допускается при мощности грузовой автостанции:

до 1000 т – 1 шт.

св. 1000 т – 2 шт.

Число козловых кранов на контейнерной площадке и подвесных кранов в закрытых складах принимается из расчета один кран на каждые 60 погонных метров площадки, склада. Количество автомобильных весов на территории станции принимается в расчете 1 шт. на каждые 500 тонн переработки грузов.

4.3.4. Расчет общей площади

Общая площадь грузовой станции рассчитывается из выражения:

SГС=Sск+Sгр+Sав+Sп−в+Sот+Sкп, м2                        (4.26)

где Sск – площадь склада;

Sгр – площадь навеса для хранения груза;

Sав – площадь навеса для хранения автомобилей с грузом;

Sп−в – площадь зоны для погрузки-выгрузки;

Sот – площадь зоны отдыха;

Sкп – площадь контейнерной площадки.

4.3.5. Расчет площади склада

Общую расчетную площадь склада определяют по формуле:

Sск=Ескb⋅Ки, м2,                                                              (4.27)

где Еск - емкость склада, т;

b = 2 удельная нагрузка на пол, т/м2;

Ки = 0,35 коэффициент использования площади склада.

Емкость склада:

Еск=Q⋅Дх⋅η, т,                                                      (4.28)

где	Q   – суточный объем переработки грузов, т;

Дх – продолжительность хранения грузов, дн;

η    – коэффициент неравномерности поступления грузов.

4.3.6. Расчет площадей для хранения грузов и автомобилей под навесом

Площадь для хранения грузов под навесом определяется из выражения:

Sгр=Sск⋅β, м2,                                                       (4.29)

где    β= 0,5 - 1,5 – коэффициент доли площади.

Площадь для хранения автомобилей под навесом:

Sав=Sа⋅А⋅m, м2,                                                 (4.30)

где Sa – площадь, занимаемая автомобилем в плане, м2;

А  – количество автомобилей, прибывающих на станцию в сутки;

m  – коэффициент, учитывающий долю автомобилей,

нуждающихся в навесе.

4.3.7. Расчет площади зоны погрузки и выгрузки

Площадь зоны для погрузки и выгрузки автомобилей находится из выражения:

Sп−в=Sa⋅A⋅Кп, м2,                                                       (4.31)

где    Кп– коэффициент плотности расстановки автомобилей.

4.3.8. Расчет площади зоны отдыха

Расчет площади зоны отдыха осуществляется по формуле:

Sот=Sк+Sо+Sн+Sст, м2,                                               (4.32)

где Sк   – площадь конторских помещений, м2;

Sо   – площадь зоны ожидания, м2;

Sн   – площадь ночевки, м2;

Sст – площадь столовой, м2.

4.3.9. Расчет контейнерной площадки

Площадь контейнерной площадки определяется следующим образом:

Sкп=Хк⋅Sкн⋅(1+Ккп), м2,                                            (4.33)

где Sкн -  площадь контейнера в плане, м2 (для среднетоннажного

контейнера 2,78 м и для крупнотоннажного – 15,8 м2);

Хк – количество контейнеров на площадке, шт.;

Ккп= 0,5 коэффициент, учитывающий дополнительные площадки

на проходы, проезды и технологические зазоры.

Количество контейнеров на площадке рассчитывается из выражения:

Хк=Qкн⋅Ткн⋅η⋅РКкн⋅Мк⋅100, шт.,                                                (4.34)

где Qкн– среднесуточный объем контейнерных перевозок, т;

Ткн – срок хранения грузов на контейнерной площадке, дн.;

η    – коэффициент неравномерности поступления грузов;

Р – процентное соотношение среднетоннажных и крупнотоннажных

контейнеров;

Кн =0,7 – коэффициент использования загрузки контейнера;

Мк – грузоподъемность контейнера, т.

4.4. АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

4.4.1. Расчет количества заправочных колонок

При определении необходимого количества топливораздаточных колонок и заправочных постов нужно учитывать возможность одновременного обслуживания одной колонкой двух заправочных постов, если они расположены слева и справа от колонки. Организация одновременной двусторонней заправки увеличивает пропускную способность колонки в 1,5-2 раза. В этом случае одна колонка может обслуживать 20-25 автомобилей.

Расчетное количество топливораздаточных колонок:

Кт=Аз⋅μФК⋅ПК, ед.,                                                     (4.35)

где Аз   – число заправляемых автомобилей в сутки;

μ – коэффициент неравномерности поступления автомобилей

на АЗС;

Фк – суточный фонд рабочего времени колонки (ФК=16 или 24 ч),

Пк– производительность заправочной колонки, а/м в ч.

Практически принимаемое количество колонок с учетом количества сортов топлива и резерва на случай ремонта колонки увеличивается против расчетного на 20-40%. Аналогичным образом определяют расчетное количество маслораздаточных, воздухораздаточных и водораздаточных колонок.

При двух сортах масла фактическое количество маслораздаточных колонок увеличивается вдвое.

4.4.2. Расчет количества постов заправки

Количество заправочных постов определяется количеством топливораздаточных колонок: при одностороннем использовании на каждую колонку принимают один пост, а при двустороннем – два.

Хз=КТ⋅α, ед.,                                                          (4.36)

где КТ  – количество топливо- или маслораздаточных колонок;

α = 1,5-1,75 – коэффициент изменения количества мест

заправки в зависимости от способа подъезда к колонке.

4.4.3. Расчет запаса топлива и масла

Расчетный запас топлива в литрах:

ЗТ=Аз⋅Вз⋅Дз, л,                                                          (4.37)

где Аз – число заправляемых автомобилей в сутки;

Вз – величина разовой заправки, л;

Дз– число дней запаса топлива.

Запас масла определяется:

Зм=ЗТ⋅z, л,                                                       (4.38)

где 	ЗТ – расчетный запас топлива, л;

z– коэффициент, учитывающий долю запаса масла

от  запаса топлива 0,03-0,05.

Количество резервуаров для хранения топлива и масла определяется, как частное от деления расчетных запасов на емкость стандартного резервуара. Персонал станции состоит из 1-2 операторов-заправщиков, в расчете 1 человек на 4-6 колонок, в ночное время количество операторов может увеличиваться вдвое. Зимой на придорожных станциях ввиду сокращения движения подвижного состава автомобильного транспорта персонал станции сокращается и часть колонок бездействует.

Вариант 2.

Задача 1. Определить годовой объем работ дорожной СТО, если суточное число заездов составляет 12 автомобилей. Станция работает 305 дней в году и расположена в холодной климатической зоне. Средняя разовая трудоемкость составляет 3,5 чел-ч.

Задача 2. Определить количество постов уборочно-моечных работ СТО мощностью 9 рабочих постов. Количество заездов на станцию в год составляет  2700 автомобилей. Доля заезда одного автомобиля на уборочно-моечные работы составляет 1,5. Суточная продолжительность работы уборочно-моечного участка составляет 3 часа. Производительность моечной установки 5 автомобилей в час. Дни работы в году СТО равно 305 дням.

Задача 3. Определить количество постов перецепки для станции, если суточный объем переработки грузов составляет 400 тонн, продолжительность смены составляет 8 часов, станция работает в 1 смену.

Задача 4.

Определить площадь для хранения грузов под навесом для грузовой автостанции, если суточный грузооборот станции составляет 800 тонн, продолжительность хранения грузов на станции равно 4 дням, коэффициент неравномерности поступления грузов равен -1,2

3.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Расскажите последовательность расчета производственной программы СТОА.

2. Объясните  особенность технологического расчета дорожных СТО.

3. Расскажите какие посты относят к вспомогательным.

4. В чем особенность определения объема работ по ТО и по текущему ремонту

5. Назначение и область применения ОНТП-01-91 и ВСН-01-89.

6.Расчетные технологические нормативы, их выбор и корректирование для принятых условий эксплуатации.

7. Методика расчета объема вспомогательных работ.

8. Расчет количества постов заправки.

9. Расчет количества заправочных колонок.

10. Расчет количества подъемно-транспортных машин и оборудования.

4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- Правильность выполнения всех заданий практической работы – 5 балла.

- Правильность ответов на заданные вопросы – 10 баллов.

СПИСОК литературы

Основная литература

- Волгин В. В. Автосервис: Создание и сертификация: Практическое пособие. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007. - 620 с.

- Власов В. М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. – 4 изд. – М.: Изд-во «Академия», 2007 – 477 стр.

- М.А.Масуев. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / М.А. Масуев.-М.: Издательский центр «Академия», 2007.-224с.

- Колубаев Б.Д., Туревский И.С. Дипломное проектирование станций технического обслуживания автомобилей: учеб. gособие – М.: ИД «ФОРУМ»: Инфра-М, - 2008. – 240 с. – ( Профессиональное образование).

- Положение о ТО и ремонте автомобильного транспорта.

Дополнительная литература

- Технологические и экономические расчеты при проектировании станций технического обслуживания: Методические указания для студентов специальности 150200/ Сост.: Певнев Н.Г., Трофимова Л.С., Жигадло А.П.. - Омск: Издательство СибАДИ, 2004. - 52 с.

- Напольский Г. М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания: Учебник для вузов. - М.: Транспорт, 1985. - 231 с.

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплинам: «Проектирование автосервисных предприятий» направления 190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов и «Проектирование АТП» по специальности 190601.65 Автомобили и автомобильное хозяйство

Составители: Киреева Анна Ивановна.,  к.т.н., доцент,

Кравченко Светлана Викторовна, ассистент,

Гуляев Максим Леонидович, ассистент

Подписано в печать _________2012. Формат 60×90 1/16. Усл.печ.л._____

Тираж 36 экз. Заказ №_____.

Издательство федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Тюменский государственный нефтегазовый университет».

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Отдел оперативной полиграфии издательства.

625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.