ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1. Расчет источника гармонических колебаний (ИГК).

  - Выбрать в качестве первичной обмотки воздушного трансформатора одну из катушек индуктивностей ИГК (Ln) (Приложение 1, Рис. 1). Определить значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора методом эквивалентного источника (напряжения или тока).

  - Записать мгновенные значения тока и напряжения первичной обмотки трансформатора Т1 и построить их волновые диаграммы.

  - Определить значения Mnq, Mnp, Lq, Lp Т1 из условия, что индуктивность первичной обмотки Ln известна, U1 = 5 B, U2 = 10 B. Коэффициент магнитной связи обмоток k следует выбрать самостоятельно в диапазоне: 0,5 < k < 0,95 (n, p, q, - номера индуктивностей Т1).

2. Расчет четырехполюсника.

2.1 Рассчитать токи и напряжения методом входного сопротивления (или входной проводимости), построить векторные диаграммы токов и напряжений.

2.2 Записать мгновенные значения u1=u3=uвх, iвх и uвых , определить сдвиг по фазе между входным и выходным напряжениями, а также отношение их действующих значений.

2.3 Определить передаточные функции:

W(s)= Uвых(s)/ Uвх(s),  W(j) = Uвых/Uвх

2.4 Определить и построить амплитудно- и фазочастотные характеристики. Используя частотные характеристики, определить uвых при заданном uвх. Сравнить этот результат с полученным в п. 2.2.

2.5 Определить, какое реактивное сопротивление нужно подключить к схеме, чтобы  uвх и iвх совпадали по фазе (резонанс напряжения). Определить входное сопротивление, входной ток и добротность колебательного контура.

2.6 Определить и построить амплитудно- и фазо-частотные характеристики схемы в режиме резонанса для входного сопротивления, амплитудно-частотные для входного тока. Амплитудно-частотные характеристики определять в относительных единицах, нормируя их на значения сопротивления и тока на резонансной частоте.  Сравнить результаты с полученными в п.п. 2.2., 2.4.

2.7 Построить годограф – линию семейства точек комплексной передаточной функции при разных частотах в диапазоне частот от 0 до  на комплексной плоскости. На годографе отметить характерные точки и точку, соответствующую частоте = 103 [рад/сек].

3. Расчет установившихся значений напряжений и токов в электрических цепях при несинусоидальном воздействии.

Переключатель Кл перевести в положение 2 в момент времени, когда входное напряжение u3(t)=0, du3/dt > 0, т.е. в момент начала положительного импульса напряжения u4(t). Это условие будет выполнено при равенстве аргумента входного напряжения (t + u3) = 2 k, где k = 0, 1, 2, 3…

3.1 Рассчитать законы изменения тока iвх(t) и напряжения uвых(t) частотным методом, представив напряжение uвх(t) = u4(t) в виде ряда Фурье до 5-й гармоники:

5

uвх(t) =  (4 U m / k) sin kt, где k – целое нечетное число.

1

3.2 Построить графики uвх(t), uвх(t), iвх(t), uвых(t) в одном масштабе времени один под

другим, где uвх(t), iвх(t),и uвых(t) -  суммарные мгновенные значения.

3.3 Определить действующие значения несинусоидальных токов и напряжений из расчетов п. 3.1, а также активную мощность, потребляемую четырехполюсником, коэффициенты искажения iвх(t), uвых(t), uвх(t).

4. Расчет переходных процессов классическим методом.

4.1 Определить и построить переходную и импульсную характеристики цепи четырехполюсника для  входного тока и выходного напряжения.

4.2 Рассчитать и построить графики изменения тока iвх и напряжения uвых четырёхполюсника при подключении его к клеммам с напряжением u4(t) в момент времени, когда входное напряжение u3(t)=0, du3/dt > 0 (это условие будет выполнено при равенстве аргумента входного напряжения (t + u3) = 2 k, где k = 0, 1, 2, 3), с учетом запаса энергии в элементах цепи от предыдущего режима работы на интервале t [0+, 2.5T  ], где T- период изменения напряжения u4.

Сравнить графики iвх(t), uвых(t) с соответствующими в п. 3.2.

5. Оформление расчетно-пояснительной записки.

Расчетно-пояснительная записка должна содержать:

1.Техническое задание.

2.Содержательную часть, включающую расчетную часть, текстовое пояснение и рисунки схем и графиков. Рисунки должны быть пронумерованы и следовать в тексте сразу после ссылки на них.

3.Выводы

4.Список литературы, использованной в работе.

5.Оглавление с указанием страниц выполненных пунктов и подпунктов работы.

Норма отчетности – 100%.

График представления результатов:

25% - 4 неделя;

50% - 7 неделя;

75% - 10 неделя;

100% - 13 неделя;

Защита КР – 14 неделя.

Требования к оформлению работы:

Расчетно-пояснительная записка должна быть написана (напечатана) на листах белой бумаги формата А4 на одной стороне листа через полтора интервала. Размеры полей листа: левое – не менее 30мм, правое – не менее 10мм, верхнее и нижнее– не менее 15мм. Первый титульный лист (или его форма) выдается преподавателем. Страницы следует нумеровать в верхнем правом углу, титульный лист считать первой страницей, на нем номер не проставлять.

Рисунки должны быть оформлены четко с применением шаблонов, чертежных инструментов и технических средств, соблюдением правил стандарта.

Пункты, подпункты расчета и рисунки нужно нумеровать и делать на них ссылки в тексте.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рис. 1