Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

# Контрольная работа

# По дисциплине: Химия радиоматериалов

Выполнил: Огулев А.С.

Группа: СБТ-52

Вариант: 01

Проверил: Фадеева Н.Е.

Новосибирск 2016

Задача № 3.1.1

Определить падение напряжения в линии электропередач длиной L при температуре То1 , То2 , То3 , если провод имеет сечение S и по нему течет ток I.

Дано:

Найти:∆U

Решение.

По закону Ома в интегральной форме падение напряжения ΔU при токе I в проводнике сопротивлением R на участке длиной равно:

(1)

R – полное сопротивление материала равно:

(2)

где λ – геометрический параметр тела, называемый приведенной длиной,

ρ – удельное сопротивление проводника при температуре Т.

Для кабеля с постоянным по всей длине поперечным сечением S и длиной L:

(3)

Зависимость удельного сопротивления проводника от температуры:

где α – температурный коэффициент сопротивления; α =0,004 К-1

ρ0 – удельное сопротивление проводника при температуре =20ºСсопротивление алюминия =0,028 мкОм·м

ρ(Т1)=0,028⋅10-61+0,004−50−20=0,02мкОм⋅м

ρ(Т2)=0,028⋅10-61+0,00420−20=0,028мкОм⋅мρ(Т3)=0,028⋅10-61+0,00450−20=0,031мкОм⋅м

Подставим в формулу (1) величины из формул (2) и (3), получим:

ΔU(T)=ρT⋅L⋅IS

ΔU(T1)=ρT1⋅L⋅IS=0.02⋅10−6⋅50⋅103⋅8010⋅10−6≈8000В

ΔU(T2)=ρT2⋅L⋅IS=0.028⋅10−6⋅50⋅103⋅8010⋅10−6=11200В

ΔU(T3)=ρT3⋅L⋅IS=0.031⋅10−6⋅50⋅103⋅8010⋅10−6≈12400В

Ответ:

ΔU(T1)=8кВ

ΔU(T2)=11,2кВ

ΔU(T3)=12,4кВ

Задача № 3.1.2

Определить длину проволоки для намотки проволочного резистора с номиналом R, и допустимой мощностью рассеяния P.

Дано:

Найти:L

Решение.

Мощность Р, рассеиваемая материалом под напряжением U при прохождении через него тока величиной I, равна:

P=I⋅U=I2⋅R

Из формулы для определения плотности тока:

j=IS  =>I=j⋅S, 	т.е. P=I2⋅R=j2⋅S2⋅R

где S – площадь сечения проводника;

j – плотность тока;

I – величина тока;

R – сопротивление материала.

Сопротивление материала найдем по формуле:

R=ρλ	(1)

где λ – геометрический параметр тела, называемый приведенной длиной.

ρ – удельное сопротивление проводника при температуре Т.

Для кабеля с постоянным по всей длине поперечным сечением S и длиной L:

λ=SL	(2)

Подставим в формулу (1) величину λ из формулы (2):

R=ρ⋅LS      =>S=ρ⋅LR - получили формулу для нахождения S (площади поперечного сечения проводника)

P=I2⋅R=j2⋅R⋅S2=j2⋅R⋅ρ2⋅L2R2=j2⋅ρ2⋅L2R   =>

L=P⋅Rj⋅ρL=100⋅1000.5⋅10−6⋅0.028⋅10−6=1000.014=7142м

Ответ:

Длина проволоки для намотки проволочного резистора равна 7142 метрам.

3.2 Полупроводниковые материалы

Задача 3.2.1

Определить концентрацию электронов и дырок в собственном и примесном полупроводнике, содержащем N атомов примеси при комнатной температуре.

Дано:

Найти:ni, pд

Решение.

В собственном полупроводнике концентрация свободных электронов и дырок одинаковы:

ni=pi=NcNve−ΔW02kT,

где Nc и Nv– эффективные плотность состояния электронов и дырок в зонах проводимости и валентной зоне;

k=0,8617⋅10−4эВ/К- Постоянная Больцмана

ΔW0=0,67эВ - ширина запрещенной зоны полупроводника

При расчете концентраций воспользуемся табличными значениями эффективных плотностей.

Nc=2,8⋅1019см−3Nv=1,0⋅1019см−3

ni=pi=2,8⋅1019⋅1,0⋅1019⋅е−0,672⋅0,8617⋅10−4⋅293=2,77⋅1013см−3

С точки зрения зонной теории положение пятого электрона атома примеси на энергетической диаграмме изображают помещенным на примесном (донорном) уровне, расположенным в верхней половине запрещенной зоны, вблизи зоны проводимости.соответствует энергии необходимой для отрыва электрона от атома.

Из данной таблицы видно, что энергия ионизации для германия

Этому процессу соответствует переход электрона с донорного уровня в зону проводимости. Концентрация свободных электронов за счет донорной примеси и ее зависимость от температуры оценивается следующим выражением:

пд=N⋅e−ΔWD2kT где:

ΔWD=0,012эВ - энергия необходимая для отрыва электрона от атома

nд=2⋅1018⋅1,6⋅10−19−0,0122⋅0,8617⋅10−4⋅330=2⋅1018e(−0,21)=1,62⋅1018см−3

Из выражения соотношения «действующих масс»:

pд⋅nд=ni2

найдем концентрацию дырок:pд=ni2nд

pд=(2,77⋅1013)21,62⋅1018=4,88⋅108см−3

Задача 3.2.2

Образец полупроводникового материала легирован примесью (см. предыдущую задачу). Определить удельную проводимость собственного и примесного полупроводника при заданной температуре Т.

Дано:

Полупроводник материал – Ge

Примесь - фосфор

N=2*1018см-3

То=330 К

Найти:γсобст

Решение.

Удельная проводимость собственного γ полупроводника приni=piравна:

γсобст=γп+γр=пеμп+реμр=епi(μп+μр)

μп=ekTDn - подвижность электронов,

μп=1,6⋅10−191,38⋅10−23⋅3300,39=0,028м2сэто не для германия

μp=ekTDp  - подвижность дырок,

Собственные концентрации определим по формуле:

ni=pi=NcNve−ΔW02kT,

где: k=0,8617⋅10−4 эВ/К- Постоянная Больцмана

Nc и Nv– эффективные плотность состояния электронов и дырок в зонах проводимости и валентной зоне соответственно;

Nc=2,8⋅1019см−3Nv=1,0⋅1019см−3

k=0,8617⋅10−4эВ/К- Постоянная Больцмана

ΔW0=0.67эВ - ширина запрещенной зоны полупроводника

ni=pi=1,0⋅1019⋅0,61⋅1019e−0,672⋅0,8617⋅10−4⋅330=64,67⋅1012см−3

По справочным данным для германия:

μп=1,6⋅10−191,38⋅10−23⋅330100=3864,73см2с=0,3864м2В⋅сда как же так? При 330К подвижность электронов выше, чем при 300К, а дырок – наоборот?

μP=1,6⋅10−191,38⋅10−23⋅33045=1739см2с=0,1739м2В⋅с

Собственная проводимость:

γсобст=1,6⋅10−19⋅64,67⋅1012⋅106(0,3864+0,1739)=5,797Симмневерно

Примесная проводимость (в данном случае электронная проводимость) вычисляется по формуле:

γп=епμп

γn=1,6⋅10−19⋅64,67⋅1012⋅106⋅0,3864=39,98Симм

Задача 3.2.3

Определить диффузионную длину движения неравновесных носителей заряда в полупроводниковом материале при заданной температуре То, если время их жизни τ.

Дано:

Найти:Ln

Решение.

Основными, называются носители заряда  в проводнике, концентрация которых больше. В проводнике n-типа основными носителями являются электроны. В таком полупроводнике появление неравновесных носителей заряда не вызывает существенного изменения концентрации основных носителей заряда. В этих условиях скорость рекомбинации пропорциональна избыточной концентрациинеосновныхносителей (т. е. дырок), а время жизни оказывается постоянным. Такую рекомбинацию называют линейной

Диффузионной длиной называется среднее расстояние, на которое носитель диффундирует за время жизни:

Lp=Dp⋅τ,				(1)

где Dp - коэффициент диффузии дырок

τ – время жизни дырок

Подвижность дырок определяется соотношением Эйнштейна:μp=ekTDp, (2)

где k=0,8617⋅10−4эВ/К - Постоянная Больцмана

По справочным данным:

Dp=44см2/с- коэффициент диффузии дырок

Dn=93  м2/с- коэффициент диффузии электронов

μп=1,6⋅10−191,38⋅10−23⋅33093=3267,46см2В⋅соткуда ТАКИЕ величины коэффициентов диффузии? Вы, похоже, не понимаете, что задачи связаны?

μP=1,6⋅10−191,38⋅10−23⋅33044=1545,89см2с=1545⋅10−4 м2/В⋅с

Выразим Dpиз формулы (2) и подставим в (1):

Lp=μрkTτe

Lp=1545⋅10−4⋅1,38⋅10−23⋅290⋅250⋅10−61,6⋅10−19=9,829⋅10−4мзачем рассчитывать подвижность, если при дальнейших расчетах в формуле оказался коэффициент диффузии, равный 44? Действия непонятны

3. 3 Диэлектрические материалы

Задача № 3.3.1

Конденсаторная керамика при 20°С имеет проводимость γ° = 10-13 Сим/см. Какова проводимость γт при заданной температуре, если температурный коэффициент сопротивления  α= 0,8?

Дано:

Найти:γт

Решение.

Проводимость и удельное сопротивление взаимно обратно пропорциональны:

γ=1ρ

Зависимость объемного удельного сопротивления твердого диэлектрика от температуры выражается формулой:

ρ=ρ0⋅е−αТ,

гдеρ0– сопротивление диэлектрика при температуре окружающей среды 20˚С,

α - температурный коэффициент сопротивления

γ=1ρ=1ρ0е−αТ (1)

выразим ρ0 из формулы (1):

ρ0=1γ(20)⋅е−α⋅20ρ0=110−13е−0,8×20=8,89×1019Ом⋅см

теперь определим проводимость при заданной температуре Т = 25˚С:

γ(52)=18,89⋅1019⋅е−0,8×25=5,46⋅10−12Симсм

Задача № 3.3.2

Определить пробивное напряжение Uпр между электродами конденсатора на рабочей частоте f, если температура, до которой нагревается в электрическом поле диэлектрический материал толщиной h конденсатора, не превышает Токр.

Дано:

f=10 кГц=104 Гц

h=2 мм=

Т=50оС=323 К

tg δ=0,04

α tg δ=0,09 1/К

ε=4,5

σ= 30[Вт/см2*град]=30*10-4Вт/м*К

Найти:Uпр

Решение.

При значении приложенного напряжения  прямая теплопередачи является секущей кривой тепловыделения, а следовательно, диэлектрик нагреется до температурыТ=50оС, при которой наступит состояние устойчивого теплового равновесия, так как мощность тепловыделения равна мощности, отводимой от образца. Если бы по каким-то причинам температура хотя бы немного превысила значениеТ, то ординаты отводимой мощности были бы больше ординат тепловыделения и образец самопроизвольно должен был бы возвратиться в устойчивое состояние при температуре Т. (Считаем, что никаких внешних источников радиации, способных повысить температуру образца выше Т, нет). Напряжение U будет не опасным для образца диэлектрика в данных условиях, если нагрев до температуры T не приведет к механическому или химическому разрушению структуры материала. Поэтому начнем увеличивать напряжение и доведем его до такого значения , при котором прямая теплопередачи окажется касательной к кривой тепловыделения, и, следовательно, будет только неустойчивое тепловое равновесие при температуре Т. При значении приложенного напряжения , большем , никакого теплового равновесия не будет, температура станет нарастать безгранично до разрушения диэлектрика. Зачем это многословье, если не понимаете, о чем оно?Таким образом, напряжение , при котором имеет место неустойчивый граничный режим, может быть принято за напряжение теплового пробоя . Его можно определить по формуле:

Uпр=σ S(T−T0)2πfCtgδ(T);

При этом температурная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь определяется формулой:tgδ(Т)=tgδ0eαtgδ(T−T0),

тогда

Uпр=σ S(T−T0)2πfCtgδ0eαtgδ(T−T0)=σ S(T−T0)2πfCtgδ,

где температура окружающей средыT0=23С=273+23=300К

Удельная емкость диэлектрика:

C=ε0ελ,где

λ	– геометрический параметр тела, называемый приведенной длиной

λ=Sh

Подставляем формулы приведенной длины и емкости диэлектрика в формулу пробивного напряжения и получаем:

Uпр=σ S(T−T0)2πfCtgδ=σ S(T−T0)2πfε0εShtgδ=σ h(T−T0)2πfε0εtgδ

Uпр=σ S(T−T0)2πfCtgδ0eαtgδ(T−T0)=30⋅10−42⋅10−4 (323−273)2⋅3,14⋅1044,5⋅8,85⋅10−120,04⋅e0,09⋅(323−273)=

=3⋅10−50,9⋅10−5=1,83ВЧто же это за диэлектрик, который пробивается напряжением, меньшим 2 В? Неверно

Задача № 3.3.3

Как изменится электрическая прочность воздушного конденсатора, если расстояние между электродами уменьшить от h1 до h2?

Дано:

Решение.

Электрическая прочность диэлектрика:

Eпр=Uпрh

где Uпр – напряжение пробоя диэлектрика.

h – толщина материала.

Так как рассматриваемые расстояния между обкладками конденсатора много меньше размера обкладок, то возникает однородное поле,  при уменьшении расстояния между электродами электрическая прочность воздуха возрастает, это связано с трудностью формирования разряда.

При неизменном Uпр,	при h1:

Eпр1=Uпрh1(1)

при h2:

Eпр2=Uпрh2(2)

разделим (2) на (1): Eпр2Eпр1=Uпрh2÷Uпрh1=h1h2=10.1=10

Ответ: Электрическая  прочность увеличится в 10 раз.

3.4 Магнитные материалы

Задача № 3.4.1

Один из магнитных сплавов с прямоугольной петлей гистерезиса ППГ имеет следующие параметры: поле старта Hо, коэрцитивную силу Hс, коэффициент переключения Sф. Найти время переключения

Дано:

Найти: i

Решение.

Коэффициент переключения для магнитных материалов с прямоугольной петлей гистерезиса:

SФ=τ(Hm−H0)

гдеHm≈4Hc3 - напряженность магнитного поля, соответствующая максимальной магнитной индукции Вm.

τ- время переключения.

SФ=τ(4Hc3−H0)

τ=Sф4Hc3−H0

τ=32⋅10−64⋅123−14=16⋅10−6сек=16мксек

Задача 3.4.2.

Магнитодиэлектрик выполнен из порошков никелево-цинкового феррита HН400 и полистирола с объемным содержанием магнитного материала α. Определить магнитную и диэлектрическую проницаемость материала μиε, если магнитная диэлектрическая проницаемость магнитного материала μа, εм имеет заданные значения. Диэлектрическая проницаемость полистирола ε д=2,5.

Дано:

Найти:μ,ε

Решение.

Для магнитодиэлектрика, состоящего из связующего диэлектрика и магнитного наполнителя магнитная проницаемость μ :

μ=μаα,

где μа - магнитная проницаемость магнитного  наполнителя (начальная магнитная проницаемость)

μа=400

μ=4000,5=20

Диэлектрическая проницаемость магнитодиэлектрикаε:

ε=εmαεд1−α

ε=550,5⋅2,51−0,5=7,42∗1,58=11,72

Справочная литература:

- И. В. Савельев. Курс общей физики, том 3, М.: Наука, 1979, с 304.

- Свитенко В.Н., Элементы и компоненты РЭУ. Радиоматериалы.:Учебное пособие для специальности "Радиотехника" - Киев 1990г. - 93с.

- Конструкционные и электротехнические материалы под редакцией В.А.ФилиповаМ.:Высшая школа, 1990г.

- Никулин Н.В., Электроматериаловедение М.: М.:Высшая школа, 1989г.

- Пасынков В.В., СорокинВ.С., Материалы электронной техники. М.: М.:Высшая школа, 1986г.