Исходные данные

| Параметры звеньев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 |
| 0,6 | 0,7 | 34 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Структурная схема САУ

- Выполнить преобразование структурной схемы САУ.

- Определить типовые передаточные функции системы согласно исходных данных.

- Сделать выводы о проделанной работе.

- ПРАВИЛА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

Преобразование структурных схем сводится к задаче свертывания – получение общей передающей функции системы за передающими функциями частей этой системы.

Преобразование структурных схем применяется для определения передаточных функций сложных структурных схем, к которым нельзя непосредственно применить правила для типовых соединений звеньев.

Правила переноса узлов разветвления

- Перенос узла разветвления с входа звена на выход (рисунок 1) требует требует включения согласующего звена с передаточной функцией 1/W(p).

Рисунок 1. Перенос узла разветвления с входа звена на выход

- Перенос узла разветвления с выхода звена на его вход (рисунок 2) требует включения согласующего звена с передаточной функцией W(p).

Рисунок 2. Перенос узла разветвления с выхода звена на вход

Правила переноса узлов суммирования

- Перенос сумматора с выхода звена на его вход (рисунок 3) требует включения согласующего звена с передаточной функцией 1/W(p).

Рисунок 3. Перенос сумматора с выхода звена на его вход

- Перенос сумматора с входа звена на его выход (рисунок 4) требует включения согласующего звена с передаточной функцией W(p).

Рисунок 4. Перенос сумматора с входа звена на его выход

- Перемена местами узла разветвления и сумматора (рисунок 5)

Рисунок 5. Перемена местами узла разветвления и сумматора

- ПРИМЕР ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ САУ

Дана структурная схема системы (рисунок 6). Определить передаточную функцию между переменными ХВХ(р) и ХВЫХ(р).

Рисунок 6. Исходная структурная схема системы САУ

Положим F = 0 и перенесем узел разветвления с входа звена W3(p) на его выход и получим преобразованную схему на рисунок 7.

Рисунок 7. Промежуточная структурная схема системы САУ

Найдем передаточную функцию замкнутого контура с единичной обратной связью

(1)

тогда схема примет вид на рисунке 8.

Рисунок 8. Структурная схема системы САУ после преобразования

Искомая передаточная функция будет равна:

(2)