Задача 3с.4. Определить расход жидкости Ж, вытекающей из трубы диаметром  d через плавное расширение (диффузор) Диффузор в автомобилестроении — элемент обвеса, обеспечивающий уменьшение подъёмной силы задней части болида. Деталь громкоговорителя, отвечающая за преобразование механических колебаний в колебания окружающего воздуха.

и далее по трубе диаметром D в бак. Коэффициент сопротивления диффузора ξдиф (отнесен к скорости в трубе диаметром d), показание манометра pм Манометр (греч. manós, неплотный + metréō, измеряю[1]) — прибор, измеряющий давление жидкости или газа; высота h, H. Учесть потери на внезапное расширение, потерями на трение пренебречь, режим течения считать турбулентным.

Потери энергии (уменьшение гидравлического напора) можно наблюдать в движущейся жидкости не только на сравнительно длинных участках, но и на коротких. В одних случаях потери напора распределяются (иногда равномерно) по длине трубопровода - это линейные потери; в других - они сосредоточены на очень коротких участках, длиной которых можно пренебречь, - на так называемых местных гидравлических сопротивлениях: вентили, всевозможные закругления, сужения, расширения и т.д., короче всюду, где поток претерпевает деформацию. Источником потерь во всех случаях является вязкость жидкости.

Следует заметить, что потери напора и по длине и в местных гидравлических сопротивлениях существенным образом зависят от так называемого режима движения жидкости.

| Величина | Варианты |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6 | СИ |
| Ж | Б |  |
| Плотность, кг/м3 | 750 |  |
| d, мм | 24 | 0,024м |
| D, мм | 28 | 0,028м |
| ξдиф | 0,25 |  |
| pм, кПа | 16 | 16000Па |
| h, м | 0,5 |  |
| Н, м | 4,5 |  |

Обозначения: Б – бензин, В – вода, К – керосин, ДТ –дизельное топливо, 
Н – нефть.

Пример решения задачи.

Составим уравнение Бернулли для сечения трубы на входе в диффузор и для сечения на входе трубы в бак. Оба сечения нормальны к оси трубы и находятся в одной горизонтальной плоскости (геометрические напоры в сечениях одинаковы и в уравнении Бернулли их можно не учитывать). По условию течение жидкости турбулентное и потому коэффициенты Кориолиса можно брать равными единице (эти коэффициенты учитывают влияние формы эпюры температур в сечении на данамический напор, см задачу 3с.1).

Следовательно, коэффициент Кориолиса является отношением кинетической энергии потока, вычисленной по настоящему распределения скоростей в сечении, к кинетической энергии, определенной по значению средней скорости, он называется коэффициентом кинетической энергии.

С учётом сделанных замечаний уравнение Бернулли принимает вид

vd22*g+ Pmρ*g+ h= vD22*g +H+ ξдиф*  vd22*g

Дополним это уравнение отношением скоростей на выходе и входе в диффузор (из уравнения сплошности)