Контрольная работа по ___________________

студента ____ курса ФБО ВГУИТ

направление подготовки _____________

форма обучения ___________________(полная, сокращенная)

Фамилия Имя Отчество

№ зачетной книжки (две последних цифры) Вариант -03

Задача 1. По трубе постоянного сечения из открытого резервуара (рисунок 1) вода вытекает в атмосферу под постоянным напором H. На середине трубы длиной L и диаметром d установлен кран K. Определить скорость и расход вытекающей воды.  Построить напорную и пьезометрическую линии.  При определении потерь напора принять коэффициенты трения λ=0,04; входа  ζвх=0,5; крана ζкр=5.

Рисунок 1 – Истечение из резервуара по длинной трубе

Значение H принять по предпоследней цифре шифра:

| Предпоследняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H, м | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 |

Значения L и d принять по последней цифре шифра:

| Предпоследняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, м | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| d•103, м | 20 | 25 | 40 | 50 | 40 | 25 | 20 | 25 | 40 | 50 |

Пример решения задачи

Для решения задачи воспользуемся уравнением Бернулли, записанном для сечений 1-1 и 2-2, проведённых по уровню жидкости в резервуаре и на выходе жидкости из трубы

H=υ222g+hпот,

где hпот=hl+hм.с.; hl- потери по длине, м; hм.с.- потери в местных сопротивлениях, м.

Потери по длине определяют по формуле Дарси – Вейсбаха hl=λldυ222g, а в местных сопротивления – по формуле Вейсбаха hм.с.=ζυ222g. Тогда H=υ222g+λldυ222g+ζυ222g, откуда

υ2=2gH1+λld+ζ=2⋅9,81⋅5,01+0,04250,025+5,5=1,45м/с.

Расход вытекающей из трубы жидкости определим по уравнению расхода

Q=υ2⋅S2=υ2πd24=1,453,14⋅0,02524=7,13⋅10−4м3/с.

Пьезометрическая линия выражает собой характер изменения удельной потенциальной энергии (положения и состояния) в каждом сечении потока жидкости в трубе (от входа до выхода из неё).

Напорная линия выражает собой характер изменения удельной механической энергии (потенциальной и кинетической) в каждом сечении потока жидкости в трубе (от входа до выхода из неё).

Для построения напорной линии определим потери напора на различных участках трубопровода:

в сечении a−a (на входе в трубу из резервуара) -

ha−a=hвх=ζвхυ222g=0,51,4522⋅9,81=0,054м;

в сечении б−б (потери на входе в трубу и на половине трубы до крана) –

hб−б=hвх+hl2=ζвхυ222g+λl2dυ222g=0,054+

+0,04252⋅0,0251,4522⋅9,81=0,054+2,15=2,20м;

в сечении в−в (потери на входе в трубу, на половине трубы и в кране) –

hв−в=hвх+hl2+hкр=ζвхυ222g+λl2dυ222g+ζкрυ222g=

=0,054+2,15+51,4522⋅9,81=2,74м;

в сечении г−г (потери на входе в трубу, на половине трубы, в кране и на второй половине трубы) –

h2−2=hвх+hl2+hкр+hl2=ζвхυ222g+λl2dυ222g+

+ζкрυ222g+λldυ222g=0,054+2,15+0,54+2,15=4,89м.

По уровню жидкости в резервуаре проводим напорную плоскость, определяющую первоначальный запас энергии жидкости в резервуаре.

Откладывая от напорной плоскости в указанных сечениях соответствующие им значения потерь напора получим точки А, Б, С, Д, принадлежащие напорной линии. Соединяя эти точки, получим напорную линию.

Диаметр трубопровода не изменяется, следовательно постоянен и скоростной напор в каждом сечении трубопровода

υ22g=1,4522⋅9,81=0,107м.

Пьезометрическая линия пройдёт ниже напорной, параллельно ей о отстоит от неё на величину скоростного напора

υ222g=1,4522⋅9,81=0,107м.

На рисунке 2 в масштабе выполнены построения напорной и пьезометрической линий.

Рисунок 2 – Построение напорной и пьезометрической линий (выполнять на миллиметровке)

Задача 2. По трубопроводу, включающему прямолинейный горизонтальный участок длиной L и диаметром 33·10-3 м, внезапное расширение трубопровода с диаметра 33·10-3 м до 64·10-3 м и внезапное сужение трубопровода с диаметра 64·10-3 м до диаметра 25·10-3 м, протекает вода с расходом Q=0,6·10-3 м3/c и температурой t. Прямолинейный участок трубопровода и местные сопротивления ограничены соответствующими пьезометрами (рисунок 3), показания которых h1, h2, h3, h4, h5, h6. Определить значения коэффициента  трения λ на прямолинейном участке трубопровода и коэффициентов местных сопротивлений для внезапного расширения ζрасш и внезапного сужения ζсуж. Построить пьезометрическую и напорную линии. Определить режимы движения воды на каждом участке трубопровода.

Значения L и t принять по предпоследней цифре шифра:

| Предпоследняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, м | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
| t, 0C | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 50 |

Рисунок 3 – Участок трубопровода

Значения h1, h2, h3, h4, h5 и h6 принять по последней цифре шифра:

| Последняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h1, м | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,78 | 1,79 | 1,80 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,32 |
| h2, м | 1,49 | 1,50 | 1,51 | 1,74 | 1,75 | 1,76 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,25 |
| h3, м | 1,47 | 1,48 | 1,49 | 1,71 | 1,72 | 1,73 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,23 |
| h4, м | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,72 | 1,73 | 1,74 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,24 |
| h5, м | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,72 | 1,73 | 1,74 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,24 |
| h6, м | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,58 | 1,59 | 1,60 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,10 |

Пример решения задачи

Значение коэффициента гидравлического терния λ определяем из формулы Дарси – Вейсбаха hl=λldυ222g, а коэффициентов местных сопротивлений – из формулы Вейсбаха hм.с.=ζυ222g, где скоростной напор υ222g выбирается по значению скорости за местным сопротивлением.

Потери напора на каждом участке трубопровода определим из уравнения Бернулли:

Прямолинейный участок (сечения 1-1 – 2-2)

hl=h1−h2;

Внезапное расширение (сечения 3-3 – 4-4)

hрасш=(h3+υ122g)−(h4+υ222g);

Внезапное сужение (сечения 5-5 – 6-6)

hсуж=(h5+υ222g)−(h6+υ322g);

Значения скоростей на участках трубопровода с диаметрами d1, d2, d3 определим из уравнения расхода:

υ1=4Qπd12=4⋅0,6⋅10−33,14⋅0,0332=0,7м/с; υ2=4Qπd22=4⋅0,6⋅10−33,14⋅0,0642=0,186м/с; υ322g=4Qπd32=4⋅0,6⋅10−33,14⋅0,0252=1,22м/с.

Скоростные напоры на соответствующих участках трубопровода с диаметрами d1, d2, d3:

υ122g=0,722⋅9,81=0,0251м; υ222g=0,18622⋅9,81=0,00177м; υ322g=1,2222⋅9,81=0,076м;

Тогда hl=1,57−1,50=0,07, а

λ=hlldυ122g=0,073,60,033⋅0,0251=0,026;

hрасш=(1,48+0,0251)−(1,49+0,00177)=0,0133м,а

ζрасш=hрасшυ222g=0,01330,0177=7,53;

hсуж=(1,49+0,0177)−(1,34+0,076)=0,0758м,а ζсуж=hсужυ322g=0,07580,076=0,99.

При температуре воды t=10 0C её кинематическая вязкость ν=1,31·10-6 м2/с [Приложение Б].

Режимы движения воды на различных участках трубопровода установим по значениям критерия Рейнольдса:

Re1=υ1d1ν=0,7⋅0,0331,31⋅10−6=17633,6;

Re2=υ2d2ν=0,186⋅0,0641,31⋅10−6=9087,0;

Re3=υ3d3ν=1,22⋅0,0251,31⋅10−6=23282,4.

На всех участках трубопровода Rе>4000, следовательно режим движения турбулентный.

Физический смысл пьезометрической и напорной линий дан в задаче 1.

В настоящей задаче построения начнём с пьезометрической линии. Для этого от некоторой произвольной горизонтальной плоскости сравнения отложим заданные значения показаний пьезометров в соответствующих сечениях трубопровода. Соединяя полученные точки ломанной линией получим пьезометрическую линию. На различных участках трубопровода она ведёт себя по-разному; опускается, остаётся горизонтальной или поднимается вверх, что выражает переход одного вида энергии в другой.

Напорную линию строим после пьезометрической. В каждом сечении к показаниям пьезометров прибавляем значения соответствующих скоростных напоров υ22g (рисунок 4).

Рисунок 4 – Построение пьезометрической и напорной линий (выполнять на миллиметровке)

Задача 3. Центробежный насос перекачивает воду с температурой t и подачей Q (рисунок 5). Всасывающая труба насоса диаметром  d и длиной L имеет поворот и приемный клапан, суммарный коэффициент местного сопротивления которых ζ.

Коэффициент гидравлического трения λ. Определить максимально возможную высоту установки насоса  hвс над уровнем воды в колодце, исходя из условия, что давление воды при входе в насос должно быть на 15∙103 Па выше давления парообразования воды в насосе pt . Атмосферное давление принять равным pат.

Рисунок 5

Значение Q, d, L и Pат принять по предпоследней цифре шифра:

| Последняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q·103, м3/с | 8,3 | 8,9 | 9,2 | 9,7 | 10,3 | 10,9 | 11,4 | 12,2 | 14,5 | 16,5 |
| D·103, м | 80 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 110 | 115 |
| L, м | 13,8 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,8 |
| pат·10-2, Па | 984 | 997 | 1004 | 1017 | 1024 | 997 | 1010 | 1004 | 1017 | 984 |

Значение t, ∑ζ и λ принять по последней цифре шифра:

| Последняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, 0C | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| ∑ζ | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 9,0 |
| λ | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,027 | 0,026 |

Пример решения задачи

Для определения максимально допустимой высоты установки насоса над уровнем воды в колодце - высоты всасывания hвс ,запишем уравнение Бернулли для сечений 0-0 и 1-1 , проведенных по уровню жидкости в колодце и по горизонтальной оси насоса. За плоскость сравнения выберем плоскость 0-0 (рисунок 5). Будем считать источник большим, тогда υ0≈0 , а уравнение Бернулли примет вид

p0ρg=hвс+p1ρg+υ122g+hпот, откудаhвс=p0−p1ρg−υ122g−hпот.

Давление на входе в насос p1=pt+1500(по условию). При заданной температуре t=150C, pt=1785 Па [Приложение Б], тогда p1=1785+15000=16785 Па.

Скорость движения воды во всасывающем трубопроводе определим из уравнения расхода

υ=4Qπd2=4⋅8,3⋅10−33,14⋅0,0802=1,65м/с, тогда скоростной напор во всасывающем трубопроводе υ22g=1,6522⋅9,81=0,139м.

Потери напора во всасывающем трубопроводе складываются из потерь по длине и в местных сопротивлениях

hпот=(λld+ζ)υ122g=(0,2213,80,08+5,0)1,6522⋅9,81=1,22м.

Высота всасывания насоса

hвс=98400−167859,81⋅999,0−0,139−1,22=6,97м,

где ρ=999,0 кг/м3  -  плотность перекачиваемой воды при  t= 150C (Приложение  Б).

Задача 4. Рассчитать гидравлическое сопротивление трубного пространства вертикального многоходового кожухотрубчатого теплообменника (в мм вод. ст. и Па), служащего для нагревания Q воды от температуры t1 до температуры t2, если теплообменник содержит z  ходов, число стальных труб диаметром 25×2мм в одном ходе n, а их длина L.

Диаметр аппарата D, а входного и выходного штуцеров – dшт.

Изобразить схему аппарата, описать его устройство и работу.

Значения Q, z, n, D и dшт принять по предпоследней цифре шифра:

| Пред-последняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q·102, м3/с | 9,2 | 2,7 | 2,3 | 4,9 | 5,2 | 7,9 | 3,0 | 9,7 | 1,4 | 9,9 |
| z, шт. | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| n, шт. | 225 | 52 | 116 | 102 | 113 | 175 | 65 | 256 | 33 | 377 |
| D, м | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 0,6 | 1,0 |
| dшт, м | 0,20 | 0,125 | 0,125 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,10 | 0,250 | 0,10 | 0,250 |

Значения t1, t2 и L принять по последней цифре шифра:

| Последняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1, 0С | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| t2, 0С | 92 | 110 | 68 | 56 | 84 | 92 | 120 | 128 | 136 | 154 |
| L, м | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 6,0 |

Пример решения задачи

Под гидравлическими сопротивлениями понимают величину энергии, теряемой потоком жидкости при прохождении участка трубопровода или аппарата. Величина потерь энергии может быть найдена через потери напора или потери давления, которые связаны между собой соотношением

Δp=ρghn,

где Δp - потери давления, Па; hn - потери напора, м.

Различают два вида потерь напора: потери по длине hlи потери в местных сопротивлениях hм.с..

Первые определяются по формуле Дарси – Вейсбаха

hl=λldυ222g,

а вторые – по формуле Вейсбаха

hм.с.=ζυ222g.

Определим потери по длине в трубном пространстве теплообменника. Скорость движения в трубах определим из уравнения расхода

υ=4Qπdm2n=4⋅0,0923,14⋅0,0212⋅225=1,18м/с.

Средняя температура воды в теплообменнике

tср=t1+t22=20+1102=650С.

При этой температуре [Приложение Б] ρ=980,5кг/м3,

ν=0,446⋅10−6м2/с.

Режим движения воды в трубах теплообменника

Re=υdν=1,18⋅0,0210,446⋅10−6=55560,5- турбулентный.

Пусть в теплообменнике трубы старые (после нескольких лет эксплуатации) стальные бесшовные с эквивалентной шероховатостью  мм (приложение Е), тогда абсолютная шероховатость стенок выбранной трубы

Δ=kэ0,6=0,2⋅10−30,6=3,33⋅10−4м.

Принимая, что труба гидравлически гладкая, определим коэффициент гидравлического  трения λ по формуле Блазиуса

λгл=0,3164Re0,25=0,316455560,50,25=0,020.

Если число Рейнольдса  Re >100000, то для определения необходимо вместо формулы Блазиуса использовать формулу Конакова .

Проверим трубу на шероховатость, рассчитав толщину вязкого подслоя δ и сравнив её с величиной абсолютной шероховатости Δ

δ=11,6dRe8λгл=11,60,02155560,580,020=8,87⋅10−5м.

δ<Δ (8,77·10-5<3,33·10-4), следовательно труба гидравлически шероховатая и коэффициент гидравлического трения λ следует определить, например, по формуле Френкеля

1λ=−2lgΔ3,7d+6,81Re0,9=−2lg3,33⋅10−43,7⋅0,021+6,8155560,50,9=4,677,следовательно λ=0,0457.

Если δ>Δ, то труба является гидравлически гладкой и для дальнейших расчетов принимают полученное ранее значение, т.е. окончательно λ=λгл

Т. к. теплообменник двухходовой, а длина теплообменных труб в нём L=3,0 м, то суммарная длина пути, проходимого водой в теплообменнике l=L·z=3·2=6,0 м.

Потери напора по длине

hl=0,045760,0211,1822⋅9,81=0,928м,

или Δpl=980,5·9,81·0,928=8927,0 Па.

Рассчитаем потери напора в местных сопротивлениях теплообменника. Вычислим площади поперечных сечений:

- штуцера

fшт=πdшт24=3,14⋅0,224=3,14⋅10−2м2;

- распределительной коробки одного хода

fk=πD241z=3,14⋅0,82412=0,251м2;

- теплообменных труб одного хода

fт=πdт24n=3,14⋅0,02124⋅225=0,0779м2.

Изобразим расчётную схему для коэффициентов местных сопротивлений в теплообменнике (рисунок 6).

Рисунок 6 – Схема для расчёта коэффициентов местных сопротивлений в теплообменнике (выполнять в соответствии со своим заданием)

Коэффициенты местных сопротивлений в теплообменнике:

ζ1=fkfшт−12=0,2510,0314−12=48,89;

ζ2=0,51−fтfk=0,51−0,07790,251=0,345;

ζ3=fkfm−12=0,2510,0779−12=4,93;

ζ6=0,51−fштfk=0,51−0,003850,251=0,492.

Согласно схеме (рисунок 6):

ζ2=ζ4=0,345;

ζ3=ζ5=4,93.

Скорость воды в распределительной коробке теплообменника  υт.к.=Qfk=0,0920,251=0,367м/с.

Потери в местных сопротивлениях теплообменника:

- при входе потока в теплообменник

hм.с.1=48,890,367229,81=0,330м;

- при входе воды в трубы

hм.с.2=0,3451,18229,81=0,025м;

- при выходе потока из труб

hм.с.3=4,930,367229,81=0,034м;

- при выходе потока из теплообменника

hм.с.4=0,4922,93229,81=0,438м,

где скорость воды в штуцере υшт=Qfшт=0,0920,0314=2,93м/с.

При переходе из одного хода в другой поток делает 4 поворота под углом 900 (ζпов=1,2)

- при совершении 4-х поворотов на 900

hм.с.пов.=1,2⋅41,1822⋅9,81=0,341м.

Потери напора в местных сопротивлениях теплообменника

hм.с.=hм.с.1+hм.с..2+hм.с..3+hм.с.4+hм.с.пов.=0,330+0,025+0,034+0,438+

+0,341=1,168м.

Потери давления в местных сопротивлениях теплообменника Δpм.с.=980,5·9,81·1,168=11234,6 Па.

Гидравлическое сопротивление трубного пространства теплообменника hпот=hl+hм.с.=0,928+42,99=43,92 м, или Δpпот=Δpl+Δpм.с.=8927,0+11234,6=20161,6 Па.

Схема двухходового вертикального кожухотрубчатого теплообменного аппарата представлена на рисунке 7.

Он состоит из кожуха (корпуса 1), внутри которого размещён пучок теплообменных труб 2, концы которых герметично закреплены в трубных решётках 3. Сверху теплообменник оборудован распределительной камерой 4, а снизу  - днищем 5. В распределительной камере установлена перегородка, обеспечиваю-

Рисунок 7 – Схема двухходового кожухотрубчатого  теплообменника

щая движение поступающей в аппарат воды по ½ части всех труб аппарата, т. е. делая его двухходовым. В межтрубное пространство поступает пар, а выходит конденсат пара.

Вход и выход теплоносителей осуществляется с помощью штуцеров, присоединяемых к соответствующим трубопроводам.

Задача 5. Рассчитать трубопровод и подобрать марку центробежного насоса 1 ( рисунок 8) типа К для подачи воды в количестве Q из резервуара 2 на градирню 3 в схеме охлаждения оборотной воды завода мясокостной муки. Вода подается по трубопроводу длиной L=Lвс+Lн и нагревается в трубном пространстве теплообменника типа «труба в трубе» 4 от температуры tн до температуры tк. Теплообменник состоит из Z секций, соединенных последовательно калачами длиной Lk , длина секций Lm . Диаметр внутренней трубы dнар/dвн . Давление воды перед форсункой равно pk . Длина всасывающего трубопровода Lвс ,высота всасывания hвс . Высота подъема жидкости H , а длина трубопровода от насоса до теплообменника Lн'.

Построить рабочие характеристики выбранного насоса и характеристику трубопровода. Определить мощность , потребляемую насосом при работе на трубопровод.

Рисунок 8 – Схема насосной установки

Значения Q, H, hвс, pk и  dнар/dвн  принять по предпоследней цифре шифра:

| Предпоследняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q×102, м3/с | 1,4 | 0,5 | 2,4 | 4,2 | 1,4 | 4,2 | 8,4* | 2,4 | 1,4 | 0,5 |
| H , м | 7,6 | 12 | 25 | 7,0 | 31 | 5,0 | 10 | 6,0 | 17 | 8,4 |
| hвс , м | 1,3 | 4,1 | 1,8 | 1,9 | 3,2 | 0,8 | 2,1 | 5,1 | 2,3 | 2,4 |
| pk , МПа | 0,16 | 0,13 | 0,18 | 0,11 | 0,27 | 0,17 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,12 |
| dнар/dвн •103, м | 108/100 | 76/68 | 133/125 | 159/150 | 108/100 | 159/150 | 159/150 | 133/125 | 108/100 | 76/68 |

Значения Lвс , Lн , Lн’, Lk , Lm ,  tн , tк и Z принять по последней цифре шифра:

_________________________

*) теплообменник трёхсекционный

| Последняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lвс , м | 6,0 | 6,5 | 5,3 | 6,8 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,7 |
| Lн , м | 62 | 65 | 60 | 75 | 80 | 82 | 78 | 73 | 68 | 64 |
| L’н, м | 12 | 15 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 23 | 18 | 19 |
| Lk , м | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Lm , м | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 8,5 | 4,0 | 5,0 | 8,5 | 5,0 |
| tн , 0С | 10 | 9 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 |
| tк , 0С | 28 | 32 | 25 | 29 | 35 | 39 | 42 | 44 | 45 | 48 |
| Z ,шт | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 |

Пример решения задачи

Насос заданного типа К выбирают по полю Q – H

[Приложение Г или Д] по заданной подаче Q=0,014 м3/с и требуемому напору HТР=(H+hвс)+pK−pатρg+hпот. Первые два слагаемых последнего уравнения называются статическим напором.

Статический напор равен

Hст=(7,6+1,3)+0,16106−9,8110410009,81=15,21м,

где ρ=1000 кг/м3 – плотность воды  при температуре tн =90С (приложение Б).

Тогда, требуемый напор насоса HТР=15,21+∑hn.

Итак, решение задачи сводится к определению суммарных потерь напора во всей сети ∑hn. Для их определения разобьём весь трубопровод насосной установки на участки:

- всасывающий участок (tн =90С, Lвс=6,5 м);

- участок напорного трубопровода от насоса до теплообменника (tн =90С, Lн'=15 м);

- теплообменник (tср=tн+tк2=9+322=20,50С,dвн=0,1 м, L∑ = Lm·z+ LK(z-1)=4·8+0,8(8-1)=37,6 м);

- участок напорного трубопровода от теплообменника до градирни (tК =320С, Lн=65-15=50 м).

Определим диаметры всасывающего и напорного трубопровода из уравнения расхода, задаваясь скоростью во всасывающем трубопроводе υвс=0,8 м/с, а в напорном – υн=1,2 м/с. Тогда

dвс=4Qπυвс=4⋅0,0143,14⋅0,8=0,149м,

dн=4Qπυн=4⋅0,0143,14⋅1,2=0,121м.

Для изготовления всасывающего и напорного участков трубопровода используем стандартные бесшовные холоднотянутые трубы (ГОСТ 8732 – 78, приложение В) диаметров: 159×4,5 мм (dвн=159 - 2·4,5=150 мм=0,150 м), 108×4 мм (dвн=108 - 2·4=100 мм=0,1 м).

Уточним скорости движения воды на всасывающем и напорном участках трубопровода по уравнению расхода

υвс=4Qπdвс2=4⋅0,0143,14⋅0,1502=0,79м,

υн=4Qπdн2=4⋅0,0143,14⋅0,12=1,78м.

Скорость движения воды в рубах теплообменника типа «труба в трубе» .

Кинематическая вязкость воды при температурах tН=90С, tСР =20,50С и tК =320С равна: ν9=1,358·10-6 м2/с, ν20,5=1,0·10-6 м2/с, ν32=0,78·10-6 м2/с [Приложение Б].

Режимы движения воды по отдельным участкам трубопровода

Reвс=υвс⋅dвсν9=0,79⋅0,151,358⋅10−6=87260,7;

Reн'=υн⋅dнν15=1,78⋅0,11,358⋅10−6=131075,1;

Rem=υm⋅dmν20,5=1,78⋅0,11,0⋅10−6=178000,0;

Reн=υн⋅dнν32=1,78⋅0,10,78⋅10−6=228205.

На всех участках трубопровода режим движения турбулентный. Методика определения коэффициента гидравлического сопротивления λ отработана в задаче №4.

Для всех участков трубопровода выбираем трубы стальные бесшовные, новые и чистые  с kэкв=0,02 мм = 0,02·10-3 м, тогда абсолютная их шероховатость Δ= kэкв/0,6=0,02·10-3/0,6=

=3,3·10-5 м.

Принимая трубы гидравлически гладкими, приближённо по формуле Блазиуса или Конакова:

λвс=0,3164Reвс0,25=0,316487260,70,25=0,018;

Проверим трубы на шероховатость, рассчитав толщину вязкого подслоя δ на всех участках трубопровода и сравнив её с абсолютной шероховатостью Δ:

δвс=11,6dвсReвс8λвс=11,60,1587260,780,018=4,2⋅10−4м,

δвс>Δ (4,2·10-4>3,3·10-5), труба гидравлически гладкая и λ= λгл=0,018;

δн'=11,6dн'Reн'8λн'=11,60,1131075,180,017=1,9⋅10−4м,

δн’>Δ (1,9·10-4>3,3·10-5), труба гидравлически гладкая и λ= λгл=0,017;

δm>Δ (1,5·10-4>3,3·10-5), труба гидравлически гладкая и λ= λгл=0,016;

δн>Δ (1,2·10-4>3,3·10-5), труба гидравлически гладкая и λ= λгл=0,015.

В соответствии со схемой насосной установки (см. рисунок 8) на участках трубопровода имеют место следующие местные сопротивления (значения определяют по приложению Ж):

- всасывающий участок, поворот на 900 (ζпов=0,15);

- напорный до теплообменника, поворот на 900 (ζпов=0,15);

- теплообменник, (z-1) поворотов на 1800 (ζпов=2,5,  ∑ ζпов =2,5·(z-1)= 2,5·7=17,5);

- напорный после теплообменника, 2 поворота на 900 (ζпов=0,15,  ∑ ζпов =2·0,15=0,3).

Суммарные потери напора по длине в местных сопротивлениях на участках трубопровода:

hвс=(λвсLвсdвс+ζвс)υвс22g=(0,0186,50,15+0,15)0,7922⋅9,81=0,030м;

hн'=(λн'Lн'dн'+ζн')υн22g=(0,017150,1+0,15)1,7822⋅9,81=0,436м;

Суммарные потери напора во всей сети

∑hn=∑hвс+∑hн’+∑hm+∑hн=0,030+0,436+3,798+1,260=5,524 м.

Требуемый напор насоса

Hтр=15,21+5,524=20,7 м.

По полю Q – H насосов центробежных консольных общего назначения для воды [Приложение Д] по заданной подаче Q=0,014 м3/с (50,4 м3/ч) и рассчитанному требуемому напору Hтр=20,7 м  выбираем насос К90/20.

Строим рабочие характеристики выбранного насоса (рисунок 9) (можно распечатать увеличенное изображение из приложения и строить на нём, затем отсканировать и вставить в контрольную, см. инструкцию к контрольной) и на его напорную характеристику накладываем характеристику сети  Hтр=f(Q), описываемую уравнением Hтр=15,21+bQ2,

где bQз2=∑hn=5,524 м.

Отсюда коэффициент пропорциональности

Рис. 9

Рассчитаем значения Hтр  для различных значений Q, выбираемых в пределах возможных подач выбранного насоса К90/20.

Результаты расчета заносим в таблицу.

Таблица

| Подача Q·103, м3/с | 0 | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∑hn=bQ2, м | 0 | 0,451 | 1,804 | 4,058 | 5,524 | 7,215 | 11,274 | 16,234 |
| Hтр=15,21+∑hn, м | 15,21 | 15,66 | 17,01 | 19,27 | 20,73 | 22,43 | 26,48 | 31,44 |

По данным таблицы строим характеристику сети Hтр=f(Q). Точка пересечения характеристики насоса и характеристики трубопровода – рабочая точка насоса А.

Параметры рабочей точки: QА=0,0184 м3/с;

HА=24,75 м;

ηА=0,82.

Мощность, потребляемая насосом

,

где ρ=1000 кг/м3 – плотность воды при tн =90С (приложение Б).