# Лабораторная работа № 1

Задание

В лабораторной работе требуется смоделировать непрерывный источник сообщений в соответствии с параметрами, заданными в таблице, произвести вычисление оценок его основных статистических характеристик: xmax, xmin, M(X), D(X) и σ(X), а также построить гистограмму распределения вероятностей.

| ВАРИАНт 7 | Коши (a=2.5) |
| --- | --- |

Рекомендации по выполнению работы

Лабораторную работу рекомендуется выполнять в следующем порядке.

- Формируется массив реализаций случайной величины r, распределенной по равномерному закону на интервале от 0 до 1. Для этого используется встроенный датчик случайных чисел. Объем массива J не менее 1000 элементов.

- В соответствии с заданным вариантом производится моделирование непрерывного ИС с требуемым законом распределения.

- Вычисляются оценки статистических характеристик и параметров гистограммы для массива реализаций смоделированного непрерывного источника. На графике гистограммы строится для сравнения аналитическая форма ФПВ f(x). Число шагов гистограммы выбирается не более (10…15).

# Лабораторная работа № 2

Задание

В лабораторной работе необходимо выполнить программное моделирование алгоритма поиска кодовых комбинаций и алгоритма кодирования методом Хаффмана. Для дискретного источника сообщений, смоделированного в лабораторной работе №1, выполнить кодирование последовательности продолжительностью K = 100 и K = 1000 реализаций. Вычислить значение оценки средней длительности кодовых комбинаций для каждого из двух случаев

Lm=1Ki=1KLi,

где Li – длина i-й кодовой комбинации. Сравнить полученные значения с рассчитанным теоретически, в соответствии с распределением вероятностей состояний источника, а также с длительностью кодовой комбинации при использовании прямого метода кодирования.