ГАЗОВЫЙ ЦИКЛ

Условия задания. Сухой воздух массой 1 кг совершает прямой термодинамический цикл, состоящий из четырех последовательных термодинамических процессов. Данные, необходимые для расчета в зависимости от варианта, приведенного в таблице 1.

Требуется:

- Рассчитать давление р, удельный объем , температура Т воздуха для основных точек цикла;

- Для каждого из процессов определить значения показателей политропы n, теплоемкости с, вычислить изменение энергии u, энтальпии , энтропии  s, теплоту процесса q, работу процесса l, располагаемую работу l0 ;

- Определить суммарные количества теплоты подведенной q  и отведенной q, работу цикла lц, располагаемую работу цикла l0ц, термический к.п.д. цикла t, среднее индикаторное давление рi;

- Построить цикл в координатах: а) lg-lg p; б) -р, использую предыдущее построение для нахождения координат трех-четырех промежуточных точек на каждом из процессов; в) s-T, нанеся основные точки цикла и составляющие его процессы;

- Используя р-и и sT-диаграммы, графически определить величины, указанные в п.2 и 3, и сопоставить результаты графического и аналитического расчетов;

- Для одного из процессов цикла привести схему его графического расчета по sT-диаграмме, изобразив на схеме линию процесса, вспомогательные линии изохорного и изобарного процессов, значения температур в начале и в конце процесса, отрезки, соответствующие изменению энтропии в основном и вспомогательных процессах, площадки, соответствующие теплоте процесса, изменению внутренней энергии и энтальпии, и указать числовые значения величин, взяв их с sT-диаграммы.

Таблица 1.

| № варианта | Заданные параметры* в основных точках |  |  |  | Тип процесса и показатель политропы** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-1 |
| 1 | р1 =0,8 | 1 =0,12 | р2 =2,0 | р3 =1,2 | s=const | T= const | s= const | = const |
| 2 | р1 =1,3 | Т1 =573 | р2 =0,5 | Т3 =290 | Т= const | s= const | T= const | s= const |
| 3 | р1 =0,2 | 1 =0,45 | р2 =1,2 | Т3 =573 | s= const | = const | s= const | p= const |
| 4 | р1 =3,5 | Т1 =483 | Т2 =573 | р3 =2,5 | p= const | n=1,2 | p= const | = const |
| 5 | р1 =0,1 | Т1 =273 | р2 =0,5 | Т3 =473 | n=1,3 | p= const | n=1,3 | p= const |
| 6 | р1 =0,09 | Т1 =303 | р2 =0,4 | Т3 =473 | n=1,2 | p= const | n=1,2 | = const |
| 7 | р1 =0,16 | 1 =0,5 | Т2 =423 | р3 =2,5 | n=1,2 | = const | n=1,2 | p= const |
| 8 | р1 =0,18 | Т1 =303 | 2 =0,1 | р3 =0,3 | n=1,1 | T= const | n=1,1 | = const |
| 9 | р1 =0,3 | 1 =0,3 | р2 =2,0 | Т3 =573 | n=1,3 | p= const | n=1,3 | p= const |
| 10 | р1 =2,0 | Т1 =473 | Т2 =623 | 3 =0,12 | p= const | s= const | = const | T= const |
| 11 | р1 =0,2 | Т1 =323 | р2 =2,0 | Т3 =473 | T= const | p= const | T= const | p= const |
| 12 | р1 =0,4 | Т1 =373 | р2 =1,6 | р3 =0,6 | s= const | T= const | s= const | p= const |
| 13 | р1 =0,3 | Т1 =300 | р2 =0,8 | Т3 =473 | T= const | = const | T= const | = const |
| 14 | р1 =1,2 | Т1 =373 | р2 =3,0 | Т3 =473 | T= const | p= const | T= const | p= const |
| 15 | р1 =5,0 | Т1 =573 | р2 =1,8 | 3 =0,2 | T= const | s= const | = const | s= const |
| 16 | р1 =0,7 | 1 =0,12 | р2 =2,0 | Т3 =473 | s= const | p= const | s= const | T= const |
| 17 | р1 =0,3 | Т1 =303 | р2 =0,6 | Т3 =523 | s= const | = const | s= const | T= const |
| 18 | р1 =0,12 | 1 =0,7 | 2 =0,2 | Т3 =423 | T= const | p= const | T= const | p= const |
| 19 | р1 =0,4 | 1 =0,3 | р2 =1,0 | Т3 =573 | T= const | p= const | s= const | p= const |
| 20 | р1 =0,7 | Т1 =473 | Т2 =573 | 3 =0,4 | p= const | T= const | = const | s= const |
| 21 | р1 =0,3 | Т1 =298 | р2 =1,0 | Т3 =573 | s= const | p= const | T= const | p= const |
| 22 | р1 =0,3 | 1 =0,3 | р2 =1,0 | Т3 =473 | s= const | = const | T= const | p= const |
| 23 | р1 =1,0 | Т1 =523 | Т2 =573 | р3 =0,6 | p= const | s= const | p= const | = const |
| 24 | р1 =1,2 | 1 =0,08 | р2 =1,4 | Т3 =423 | = const | p= const | = const | p= const |
| 25 | р1 =0,12 | Т1 =323 | р2 =2,5 | Т3 =573 | s= const | p= const | T= const | p= const |
| 26 | р1 =0,12 | Т1 =283 | р2 =0,8 | Т3 =573 | s= const | p= const | s= const | p= const |
| 27 | р1 =0,08 | Т1 =293 | 2 =0,4 | Т3 =573 | T= const | = const | s= const | = const |
| 28 | р1 =1,2 | Т1 =323 | р2 =6,0 | Т3 =593 | s= const | p= const | s= const | = const |
| 29 | р1 =0,1 | Т1 =338 | Т2 =273 | Т3 =433 | p= const | s= const | = const | n=1,3 |
| 30 | р1 =0,3 | Т1 =293 | р2 =1,8 | Т3 =603 | s= const | = const | s= const | = const |

* Единица давления - МПа, температуры - К, удельного объема -м3/кг.

**Типы процессов р=сonst - изобарный; =сonst - изохорный; Т=сonst - изотермический; s=const - адиабатный (изоэнтропный). Для политропных процессов задано значение показателя политропы n.