- Переходные процессы в линейных электрических цепях

Задана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рис. 1-10).

Рис. 1.10

В цепи действует постоянная ЭДС Е. Определить закон изменения во времени тока после коммутации в одной из ветвей схемы или напряжения на каком-либо элементе или между заданными точками схемы.

Задачу следует решить двумя методами: классическим и операторным. На основании полученного аналитического выражения построить график изменения искомой величины в функции времени на интервале от  до . Здесь  – меньший по модулю корень характеристического уравнения.

E = 100 В

L = 1 мГн

C = 10 мкФ

R1 = 2 Ом

R2 = 2 Ом

Определить: i1

- Схемные функции линейных электрических цепей

Найти схемные функции , , , ,  для схемы (рис. 2.3), соответствующей заданному варианту.

Рис. 2.3

Представить временную диаграмму работы схемы, если на её вход поступает последовательность прямоугольных импульсов с амплитудой , периодом  и скважностью .

Um = 12 В

T = 5 мкс

q = 4

R2 = 8,2 Ом

C1 = 0,04 мкФ

C2 = 0,3 мкФ

Методические указания по решению задачи 2

1. Для рассматриваемой схемы находят коэффициент передачи схемы . Далее определяют с учетом наличия связи между всеми схемными функциями комплексный коэффициент передачи , его модуль  – АЧХ и фазу  – ФЧХ.

2. По полученным аналитическим выражениям для АЧХ и ФЧХ строят в логарифмическом масштабе соответствующие характеристики, из которых делают выводы о возможностях передачи гармонических сигналов через рассматриваемую схему и о её применении.

3. Пользуясь полученным в п. 1 выражением для , определяют сначала изображение , а затем – оригинал переходной функции  и строят график зависимости .

4. Заключительным этапом является анализ работы схемы при передаче последовательности прямоугольных импульсов, который проводится путём построения временной диаграммы работы схемы с учётом масштабов по осям времени и напряжения и формирования выводов из полученных зависимостей. На временной диаграмме достаточно представить согласованное во времени изображение зависимостей  и . При построении временной диаграммы необходимо пользоваться для поиска  суперпозиционным методом интеграла Дюамеля.

- Расчет диодного ограничителя

Рассчитать элементы схемы двустороннего диодного ограничителя, который формирует из синусоидального напряжения периодическую последовательность импульсов заданной полярности с амплитудой , длительностью  и длительностью фронтов не более . Исходные данные приведены в табл. 5.

В табл. 5 указаны полярность и амплитуда выходного сигнала, в соответствии с которыми для однополярного сигнала имеется два уровня ограничения – нулевой и уровень ограничения, равный максимальному значению , а для двухполярного выходного сигнала уровни ограничения:  и .

Методические указания по решению задачи 3

1. В соответствии с заданным типом схемы ограничителя составить принципиальную схему без указания типа и номиналов элементов.

2. Исходя из заданного значения амплитуды выходного напряжения, выбрать источники постоянного напряжения. Используя значение  из табл. 4, определить частоту следования импульсов  и амплитуду входного сигнала  с учетом того, что .

3. На основании анализа работы схемы выбрать тип диода, который должен работать в более широком частотном диапазоне, чем частота следования импульсов, и иметь допустимое обратное напряжение, превышающее уровень ограничения, а часто и . Определив тип диодов, следует выбрать дополнительные резисторы и проверить правильность выбора элементов. Необходимо соблюдать соотношения и  для последовательных ограничителей и соотношения  и  для параллельных ограничителей.

Таблица 5

|  |  |  |  | Полярность | Тип схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 10 | 4,3 | 22 | + | парал. |

4. Так как наличие конечных сопротивлений диодов  и  приводит к неидеальности работы схемы ограничителя, то следует далее рассчитать коэффициенты передачи от источника входного сигнала (переменную составляющую) и от источников постоянного напряжения на выход схемы. Зная остаточный ток закрытого диода  (обратный ток) и остаточное напряжение на открытом диоде  (прямое напряжение), необходимо оценить их влияние на выходной сигнал. Результатом расчета на данном этапе является характеристика .

5. На основании полученных данных и характеристики «вход-выход» далее привести временную диаграмму схемы, включающую  и . При построении временной диаграммы предварительно следует оценить, каково будет удлинение фронта импульса  за счет инерционности диодов схемы и емкости нагрузки. Если полученное значение  сопоставимо с длительностью фронта входного сигнала , то фронт выходного сигнала может быть найден из выражения  .