ГАЗОВЫЕ СМЕСИ

Условия задания. Сосуд разделен  адиабатной перегородкой на четыре части, в каждой из которых содержатся различные газы. После того, как перегородка убрана, происходит так называемое смешение в объеме без теплообмена с окружающей средой. Состояния газов до смешения характеризуются следующими параметрами: массой mi, кг; объемом Vi0, м3; температурой ti0, 0C (i=1,2,3,4), которые приведены в таблице исходных данных в соответствии с номером варианта.

Необходимо определить:

- Температуру смеси после завершения процесса смешения  tсм,0С.

- Давление смеси  pсм, МПа.

- Газовую постоянную смеси  Rсм, кДж/(кг.К).

- Среднюю молярную массу смеси  см, кг/кмоль.

- Объемные доли компонентов смеси  ri.

- Мольные доли компонентов смеси  xi.

- Парциальные давления компонентов смеси  pi, МПа.

- Парциальные объемы компонентов смеси  Vi, м3.

- Истинную молярную теплоемкость смеси при p=const для температуры смеси, которая устанавливается после окончания процесса смешения  cp, кДж/(кмоль.К).

- Истинную объемную теплоемкость смеси при p=const и нормальных условиях для температуры смеси  cp’, кДж/(м3.К).

- Истинную  массовую  теплоемкость  смеси при p=const для температуры смеси  cp, кДж/(кг.К).

- Количество теплоты, отводимое от 3 кмолей смеси для охлаждения ее при p=const от температуры смеси до 300К.

- Количество  теплоты,  отводимое от 4 м3 (н.ф.у.) смеси для охлаждения ее при p=const от температуры смеси до 300К.

- Количество  теплоты, отводимое от 5 кг смеси  для охлаждения ее при p=const от температуры смеси до 300К.

Методические указания

Считать компоненты смеси идеальными газами.

При определении истинной или средней теплоемкостей по таблицам Приложения [1] пользоваться линейной интерполяцией.

Температуру смеси после окончания процесса смешения следует определять методом последовательных приближений.

Начальное приближение для температуры смеси можно вычислить, полагая теплоемкости компонентов смеси равными друг другу по следующей формуле

tсм0 = i=14mi ti0 i=14mi .

Точность определения температуры смеси должна быть не менее 10С.

При выполнении каждого пункта задания сохранить приведенную выше нумерацию.

Использовать Международную систему единиц измерения (СИ).

Теоретические основы технической термодинамики, необходимые для выполнения задания, находятся в учебнике [2].

Краткие методические указания к выполнению ДЗ 1 по термодинамике.

- Находим среднюю молярную теплоемкость при p=const газов до смешения, используя таблицу. Чтобы найти ее при v=const, воспользуемся уравнением Майера.

После нахождения температуры смеси в начальном приближении используем уравнение теплового баланса для определения tсм в последующих приближениях:

Q=mi⋅cvi|otсм⋅(tсм−ti0)=0,

где

cv|otio=cv|otcмtсм-cv|otiot0i tсм−ti0.

Подставляя, получим:

tсм=mi⋅cvi|otio⋅t0i micvi|otсм

В случае использования молярной теплоемкости находим количество веществаν:

Находим температуру нулевого приближения.

Считаем энергию до смешения:

Uo=i=14νi⋅μcvi|otio⋅tio

Первое приближение:

Второе приближение:

Третье приближение:

Расчет температуры смеси ведется до тех пор, пока разность между двумя соседними приближениями не составляет менее 10С.

- Находим давление смеси из уравнения состояния смеси идеальных газов:

Pсм⋅Vсм=mсм⋅Rсм⋅Tсм

- Находим газовую постоянную смеси:

Rсм=giRi

,    gi=mimi   ⇒

- Определяем относительную молярную (кажущуюся) массу смеси:

- Находим объемные доли компонентов

⇒

- Мольные доли компонентов смеси:

xi=νiνi

- Определяем парциальные давления компонентов смеси:

pi=pсм⋅ri

- Парциальные объемы компонентов:

Vi=Vсм⋅ri

- Истинная молярная теплоемкость смеси при p=const  для температуры смеси, которая устанавливается после окончания процесса смешения:

μcpсм=iμcpi⋅ri

- Истинная объемная теплоемкость смеси при p=const и нормальных физических условиях для температуры смеси:

, где    - объем 1 кмоля идеального газа при н.ф.у.

- Истинная массовая теплоемкость смеси при p=const для температуры смеси:

- Количество теплоты, отводимое от  смеси для охлаждения ее при p=const от температуры смеси до Т (через средние теплоемкости):

- Количество теплоты, которое необходимо отвести от V смеси при p=const для ее охлаждения до Т:

,  cpсм'=μ⋅cpсмVсм⋅νсм

- Количество теплоты, которое необходимо отвести от m смеси при p=const для ее охлаждения до Т:

# Исходные данные

| N вар. | Комп. смеси | mi, кг | Vi0, м3 | ti0, 0C | N вар. | Комп. смеси | mi, кг | Vi0, м3 | ti0, 0C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O2 N2 H2 CO | 10 5 30 15 | 1,5 1,0 2,5 3,0 | 100 200 800 1000 | 2 | N2 H2 CO CO2 | 10 5 30 15 | 1,5 1,0 2,5 3,0 | 100 200 800 1000 |
| 3 | H2 CO CO2 SO2 | 10 5 30 15 | 1,5 1,0 2,5 3,0 | 100 200 800 1000 | 4 | CO CO2 SO2 H2O | 10 5 30 15 | 1,5 1,0 2,5 3,0 | 100 200 800 1000 |
| 5 | O2 CO2 SO2 H2O | 16 11 6 31 | 3,2 1,7 1,2 2,7 | 1020 120 220 820 | 6 | O2 N2 SO2 H2O | 31 16 11 6 | 2,7 3,2 1,7 1,2 | 820 1020 120 220 |
| 7 | O2 N2 H2 H2O | 6 31 16 11 | 1,2 2,7 3,2 1,7 | 220 820 1020 120 | 8 | O2 N2 H2 CO | 11 6 31 16 | 1,7 1,2 2,7 3,2 | 120 220 820 1020 |
| 9 | N2 H2 CO CO2 | 12 7 32 17 | 1,9 1,4 2,9 3,4 | 140 240 840 1040 | 10 | H2 CO CO2 SO2 | 12 7 32 17 | 1,9 1,4 2,9 3,4 | 140 240 840 1040 |
| 11 | CO CO2 SO2 H2O | 12 7 32 17 | 1,9 1,4 2,9 3,4 | 140 240 840 1040 | 12 | O2 CO2 SO2 H2O | 17 12 7 32 | 3,4 1,9 1,4 2,9 | 1040 140 240 840 |
| 13 | O2 N2 SO2 H2O | 33 18 13 8 | 3,1 3,6 2,1 1,6 | 860 1060 160 260 | 14 | O2 N2 H2 H2O | 8 33 18 13 | 1,6 3,1 3,6 2,1 | 260 860 1060 160 |
| 15 | O2 N2 H2 CO | 13 8 33 18 | 2,1 1,6 3,1 3,6 | 160 260 860 1060 | 16 | N2 H2 CO CO2 | 13 8 33 18 | 2,1 1,6 3,1 3,6 | 160 260 860 1060 |
| 17 | H2 CO CO2 SO2 | 14 9 34 19 | 2,3 1,8 3,3 3,8 | 180 280 880 1080 | 18 | CO CO2 SO2 H2O | 14 9 34 19 | 2,3 1,8 3,3 3,8 | 180 280 880 1080 |

# Исходные данные

| N вар. | Комп. смеси | mi, кг | Vi0, м3 | ti0, 0C | N вар. | Комп. смеси | mi, кг | Vi0, м3 | ti0, 0C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | O2 CO2 SO2 H2O | 19 14 9 34 | 3,8 2,3 1,8 3,3 | 1080 180 280 880 | 20 | O2 N2 SO2 H2O | 34 19 14 9 | 3,3 3,8 2,3 1,8 | 880 1080 180 280 |
| 21 | O2 N2 H2 H2O | 10 35 20 15 | 2,0 3,5 4,0 2,5 | 300 900 1100 200 | 22 | O2 N2 H2 CO | 15 10 35 20 | 2,5 2,0 3,5 4,0 | 200 300 900 1100 |
| 23 | N2 H2 CO CO2 | 15 10 35 20 | 2,5 2,0 3,5 4,0 | 200 300 900 1100 | 24 | H2 CO CO2 SO2 | 15 10 35 20 | 2,5 2,0 3,5 4,0 | 200 300 900 1100 |
| 25 | CO CO2 SO2 H2O | 16 11 36 21 | 2,7 2,2 3,7 4,2 | 220 320 920 1120 | 26 | O2 CO2 SO2 H2O | 21 16 11 36 | 4,2 2,7 2,2 3,7 | 1120 220 320 920 |

Список литературы

- Задачник по технической термодинамике и теории тепломассообмена: Учеб. пособие для энергомашиностроит. спец. вузов / В.Н.Афанасьев, С.И.Исаев, И.А.Кожинов и др.; Под ред. В.И.Крутова и Г.Б.Петражицкого. – М.: Высш. шк., 1986. – 383 с.

- Техническая термодинамика: Учеб. для машиностроит. спец. вузов /    В.И.Крутов, С.И.Исаев, И.А.Кожинов и др..; Под ред. В.И.Крутова. – 3-е изд., перераб.  и доп. – М.: Высш. шк., 1991. – 384 с.

ГАЗОВЫЙ ЦИКЛ

Условия задания. Сухой воздух массой 1 кг совершает прямой термодинамический цикл, состоящий из четырех последовательных термодинамических процессов. Данные, необходимые для расчета в зависимости от варианта, приведенного в таблице 1.

Требуется:

- Рассчитать давление р, удельный объем , температура Т воздуха для основных точек цикла;

- Для каждого из процессов определить значения показателей политропы n, теплоемкости с, вычислить изменение энергии u, энтальпии , энтропии  s, теплоту процесса q, работу процесса l, располагаемую работу l0 ;

- Определить суммарные количества теплоты подведенной q  и отведенной q, работу цикла lц, располагаемую работу цикла l0ц, термический к.п.д. цикла t, среднее индикаторное давление рi;

- Построить цикл в координатах: а) lg-lg p; б) -р, использую предыдущее построение для нахождения координат трех-четырех промежуточных точек на каждом из процессов; в) s-T, нанеся основные точки цикла и составляющие его процессы;

- Используя р-и и sT-диаграммы, графически определить величины, указанные в п.2 и 3, и сопоставить результаты графического и аналитического расчетов;

- Для одного из процессов цикла привести схему его графического расчета по sT-диаграмме, изобразив на схеме линию процесса, вспомогательные линии изохорного и изобарного процессов, значения температур в начале и в конце процесса, отрезки, соответствующие изменению энтропии в основном и вспомогательных процессах, площадки, соответствующие теплоте процесса, изменению внутренней энергии и энтальпии, и указать числовые значения величин, взяв их с sT-диаграммы.

Таблица 1.

| № варианта | Заданные параметры* в основных точках |  |  |  | Тип процесса и показатель политропы** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-1 |
| 1 | р1 =0,8 | 1 =0,12 | р2 =2,0 | р3 =1,2 | s=const | T= const | s= const | = const |
| 2 | р1 =1,3 | Т1 =573 | р2 =0,5 | Т3 =290 | Т= const | s= const | T= const | s= const |
| 3 | р1 =0,2 | 1 =0,45 | р2 =1,2 | Т3 =573 | s= const | = const | s= const | p= const |
| 4 | р1 =3,5 | Т1 =483 | Т2 =573 | р3 =2,5 | p= const | n=1,2 | p= const | = const |
| 5 | р1 =0,1 | Т1 =273 | р2 =0,5 | Т3 =473 | n=1,3 | p= const | n=1,3 | p= const |
| 6 | р1 =0,09 | Т1 =303 | р2 =0,4 | Т3 =473 | n=1,2 | p= const | n=1,2 | = const |
| 7 | р1 =0,16 | 1 =0,5 | Т2 =423 | р3 =2,5 | n=1,2 | = const | n=1,2 | p= const |
| 8 | р1 =0,18 | Т1 =303 | 2 =0,1 | р3 =0,3 | n=1,1 | T= const | n=1,1 | = const |
| 9 | р1 =0,3 | 1 =0,3 | р2 =2,0 | Т3 =573 | n=1,3 | p= const | n=1,3 | p= const |
| 10 | р1 =2,0 | Т1 =473 | Т2 =623 | 3 =0,12 | p= const | s= const | = const | T= const |
| 11 | р1 =0,2 | Т1 =323 | р2 =2,0 | Т3 =473 | T= const | p= const | T= const | p= const |
| 12 | р1 =0,4 | Т1 =373 | р2 =1,6 | р3 =0,6 | s= const | T= const | s= const | p= const |
| 13 | р1 =0,3 | Т1 =300 | р2 =0,8 | Т3 =473 | T= const | = const | T= const | = const |
| 14 | р1 =1,2 | Т1 =373 | р2 =3,0 | Т3 =473 | T= const | p= const | T= const | p= const |
| 15 | р1 =5,0 | Т1 =573 | р2 =1,8 | 3 =0,2 | T= const | s= const | = const | s= const |
| 16 | р1 =0,7 | 1 =0,12 | р2 =2,0 | Т3 =473 | s= const | p= const | s= const | T= const |
| 17 | р1 =0,3 | Т1 =303 | р2 =0,6 | Т3 =523 | s= const | = const | s= const | T= const |
| 18 | р1 =0,12 | 1 =0,7 | 2 =0,2 | Т3 =423 | T= const | p= const | T= const | p= const |
| 19 | р1 =0,4 | 1 =0,3 | р2 =1,0 | Т3 =573 | T= const | p= const | s= const | p= const |
| 20 | р1 =0,7 | Т1 =473 | Т2 =573 | 3 =0,4 | p= const | T= const | = const | s= const |
| 21 | р1 =0,3 | Т1 =298 | р2 =1,0 | Т3 =573 | s= const | p= const | T= const | p= const |
| 22 | р1 =0,3 | 1 =0,3 | р2 =1,0 | Т3 =473 | s= const | = const | T= const | p= const |
| 23 | р1 =1,0 | Т1 =523 | Т2 =573 | р3 =0,6 | p= const | s= const | p= const | = const |
| 24 | р1 =1,2 | 1 =0,08 | р2 =1,4 | Т3 =423 | = const | p= const | = const | p= const |
| 25 | р1 =0,12 | Т1 =323 | р2 =2,5 | Т3 =573 | s= const | p= const | T= const | p= const |
| 26 | р1 =0,12 | Т1 =283 | р2 =0,8 | Т3 =573 | s= const | p= const | s= const | p= const |
| 27 | р1 =0,08 | Т1 =293 | 2 =0,4 | Т3 =573 | T= const | = const | s= const | = const |
| 28 | р1 =1,2 | Т1 =323 | р2 =6,0 | Т3 =593 | s= const | p= const | s= const | = const |
| 29 | р1 =0,1 | Т1 =338 | Т2 =273 | Т3 =433 | p= const | s= const | = const | n=1,3 |
| 30 | р1 =0,3 | Т1 =293 | р2 =1,8 | Т3 =603 | s= const | = const | s= const | = const |

* Единица давления - МПа, температуры - К, удельного объема -м3/кг.

**Типы процессов р=сonst - изобарный; =сonst - изохорный; Т=сonst - изотермический; s=const - адиабатный (изоэнтропный). Для политропных процессов задано значение показателя политропы n.