Контрольная работа «Общая теория связи»

Спектральное представление сигналов на выходе

нелинейных цепей

Задание 1

На вход транзисторного усилителя воздействует бигармоническое напряжение

u(t)= Um1 cosω1t+Um2 cosω2 t

Вольтамперная характеристика полевого транзистора аппроксимируется полиномом

,

где iс - ток стока;

u - напряжение на затворе транзистора.

Рассчитать спектр тока и построить спектральную диаграмму для исходных данных таблицы 1.1 Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля

Таблица 1.1

| Данные Варианты | а мА | аo мА/В | a1 2 мА/В | f1 кГц | f2 кГц | Um1 В | Um2 В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 8 | 6.4 | 1.3 | 5 | 1 | 1.5 | 0.8 |

Тема 2

Умножение и преобразование частоты

Задание 2

Ток в нелинейном резисторе i связан с приложенным напряжением U кусочно-линейной зависимостью

где S – крутизна, Uо  - напряжение отсечки.

Найдите постоянную составляющую тока Io, амплитуду первой, второй и третьей гармоник протекающего тока (Im1, Im2, Im3) для входного воздействия в виде напряжения

Uвх(t)= E + Um cos ωot

где Е – напряжение смещения, Um – амплитуда.

Постройте спектральную диаграмму протекающего тока и укажите, какие спектральные составляющие следует выделять параллельным колебательным контуром для получения умножения частоты в два и три раза.

Необходимые данные по вариантам возьмите в таблице 2.1. Номер варианта соответствует последней цифре пароля

Таблица 2.1

| Варианты Данные | 2 |
| --- | --- |
| S, мА/В | 40 |
| Uo, B | 0.1 |
| E, В | -0.3 |
| Um, В | 0.6 |

Тема 3

Амплитудная модуляция

Вопросы для самостоятельной подготовки

Задание 3.1.

На вход модулятора с вольтамперной характеристикой нелинейного элемента вида

подано напряжение

u = -E + UmΩ cosΩt + Um ωo cosω ot ,

Выходной контур модулятора настроен на частоту ωo и имеет полосу пропускания 2∆ω = 2Ω (на уровне 0, 707 от максимума).

Требуется:

- Изобразить схему модулятора на полевом транзисторе.

- Вывести в общем виде уравнение для тока, питающего выходной контур модулятора (влиянием сопротивления контура на величину тока пренебречь).

- Определить коэффициент модуляции m и амплитуду тока Jm1 и записать выражение для амплитудно-модулированного сигнала (по току).

- Определить коэффициент глубины модуляции по напряжению с учетом влияния колебательного контура.

- Рассчитать и построить статистическую модуляционную характеристику при изменении смещения от 0 до Еmax (Еmax – значение смещения, при котором Jm1 обращается в ноль).

- Определить по построенной модуляционной характеристике режим модулятора (E, UmΩ, m) и сравнить с заданным режимом.

Исходные данные по вариантам взять из таблицы 3.1. Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля

Таблица 3.1

| Номер варианта | a1, мА/В | a2, 2 мА/В | a3, 3 мА/В | Е, В | UmΩ, В | Um ωo, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8.73 | 0.844 | 0.07 | 3 | 2.5 | 1.6 |

Задание 3.2.

Амплитудный детектор, при воздействии на него слабого сигнала, используется как квадратичный с характеристикой нелинейного элемента вида            ic  =  a2  U2

При увеличении амплитуды входного сигнала в 10 раз этот детектор используется как «линейный» с характеристикой

На детектор в обоих случаях подается напряжение

u(t)= Um(1 + m cosΩt) cosω ot

Требуется:

- Изобразить схему детектора на диоде

- Вычислить ток, протекающий через сопротивление нагрузки R для квадратичного и линейного  режимов детектирования ( Um и  Um х 10) и изобразить (в масштабе) спектральные диаграммы.

- Вычислить коэффициент нелинейных искажений при квадратичном детектировании.

Исходные данные задачи приведены в таблице 3.2. Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля

Таблица 3.2.

| Номер варианта | a, мА/В | a2, 2 мА/В | Um, В | m | Өْ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.5 | 0.44 | 0.95 | 0.79 | 40 |

Тема 4

Угловая модуляция

Задание 4.1 Заданно колебание, модулированное по частоте:

,

U0 =1

Это колебание можно характеризовать и как колебание, модулированное по фазе, если индекс фазовой модуляции МФ = М, а  М – индекс частотной модуляции.

Требуется:

- Определить для частотной модуляции частоту F, если для всех вариантов девиация частоты одинакова и составляет 50 кГц.

- Определить для случая М = МФ количество боковых частот и полосу частот, занимаемую ЧМ и ФМ – колебаниями.

- Определить количество боковых частот и полосу, занимаемую ЧМ и ФМ – колебаниями при уменьшении модулирующей частоты в n раз.

- Определить количество боковых частот и полосу, занимаемую ЧМ и ФМ – колебаниями, амплитуда модулирующего сигнала увеличится в к раз по сравнению с п. 2.

- Рассчитать и построить для всех случаев спектральной диаграммы с соблюдением масштаба.

Исходные данные приведены в таблице 4.2. Номер варианта соответствует двум последним цифрам пароля

Таблица 4.2.

| Номер варианта | М | n | К |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 6 | 2 | 2.1 |

Тема 5

Импульсная модуляция

Вопросы для самостоятельной подготовки

Задания 5.1 и 5.2 выполняются всеми студентами без вариантов.

Задание5.1 Рассчитать и построить спектр амплитудно-модулированных импульсов, если среднее значение амплитуды импульсов 4В, амплитуда огибающей 3В, модуляция осуществляется с частотой 2 кГц, тактовая частота 8кГц, длительность импульсов 10мкс (при расчете ограничиться частотами спектра от 0 до 10 кГц).

Задание 5.2  Определить число градиаций  уровней сигнала 7-разрядной ИКМ (линейной) и величину шума квантования на выходе демодулятора для двух значений тактовой частоты (8 кГц и 16 кГц). Частота сигнала 3 кГц, частота среза фильтра 3.5 кГц, максимальное напряжение на выходе фильтра 2В.