Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Рязанский государственный радиотехнический университет»

Задание по дисциплине

«ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»

к теме 6

«Организация производственного процесса на предприятии»

Студент ____________________

группа _____________

г.Рязань

Охарактеризуйте основные принципы организации производственного процесса на предприятии:

Охарактеризуйте типы производств:

Охарактеризуйте формы организации производства:

Производственный цикл - ___________________________________________________

# Практическое задание

Рассчитать длительность цикла простого и сложного производственного процесса.

Номер варианта соответствует порядковому номеру студента в списке группы.

Вариант 12

- Простой производственный процесс

1.1. Рассчитать длительность операционного цикла изготовления 300 изделий аналитически (3 вида движения предметов труда). Передаточная партия 30 шт.

| № операции | t, мин | Число станков |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 4 15 6 8 25 | 1 3 2 2 5 |

1.2. Определить длительность производственного цикла изготовления данного заказа при использовании параллельно-последовательного вида движения и дату сдачи заказа, если начало производства заказа - 10 апреля, цех работает в 2 смены, общее межоперационное время пролеживания деталей - 4 ч.

2. Сложный производственный процесс

2. Сложный производственный процесс

Построить циклограмму и рассчитать длительность процесса изготовления изделия, учитывая, что детали (узлы) пролеживают на комплектовочном складе в течение четырех дней.

И

М-3

Сб-11

Сб-21

Сб-22

Д-221

М-1

Д-111

Д-112

Д-113

Д-211

Д-212

Д-222

М-2

Сб-31

Д-311

Д-312

| Сборочн. ед. | И | М-1 | М-2 | М-3 | Сб-11 | Сб-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время, дни | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| Деталь, сборочн. ед. | Сб-22 | Сб-31 | Д-111 | Д-112 | Д-113 | Д-211 |
| Время, дни | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Деталь | Д-212 | Д-221 | Д-222 | Д-311 | Д312 |  |
| Время, дни | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |  |